L - S - MORNAG              DEVOIR DE SYNTHESE N°3                      25/05/98

EDUCATION TECHNIQUE 4eme Années Secondaire                    Durée :2h.

Prof :Mr.Ouerfilli B            Mr.Anane Z            Mr.Ben Naser N                  Melle.Souid S

Nom :....................PRENOM :......................N°.............5S...

Remarques :

/20

1/ On tient compte de la propreté de la copie,

2/ Répondre directement sur les feuilles 2/4, 3/4 et 4/4,

3/ Barème : 1er partie [(3+4+1)]; 2eme partie [(2.5+2.5+2.5)+1] ;3eme partie[1+1+1.5]

Système étudié :POSTE AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE DES BOUTEILLES D’EAU

MINERALE

Description Générale :

Le système se compose principalement d’ :

- Un tapis roulant (T) permettant le déplacement des bouteilles à travers les différentes unités (unité de remplissage, de bouchage et de collage d’étiquette (voir schéma d’implantation page :2/4) entraîné en mouvement par un moteur asynchrone triphasé 220/38V 50Hz, commandé par un contacteur KM.

- Un doseur dont l’ouverture et la fermeture sont commandées par un électrovanne (Y).

- Une unité de bouchage entraînée par un vérin pneumatique double effet (V1) commandé par un distributeur pneumatique (A).

- Une unité de collage d’étiquette (comprenant :le nom de la société, les dates de fabrication et limite de consommation) entraînée par vérin pneumatique double effet (V2) commandé par un distributeur pneumatique (B).

Fonctonnement :

La pose des bouteilles sur le tapis roulant (T) est manuelle.

L’opérateur ayant effectuée la mise en marche (action sur m ) :

- Le tapis roulant déplace la bouteille sous le    doseur ( action sur s1 ).

- L’électrovanne (Y) s’ouvre , la bouteille se remplie jusqu'à atteindre le niveau (n1) détecté par un capteur photodiode n1.

- Une fois la bouteille est remplie le tapis roulant la déplace sous l’unité de bouchage pour la boucher, puis la déplace sous le colleur d’étiquette pour lui coller l’étiquette.

- Pour évacuer la bouteille, le tapis roulant la déplace jusqu'à la position détectée par le capteur (s4) s’arrête et le cycle est terminé.

Nom :.................................................... Prénom :....................................... Classe :.................. N° :......

1er Partie :Etude des éléments de la partie opérative

1°) Identifier les éléments de la partie opérative et compléter le tableau suivant.

| Actionneurs | Préactionneurs | Capteurs |
| --- | --- | --- |

2°) Compléter la représentation fonctionnelle des éléments suivant :

3°) Donner le nom et le type de l’élément A .

nom : ...................................................................          type : .................................................................

Nom :.................................................... Prénom :....................................... Classe :.................. N° :.....

2eme Partie : Outils de description temporelle

1°) Completer les Grafcet suivants :

2°) Donner les conditions de franchissement de la transition (to®1) m .

- ............................................................................................................................................................

-............................................................................................................................................................

-............................................................................................................................................................

Nom :.................................................... Prénom :....................................... Classe :.................. N° :.....

3eme Partie :Outils de description temporelle et structurelle

a)- Compléter la fonction globale , la M.O.e et    la M.O.s du système technique suivant :

b)- Ecrire les noms de quartes blocs fonctionnels qui constituent une alimentation stabilisée dans l’ordre de fonctionnement :

F1 : ..................................................      F2 : .........................................................

F3 : ..................................................      F4 : .........................................................

c)- En se référant au schéma ci-dessous donner le repère et la désignation de chaque composant :