DEVOIR DE CONTROLE N°1

Technique (électricité)

Le : 4 - 11 - 95                                       Durée : 2 heures

Automatisation de coupe de tubes

1ère Partie

Une entreprise de fabrication des briquets à gaz jetables à décider d'automatiser l'opération de coupe des tubes.

Ces tubes doivent avoir une longueur L. Le tube se présente sous forme d'une bobine (figure 1).

µ §

Figure 1

La mise en marche enclenche le processus suivant :

- mesure d'une longueur L du tube ;

- coupe du tube.

1-1- On demande d'établir le GRAFCET du point de vue système.

1-2-	Le concepteur a établit le schéma du projet (figure 2).

Figure 2

Les vérins A, B, C et D sont à double effet.

Fonctionnement :

- dés la mise en marche le vérin C avance(C+) et pince le tube.

- le vérin B descend (B+) et entraîne avec lui le vérin C et le tube, mesurant ainsi une longueur L.

- le vérin D avance (D+) et pince le tube pour l'immobiliser.

- le vérin A, porteur du couteau, avance (A+) et coupe le tube.

- le système revient à la position de référence (A-, B-, C- et D-).

Etablir le GRAFCET du point de vue P.O.

1-3- Chaque vérin est muni de deux capteurs de fin de course  à chute de pression (figure 3)  a0 - a1, b0 - b1, c0 - c1et d0 - d1. Un bouton poussoir ( m ) permet le démarrage du cycle.

Les vérins sont commandés par des distributeurs 5/2 à double commande pneumatique Ma, Mb, Mc et Md (14MaÝA+,12MaÝA-).

NB : à l'état initial, la P.O doit prendre une position de référence qui caractérise son état de repos.

Le cycle de fonctionnement ne doit pouvoir démarrer si la P.O n'est pas en référence.

Figure 3

Etablir le GRAFCET du point de vue P.C.

1-4- Justifier le choix de la technologie de commande.

1-5- Compléter le tableau relatif à l'activation et la désactivation des différentes étapes du GRAFCET.

| Etapes | Activation | Désactivation |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

1-6- Déterminer les équations des différentes étapes du GRAFCET.

1-7- Représenter le logigramme des équations des étapes 0 et 1.

2ème Partie

Un commutateur manuel permet de sélectionner le mode de fonctionnement :			- Commutateur sur (C/C) Ý fonctionnement cycle par cycle.

- Commutateur sur (CC) Ý fonctionnement cycle continue.

2-1- On demande d'établir le GRAFCET du point de vue P.O.

2-2- On demande d'établir le GRAFCET du point de vue P.C

2-3- Quel est la nature des informations échangées entre la P.O et la P.C.

Bonne chance