DEVOIR DE CONTROLE N°1

Technique (électricité)

Le : 4 - 11 - 95                                       Durée : 2 heures

On veut automatiser une machine de perçage de pièces qui  comporte 3 postes de travail :

- poste de chargement de pièce,

- poste de perçage,

- poste de contrôle et d'évacuation.

La mise en marche enclenche simultanément :

- le chargement d'une nouvelle pièce,

- le perçage d'une piéce, deja chargée au cours du cycle précédent,

- le contrôle et l'évacuation d'une pièce, deja percée au cours du cycle précédent.

1 - On vous demande d'établir le GRAFCET du point de vue système.

2 - Le bureau d'étude à établi le schéma de la partie opérative (figure 1), de la solution retenue.

Figure 1

Le plateau tournant dessert les trois postes.

Fonctionnement :

Le système étant en position de référence, un ordre de démarrage enclenche simultanément les tâches de chargement, de perçage et de contrôle.

Le contrôle de perçage se fait par un testeur qui doit descendre en position basse. Si le trou est correctement percé, la pièce sera évacuée. Si cela n'est pas réalisé en 2 secondes tout le système ce bloque, testeur en position haute, de façon que l'opérateur puisse enlever la pièce défectueuse avant de réarmer manuellement le système.

| Tâche de chargement | Tâche de perçage | Tâche de contrôle |
| --- | --- | --- |
| - avance chargement (V1+) - retour chargement (V1-) | - avance serrage (V2+) - descente perçage (V3+) - montée perçage (V3-) - recul serrage (V2-) | - descente testeur (V4+) - montée testeur (V1-) - avance évacuation (V5+) - recul évacuation (V5-) |

Une fois les trois tâches sont achevées, le vérin V6 entraîne la rotation du plateau de 120°, rejoignant ainsi la position de référence.

Le vérin de rotation est du type simple effet, tous les autres vérins sont du type double effet.

On vous demande d'établir le GRAFCET du point de P.O.

3 - Chaque vérin est muni de deux capteurs de fin de course (figure 2) v1-0- v1-1,           v2-0-v2-1, v3-0- v3-1, v4-0- v4-1, v5-0- v5-1et v6-0- v6-1. Deux boutons poussoirs ( m et re ) permettent respectivement le démarrage du cycle et le réarmement.

Les vérins V1, V2, V3, V4 et V5 sont commandés par des distributeurs 5/2 à double commande pneumatique M1, M2, M3, M4 et M5 (14M1ÝV1+,12M1ÝV1-).

Le vérin V6 est commandé par un distributeur 3/2 monostable à commande pneumatique M6.

µ §            µ §

Figure 2

Etablir le GRAFCET du point vue P.O.

4- Justifier le choix de la technologie de commande.

5- Compléter le tableau relatif à l'activation et la désactivation des différentes étapes du GRAFCET.

| Etapes | Activation | Désactivation |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

6 - Déterminer les équations des différentes étapes du GRAFCET.

7- Quel est la nature des informations échangées entre la P.O et la P.C.

Bonne chance