| Nom & prénom : ......................................................................... | Classe : 6T .... N° ...... Gr.... |
| --- | --- |

Devoir de contrôle N°2

Un transformateur triphasé alimenté par un secteur 3 ~ 380/660V, 50Hz. Chaque enroulement du primaire est conçu pour être soumis à une tension de 380V en fonctionnement normal. Les nombres de spires par noyau sont N1 = 114 et N2 = 66.

- Comment doivent être couplés les enroulements primaires du transformateur sur le secteur ?

Couplage : ..................

2- Calculer les tensions, simple et composée, disponibles au secondaire pour les couplages suivants :

- en étoile.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- en triangle.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3- La puissance apparente du transformateur est S = 14 KVA. Calculer au secondaire pour chacun des deux couplages :

- L'intensité du courant dans la ligne.

en triangle :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

en étoile :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- L'intensité du courant dans un enroulement.

en triangle :.......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

en étoile :.......................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Le transformateur alimente un moteur asynchrone triphasé 127/220 V

- Comment doivent être couplés les enroulements secondaires du transformateur ?

- Couplage : ..................

- La figure donne la chaîne d'alimentation du moteur.

- Compléter l'installation par un sectionneur Q sur le circuit de puissance

24 V

a

Réseau

3 ~

F2

KM

m

Km

F2

Q

M

3 ~

KM

- Identifier les appareils de commande et de protection.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Nom & prénom : ......................................................................... | Classe : 6T .... N° ...... Gr.... |
| --- | --- |

4.2.3- En cas de surcharge comment réagi le dispositif de protection installé. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.2.4- En cas de court-circuit comment réagi le dispositif de protection installé.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Alors que faut-il faire ? .......................................................................................................................................................................................................................................................................

- Le circuit de commande fonctionne avec une tension de 24V. Déterminer le rapport de transformation monophasé.

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Exercice

Analyser le fonctionnement d'un transcodeur binaire naturel Þ binaire réfléchi sur 4 bits

[a3, a2, a1, a4 (BN) Þ b1, b2, b3, b4 (BR)].

Déterminer les équations simplifier par tableau de Karnaugh.

Etablir le logigramme correspondant avec des opérateurs NAND.

a4a3a2a1b4b3b2b1

b1 =

b3 =

b2 =

b4 =

Bonne chance