DEVOIR DE SYNTHESE N°1

Dossier technique

Le transporteur à benne assure le remplissage en sable d’une trémie peseuse. Lorsque le poids (P1) de sable stocké est atteint un électro-aimant ouvre la trémie et met en marche un tapis roulant qui évacue le sable (figure 1).

Fig. 1 : Installation de manutention de sable

L’opérateur commande le fonctionnement du dispositif à travers le pupitre de commande (figure 2).

| Au / Ma | commutateur de sélection de commande automatique - manuelle |
| --- | --- |
| m | démarrage du cycle automatique (Au) |
| m1 | déplacement du transporteur à gauche (Ma) |
| m2 | déplacement du transporteur à droite (Ma) |
| m3 | descente de la benne (Ma) |
| m4 | montée de la benne (Ma) |
| m5 | fermeture de la benne (Ma) |
| m6 | ouverture trémie (Ma) |
| m7 | rotation tapis d’évacuation (Ma) |
| m8 | ouverture de la benne (Ma) |
| m9 | fermeture trémie (Ma) |

Fig. 2 : Pupitre de commande

Les tableaux (Tab 1) et (Tab 2) donnent l’équipement du dispositif.

| Actionneur | Actions | Préactionneurs |
| --- | --- | --- |
| Moteur à deux sens Mc | déplacement à gauche du transporteur McG ð déplacement à droite du transporteur McD ð | contacteur Km1 contacteur Km2 |
| Moteur à deux sens Mb | montée de la benne MbM ð descente de la benne MbD ð | contacteur Km3 contacteur Km4 |
| Electro-aimant B | fermeture de la benne B ð ouverture de la benne --- ð | contacteur Km5 --------- |
| Electro-aimant TE | fermeture de la trémie --- ð ouverture de la trémie Te ð | --------- contacteur Km6 |
| Moteur Mt | rotation tapis ð | contacteur Km7 |

Tab 1 : Actionneurs et préactionneurs

| Capteur | Information |
| --- | --- |
| S1 | benne dans l’axe de trémie |
| S2 | benne dans l’axe du tas de sable |
| S3 | benne en haut |
| S4 | benne en bas |
| S5 | benne ouverte |
| S6 | benne fermée |
| S7 | trémie ouverte |
| S8 | trémie fermée |

Tab 2 : capteurs et informations

L’aiguille du système de pesage entraîne un potentiomètre. Un dispositif (figure 3) contrôle la tension à la sortie du potentiomètre poids à celle de la consigne (consigne poids - réglée par l’opérateur).

Fig. 3 : Contrôleur du poids

Les signaux délivrés par le contrôleur du poids sont donnés par la figure 4.

Fig. 4 : contrôle du poids

Un commutateur permet la sélection  de commande manuelle - automatique (Ma / Au).

COMMANDE MANUELLE

Le commutateur est sur la position (Ma). L’opérateur commande manuellement les différentes opérations de manutention de sable. La figure 5 donne le schéma électrique de commande du moteur Mc du transporteur

Fig. 5 : commande du moteur Mc

COMMANDE AUTOMATIQUE

La mise en marche enclenche le processus suivant :

- déplacer la benne à gauche jusqu’à l’axe du tas de sable,

- descendre la benne,

- fermer la benne,

- monter la benne et maintenir la benne fermée,

- déplacer la benne à droite jusqu’à l’axe de trémie et maintenir la benne fermée,

- descendre la benne et maintenir la benne fermée,

- ouvrir la benne,

- monter la benne,

et le cycle se répète jusqu’au moment où le poids (P1) est atteint, ce qui entraîne : démarrer le tapis roulant et ouvrir la trémie. L’affichage du poids (P0) provoque : fermer la trémie et arrêter le tapis roulant après 30 secondes.