Devoir de synthèse N°2

Dans une salle de classe on désire installer un tableau à montée et descente automatique. Le dispositif est constitué par deux câbles, situés à droite et à gauche du tableau, s'enroulant à la partie supérieure sur deux tambours, calés sur un même arbre, mus par un moteur électrique équipé d'un réducteur de vitesse à roue et vis sans fin.

Les conditions de fonctionnement sont les suivantes :

- Le tableau monte lorsque l'on appuie sur le bouton-poussoir "m" (appui maintenu) et s'arrête quand "m" est relâché.

- Le tableau descend lorsque l'on appuie sur le bouton-poussoir "d" (appui maintenu) et s'arrête quand "d" est relâché.

- L'action simultanée sur "m" et "d" ne modifie pas le mouvement du tableau, la priorité étant accordée au boutons qui a été appuyé le premier. Lorsque l'un des deux boutons est libéré le tableau se déplace dans le sens prescrit par celui qui reste appuyé.

Pour des raisons de sécurité, deux capteurs limitent respectivement les mouvement de montée et de descente "h" et "b".

Le moteur est commandé par un contacteur inverseur :

- KM1 Þ M : montée du tableau

- KM2 Þ D : descente du tableau

# Organisation Matérielle de la PC

Partie commande

Filtrage et amplification

F1

b

h

d

m

Commande du moteur

F3

Commande du processus

F2

| Nom & Prénom : ................................................................. | Classe : ........ | N°: ........ |
| --- | --- | --- |

# Etude de la PC

## Etude de la fonction filtrage et amplification

Calculer la fréquence de coupure fc du filtre.

...................................................................................................................................................................................................................................................

Les résultats des essais faite sur le filtre on données :

pour V1 = 2 V

| f (Hz) | 20 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V2 (V) | 2 | 1.42 | 0.94 | 0.42 | 0.1 | 0.042 | 0.022 |
| Av |  |  |  |  |  |  |  |
| Gv |  |  |  |  |  |  |  |

Compléter le tableau puis tracer la courbe Gv = f (f).

Quelle est le type du filtre : .......................................

Déterminer graphiquement l'ordre du filtre : ........................................

Déterminer graphiquement la fréquence de coupure fc ..........................

Conclure : .......................................

## Etude de la fonction commande

On demande de faire la synthèse du circuit de commande par la méthode matricielle sans tenir compte des capteur de fin de courses  ("h" et "b").

### Graphe de transition

md     MD

N

11       01

5

11       10

3

01       01

4

10       10

2

00        00

1

### Matrice primitive

| 00 | 01 | 11 | 10 |  | M | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### polygone de fonctionnement

### Matrice réduite

| x md | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Equations des excitations secondaires

### Equations des excitations des sorties

| x \ md | 00 |  |  |  |  | x \ md |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KM1 | = |  |  |  |  | KM2 | = |  |  |

| Nom & Prénom : ................................................................. | Classe : ........ | N°: ........ |
| --- | --- | --- |

### Schéma à contact

Etablir le schéma à contact du circuit de commande du moteur avec insertion des capteurs de fin de courses.

## Fonction commande du moteur

La figure ci-contre donne la chaîne d'alimentation du moteur d'entraînement du tableau.

Compléter le circuit de puissance par un sectionneur porte fusible "Q" et un relais thermique "F".

KM2

F

Q

M

3 ~

KM1

Bonne Chance