LYCEE FARHAT HACHED RADES                                 DISCIPLINE TECHNIQUE

DEVOIR DE SYNTHESE N°2 (GE)

| Durée : 2 h | Classes : | [ 6 T 1 - 6 T 2 - 6 T 3 ] [ 6 T 5 - 6 T 6 ] | Mr : H. ABED Mr : E. EL HENI |
| --- | --- | --- | --- |

ETUDE D’UN SYSTEME MONTE CHARGE

Mise en situation

capteur de niveau

haut (h)

capteur de niveau bas (b)

local des machines

moto-réducteur

Contrepoids

Câble

Cabine

niveau bas

niveau haut

Le monte charge est exploité dans une usine pour acheminer la M.O en montée et les produits finis en descente.

La cabine du monte charge est entraînée par un moteur électrique à deux sens de rotations à travers un réducteur de vitesse et une poulie motrice.

La position de la cabine est définie par deux capteurs de position (b = 1 : cabine en position basse; h = 1 : cabine en position haute).

L’alimentation du système est assurée par un réseau triphasé 220 / 380 V (380 V entre phases) à travers un transformateur triphasé

Réseau 3 ~

Monte charge

F2

Transformateur

F1

I - Etude de la fonction F1

Le transformateur qui alimente le monte charge porte sur sa plaque signalétique les indications suivantes : S= 6 kVA; U1=380V (par enroulement); U2=220V (par enroulement).

Le moteur d’entraînement de la cabine doit être alimenté par un système de tensions triphasées 127 / 220 V.

I -1- Choisir le couplage adéquat pour les enroulements primaires et secondaires.

Couplage des enroulements primaires: ...............................................................

Couplage des enroulements secondaires: ............................................................

I-2- Déterminer les rapport de transformations simple et global

m = .......................... = ................................

m = .......................

m’ = .......................... = ................................

m’ = .......................

II - Etude de la fonction F2

II-1- Circuit de puissance

II-1-a- La figure suivante donne la chaîne d’alimentation du moteur d’entraînement de la cabine du monte charge. Compléter le circuit de puissance par un sectionneur porte fusible « Q » et un relais magnéto-thermique « F1 ».

F1

Q

M

3~

KM2

KM1

II-1-b - Quels sont les dispositifs de protection utilisé dans cette installation.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II-1-c- Donner la différence entre un relais thermique et un relais électromagnétique. : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II-1-d - En cas de défaut comment réagi un relais thermique pour rompre le courant.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II - 2 - Partie commande

L’appui sur le bouton « m » provoque la montée si la cabine est en bas ou la descente si la cabine est en haut.  L’appui sur  « m » au cours du fonctionnement n’a pas d’effet.

On vous demande de faire la synthèse par la méthode matricielle et de donner le schéma à contact du circuit de commande.

NB : Le moteur est commandé par un discontacteur inverseur :

- KM1 ð M : montée de la cabine

- KM2 ð D : descente de la cabine

N

M D

mbh

II - 2 - a - Graphe de transition :

010

1

2

II - 2 - b - Matrice primitive

| 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |  | M | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II - 2 - c - Polygone de fusionnement :

II - 2 - d- Matrice réduite :

| mbh | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II - 2 - e - Equations des exitations secondaires :

II - 2 - f - Equations des sorties

II - 2 - g - Schéma à contact :