NOTIONS D’ALGEBRE DE BOOLE

Œ - Définition

Un ensemble « E » est muni d’une structure d’algèbre de Boole :

¶ð Si l’on définit dans cette ensemble :

Cè Deux lois de composition interne ( + , . ),

Aè Une opération unaire (  - ) : Loi de complèmentation qui a tout élément de « E » associe un élément et un seul de « E » noté ( a ), lu ( « a » barre ) et appelé complément de « a »,

Bè Une relation d’équivalence ( = ),

¶ð Si cet ensemble possède deux éléments complémentaires l’un de l’autre notés (o et 1) appelés valeurs booléennes ( 0 = 1 ; 1 = 0 ),

Les lois cités ci-dessus et les éléments « 0 » et « 1 » devront vérifier les axiomes suivantes :

| Commutativité " (a,b) Î E | a + b = b + a a . b = b . a |
| --- | --- |
| Associativité " (a,b,c) Î E | a + ( b + c ) = ( a + b ) + c ( a . b ) . c = a . ( b . c ) |
| Distributivité " (a,b,c) Î E | a + b . c = ( a + b ) . ( a + c ) a .( a + b ) = a .b + a . c |
| Elément neutre " a Î E | a + 0 = a a . 1 = a |
| Complémentation " a Î E | a + a = 1 a . a = 0 |

 - Variables booléennes simples

On appelle variables booléenne simple tout ensemble pouvant prendre deux valeurs et deux seulement. Ces deux valeurs sont désignées par « 0 » et « 1 ».

Variable booléenne ou variable binaire

Ž - Convention logique

Quand le niveau actif « 1 » est supérieure au niveau « 0 », on dit que l’on utilise la convention logique positive dans le cas contraire, on dit que l’on utilise la convention logique négative.

logique positive

0 volt

0

0

0

1

1

1

logique négative

0 volt

1

1

1

0

0

0

Niveau haut  Þ  état logique « 1 »

µð Logique positive

Niveau bas   Þ  état logique « 0 »

Niveau haut  Þ  état logique « 0 »

µð Logique négative

Niveau bas   Þ  état logique « 1 »

+ 24 v

Exemple :

logique positive

0 v

logique négative

- 24 v

¶F Les éléments de commande d’un circuit électrique tel que bouton poussoir, interrupteur, contact sont appelés variables booléennes d’entrée.

¶FLes récepteurs dans un circuit électrique tel que lampe d’éclairage, sonnerie, relais sont appelés variables booléennes de sortie.