APPLICATION AUX AUTOMATISMES INDUSTRIELS

Œ - Introduction

La lecture du langage clair qui décrit le fonctionnement d'un processus est parfois délicate, des outils de représentation graphique ont été mis au point pour décrire l'enchaînement chronologiques des actions du processus. Ces outils sont  :

Ä Organigramme,

Ä Chronogramme,

Ä Grafcet.

 - Organigramme

.Œ - Définition

L’organigramme est une représentation graphique qui permet de décrire une succession chronologique d’opération de taches.

Il se représente sous forme de suite de figures géométriques reliées par des flèches orientées.

. - Symboles utilisés

| Des entrées d'information |  |
| --- | --- |
| Des activités |  |
| Des tests sur les résultats des activités |  |

Exemple : Système automatique de perçage

L'opération de perçage se compose de 4 actions principales :

| I Action Œ Serrage de la pièce | I Action  Descente du foret |
| --- | --- |
| IAction Ž Montée du foret | I Action  Desserrage de la pièce |

Pour représenter d'une façon complète les différentes actions, on doit introduire les conditions d'entrée et de sortie de chacune d'elles.

| FDébut : mise en marche FFin : pièce serrée | FDébut : pièce serrée FFin : pièce percée |
| --- | --- |
| FDébut : pièce percée FFin : foret monté | FDébut : foret monté FFin : desserrage effectué |

Exemple : Système automatique de perçage

Organigramme

Ž - Chronogramme

C’est un diagramme fonctionnel qui permet la représentation de l’état d’une variable logique en fonction de temps.

temps

Etat logique

@ Exemple Œ :

Commande d’une sonnerie « S » par un interrupteur « K ».

K

t

t

t

S

t

O Recherche de l’équation :

On constate que « S » dépent exactement « K » , donc l’équation s’écrit :  S = K

@ Exemple  :

Ä Commande d’un moteur par deux endroits « S1 » et « S2 ».

C Si  S1 = 1 , M = 0 et reste à l’arrêt tant que S2 n’est pas actionné,

A Si  S2 = 1 , M = 1 et reste en marche tant que S1 n’est pas actionné.

Æ Traçage du chronogramme du moteur

M

0

1

t

0

1

0

1

t

t

S2

S1

Z1          Z2     Z3       Z4

Æ Recherche de l’équation :

M = Z1 + Z2  = S1 S2 + S1 S2

M = Z3 + Z4  = S1 S2 + S1 S2

 - GRAFCET

.Œ- Définition

Le GRAFCET est un outil de description des différents comportements d’un système automatisé.

. - Eléments de base d’un GRAFCET

La structure d’un GRAFCET est définie par un ensemble :

ð D’étapes auxquelles sont associées des actions,

ð De transitions auxquelles sont associées des réceptivités,

ð Des liaisons orientées.

.Ž - Règles d’évolution d’un GRAFCET

- Les règles d'évolution d’un GRAFCET sont définies pour préciser les conditions pour lesquelles les étapes sont actives ou inactives.

.  - Différents points de vue d’un GRAFCET

On peut établir le GRAFCET suivant trois points de vue :

Exemple :

| Cahier de charge Soit une perceuse commandée par un bouton poussoir (m). L’appui sur « m » provoque le départ du cycle du perçage qui comprend : ð Serrage de la pièce, ð Perçage, ð Desserrage. |  |
| --- | --- |

..Œ - GRAFCET du point de vue système

Le GRAFCET du point de vue système décrit le processus en langage clair. Cette description globale (sans tenir compte des moyens technologiques employés) est compréhensible par tous (le client demandeur de machine, l’utilisateur,....).

µ ð - Etablissement du GRAFCET du point de vue système

..- Le GRAFCET du point de vue P.O

Le GRAFCET du point de vue partie opérative tient compte du choix de la technologie des éléments de la partie opérative.

| ¶ è Cas de notre exemple : Descente du foret Vérin « A » Rotation du foret Moteur « M » Serrage de la pièce Vérin « B » | ¶ GRAFCET du point de vue PO |
| --- | --- |

..Ž- GRAFCET du point de vue P.C

Le GRAFCET du point de vue partie commande tient compte de la technologie des éléments de l’interface PC - PO, PC - Opérateur et PC - Autre système.

Remarque :

L’état des actionneurs dépend des signaux transmis par leur préactionneur. Dans le cas d’action : On écrit l’état du préactionneur correspondant.

¶.ð - Etablissement du GRAFCET du point de vue PC

Exercice

Ä Le cycle du mécanisme est envisagé pour placer la pièce de « P1 » en « P3 » en passant par « P2 ».

Une action sur un bouton « m » permet le cycle suivant :

Ü Le vérin « A » se déplace de gauche à droite et refoule la pièce en P2.

Ü Le vérin « C » se déplace de bas en haut et met la pièce en P3.

Ü Le vérin « A » se retire.

Ü Le vérin « C » se déplace de haut en bas et le cycle est terminé.

J Etablir le GRAFCET de point de vue système, PO, PC.

 - Structure du GRAFCET

I Il existe deux grandes familles du GRAFCET :

ð Les GRAFCET à séquence unique,

ð Les GRAFCET à séquences multiples.

.Œ- GRAFCET à séquence unique

Dans cette structure le GRAFCET  est composé d’une suite d’étapes pouvant être activées les unes après les autres. Chaque étape n’est suivie que par une seule transition et chaque transition n’est validée que par une seule étape.

Exemple :

| Unité de perçage |  |
| --- | --- |

.- GRAFCET à séquence multiples

Il existe deux familles :

r ð Les GRAFCET à séquences simultanées,

r ð Les GRAFCET à sélection de séquences.

..Œ - GRAFCET à séquences simultanées

I Cette structure permet un parallélisme entre plusieurs séquences.

Lorsque la transition d’entrée est franchie, elle active plusieurs séquences en même temps (divergence en ET). Ces dernières évoluent d’une façon tout à fait indépendante.

Suivant les états logiques des réceptivités associées aux différentes transitions, les trois séquences évoluent généralement d’une façon indépendante.

J Pour assurer la synchronisation de la désactivation de plusieurs séquences (convergence en ET), il faut prévoir des étapes d’attente ou de synchronisation.

Remarque :

Généralement on n’associe aucune action aux étapes dites de synchronisation ou d’attente (cas des étapes 2, 3, 4).

Exercice

Soit le système suivant :

I  L’appui sur « m » déclenche le cycle suivant :

µ Départ des deux chariots en même temps,

µ Le chariot qui arrive le premier au point d’arrivée reste immobile jusqu’à ce que l’autre arrive à son point d’arrivée,

µ Les deux chariots marquent un arrêt de 60 secondes depuis l’arrivée du dernier, puis ils rebroussent chemin vers les points de départ.

I Le déclenchement d’un nouveau cycle ne peut se faire qui si les deux chariots atteignent leurs positions de départ.

¶ GRAFCET du point de vue PC décrivant ce système.

Remarque :

F Les étapes 2 et 4 sont des étapes d’attente.

.. - GRAFCET à sélection de séquences

C’est une structure qui permet de choisir une séquence parmi plusieurs possibles. C’est un choix conditionnel qui constitue une sélection exclusive de séquences.

µ ð

µ ð

Exercice

Station de pompage

p Une station de pompage fonctionne en deux modes sélectionnés par un commutateur « S ».

u Marche manuelle : le commutateur « S » est sur position « m ».

è Une impulsion sur « S2 » met le motopompe en marche et reste a cet état tant que « S1 » n’est pas actionné.

è Une impulsion sur « S1 » met le motopompe a arrêt et reste ainsi tant que « S2 » n’est pas actionné.

u Marche automatique : le commutateur « S » est sur la position « AU ».

Le niveau d’eau dans le bassin est contrôlé automatiquement par les deux capteurs « S3 » et « S4 » grâce à un flotteur.

è Le motopompe se met en marche des que « S3 » est actionné (niveau bas) et reste ainsi tant que « S4 » n’est pas actionné.

è Le motopompe s’arrête des que « S4 » est actionné (niveau haut) et reste à l’arrêt tant que « S3 » n’est pas actionné.

Etablir le GRAFCET du point de vue système, PO et PC.

o GRAFCET du point de vue PC décrivant ce système.

.Ž- Variantes de GRAFCET à séquence exclusives : Sauts et reprises de séquences

.Ž.Œ - Sauts de séquences

v Le saut conditionnel est un cas particulier de sélection de séquences. Il permet de sauter une ou plusieurs étapes lorsque les actions qui leurs sont associées deviennent inutiles.

Exemple :

.Ž. - Reprises de séquences

v La reprise de séquence permet au contraire de reprendre toute séquence tant que qu’une condition fixée n’est pas atteinte.

.Ž.Ž - Arrêt d’urgence

v En cas d’incident grave l’opérateur doit pouvoir arrêter le déroulement du cycle d’un automatisme en appuyant sur un bouton dit d’urgence.

v L’arrêt d’urgence est traité par la P.C comme une priorité absolue.

v Cette question est liée à la sécurité des personnes et des matériels.

Exercice

- Un chariot de transport de marchandises entre un point « A » et un « B » fait des cycles de va et vient, déclenchés chaque fois que l’opérateur appuie sur le bouton « m ».

- Si au cours du fonctionnement un incident se produit l’opérateur intervient pour arrêter le déroulement normal du cycle, ce qui provoque l’enclenchement d’un signal d’alarme et l’arrêt immédiat du chariot.

- Après intervention, pour éliminer les causes de l’arrêt, l’opérateur débloque le bouton d’arrêt d’urgence (c’est un bouton à verrouillage du type « coup de poing ». Le chariot doit revenir à son point de départ quelque soit son mouvement antérieur (avant l’appui sur « AU »).

µ GRAFCET du point de vue PC décrivant ce système.

. - Action conditionnelle

L’action conditionnelle n’est exécutée que lorsque :

ð L’étape est active

et

ð La condition associée est vraie.

| R5 R5 5 A A B f t t t t F B 1 1 1 1 0 0 0 0 µL’action « A » est exécutée Dés que l’étape « 5 » est activée. µL’action « B » est exécutée que lorsque l’étape « 5 » est activée et la condition « f » est vraie. |  |
| --- | --- |

. - Liaison de deux GRAFCET

Chaque étape possède une mémoire lui permettant de fournir à la sortie un signal logique « X » qui peut servir comme réceptivité à une autre étape.

| 8 9 10 4 5 6 X8 X8 | L’étape « 5 » n’est activée que lorsque : µL’étape 4 est activée, et µL’étape 8 est active. |
| --- | --- |

.‘ - Synchronisation de deux GRAFCET

Synchroniser deux GRAFCET revient à rendre l’évolution de l’un dépend de l’autre.

| 8 9 10 4 5 6 a.X8 X4 X8 a.X4 | µLes étapes « 4 » et « 8 » ne peuvent être activées qu’en même temps. |
| --- | --- |

‘ - Mise en équation d’un GRAFCET

‘.Œ - Règle générale

‘. - Différents cas de mise en équation

| R6 R5 R4 R3 R2 6 5 4 3 2 1 R3 R5 R36 R56 R7 2 4 3 5 6 7 Divergence en « OU » X2 = (X1.R2+m2).(X3+X4) X3 = (X2.R2+m3).X5 X4 = (X2.R4+m4).X6 | Covergence en « OU » X3 = (X2.R3+m3).X6 X5 = (X4.R5+m5).X6 X6 = (X3.R36+X5.R56+m6).X7 |
| --- | --- |
| R6 R5 R34 R2 6 5 4 3 2 1 R3 R5 R35 R7 2 4 3 5 6 7 Divergence en « ET » X2 = (X1.R2+m2).(X3.X4) X2 = (X1.R2+m2).(X3+X4) X3 = (X2.R34+m3).X5 X4 = (X2.R34+m4).X6 | Covergence en « ET » X3 = (X2.R3+m3).X6 X5 = (X4.R5+m5).X6 X6 = (X3.X5.R35+m6).X7 |

’- Choix d’une technologie de commande

Pour réaliser la partie commande d'un système automatisé, plusieurs solutions sont envisagées. Le choix d'une technologie dépend de plusieurs critères :

µF critères fonctionnels,

µFcritères technologiques,

µFcritères opérationnels,

µFcritères économiques.

Les solutions envisagées sont :

v La logique câblée

ð La technologie électromagnétique (relais)

ðLa technologie électronique (opérateurs logiques)

ð La technologie pneumatique

v La logique programmée

Quelle que soit la technologie retenue pour réaliser la P.C les constituants élémentaires utilisés doivent satisfaire les règles d'évolution du GRAFCET.

’.Œ - Schéma de principe d’une étape

Le fonctionnement d’une étape doit traduire les règles d’évolution du GRAFCET.

uðRègles d’évolution :

Une étape d’un GRAFCET est constituée essentiellement :

µð d’un module d’activation (mise en marche),

µð d’un module de désactivation (mise à zéro),

µð d’une mémoire (maintient l’état logique).

Sortie

Mémoire

Désactivation

Activation

’. - Structure des différents modules

Æ Module mémoire

L'élément de base du module étape est une mémoire bistable. Cette mémoire délivrera un signal de sortie si elle est enclenchée (activée).

Æ Module d’activation

Une fonction « ET » placée à l’entrée de la mémoire remplit cette condition d’activation.

Æ Module de désactivation

La mémoire est déclenchée lorsque l’envoie le signal étape suivante active « OU » un autre ordre de désactivation (remise à zéro).

µØ Schéma de principe d’un module étape

? Ce type de module étape existe dans divers technologies :

µð Technologie pneumatique

Module activé

Module désactivé

µð Technologie électrique

Ið relais à accrochage mécanique

Accrochage mécanique

Ið relais à accrochage magnétique

“ - Exemple d’une réalisation pneumatique (Séquenceur)

Le séquenceur permet le passage direct du GRAFCET au schéma puis à la réalisation sans avoir à passer par une phase d’étude. ce passage direct est possible grâce à un module étape transcription d’une étape du GRAFCET.

]Ø - Exemple d’application

PERCEUSE AUTOMATIQUE

| GRAFCET du point de vue système | GRAFCET du point de vue PC |
| --- | --- |
| pièce desserrée pièce serrée pièce percée départ de cycle desserrer la pièce percer la pièce serrer la pièce repos 3 2 1 0 L1,0 4 3 2 1 0 12M1 L2,0 L1,1 L2,1 V1 12M2 14M2 14M1 repos |  |

µð Technologie électrique

Ið relais à accrochage mécanique

Accrochage mécanique

Ið relais à accrochage magnétique

µð Technologie pneumatique

Module activé                                                            Module désactivé

EXERCICE N°1

Une unité de perçage automatique se compose de deux chaînes parallèles convoyant les pièces, d’un étau pneumatique, de deux têtes de perçage et d’un verrou (figure 1).

Figure 1: unité de perçage

Les chaînes tournent aussi longtemps qu’une pièce n’atteint pas le verrou. A ce moment, l’étau est serré puis les têtes de perçage descendent à des vitesses différentes. Les deux perçages terminés, le verrou s’efface et les chaînes se remettent en marche. Lorsque la pièce est suffisamment éloignée, le verrou remonte et le système est prêt à recevoir une nouvelle pièce.

Remarque : l’étape initiale correspond à une action (la rotation du moteur).

| Action | Moteur /Vérin | Commande |
| --- | --- | --- |
| Rotation chaînes | RC | KM1 |
| Serrage étau Desserrage étau | V1 | V1+ V1- |
| Montée verrou Descente verrou | V2 | V2+ V2- |
| Montée perçage 1 Descente perçage 1 | PE1 | KM2 KM3 |
| Montée perçage 2 Descente perçage 2 | PE2 | KM4 KM5 |

| Information | Capteur |
| --- | --- |
| Pièce contre verrou Etau serré Etau desserré Perçage 1 en haut Perçage 1 en bas Perçage 2 en haut Perçage 2 en bas Pièce évacuée | PCV ESE EDE P1H P1B P2H P2B PIF |

Tableaux des actions et des informations

Etablir le GRAFCET du point de vue PC ?

EXERCICE N°2

Soit une perceuse automatique fixée sur une console coulissant sur un bâti métallique (figure 1).

Figure 1 : Perceuse

Suivant l’épaisseur et la nature des pièces à percer, l’opérateur peut choisir entre deux cycles possibles

- soit le cycle sans débourrage comportant les mouvements suivants (figure 2) :

Figure 2 : Cycle sans débourrage

- soit le cycle avec débourrage effectuant une remontée de la broche à une position intermédiaire afin de dégager le foret avant de terminer le perçage déjà commencé (figure 3).

Figure 3 : Cycle avec débourrage

| Action | Moteur | Commande |
| --- | --- | --- |
| Descente grande vitesse Descente petite vitesse Montée grande vitesse | MD | KM1 KM2 KM3 |

| Information | Capteur |
| --- | --- |
| Position haute Position basse Position basse Rotation broche Départ cycle Avec débourrage Fin débourrage | h b2 b3 rb dcy deb b1 |

Tableaux des actions et des informations

NB : la rotation de la broche n’est pas à étudier.

Etablir le GRAFCET du point de vue PC ?

EXERCICE N°3

Soit une installation de traitement de surface comprenant un chariot automoteur desservant quatre bacs, un poste de chargement et un poste de déchargement. Des informations S1 et S6 permettent le positionnement au-dessus des différents postes (figure 1).

Figure 1 : installation de traitement de surface

L’opérateur, après avoir accroché les pièces à traiter sur le cadre situé au point de chargement, en position basse, donne l’information de départ cycle.

- Le chariot automoteur élève le châssis en position haute.

- Il effectue une translation et positionne au dessus de la première cuve.

-Il descend alors le châssis dans le bac.

-Il le laisse pendant le temps déterminé.

A l’expiration du temps, le chariot remonte le châssis pour aller ensuite au bac suivant. Il recommencera les mêmes opérations jusqu’au poste de déchargement où l’opérateur décrochera les pièces avant de renvoyer le chariot.

Les temps de traitement sont différents pour chaque poste :

- décapage : 20 secondes,

- rinçage : 30 minutes,

- étamage : 3 minutes,

- rinçage : 20 secondes.

| Action | Vérin | Commande |
| --- | --- | --- |
| Montée châssis Descente châssis | M1 | KM1 Km2 |
| Translation droite Translation gauche | M2 | KM3 KM4 |

| Information | Capteur |
| --- | --- |
| Départ cycle Renvoi chariot Châssis en haut Châssis en bas Position du chariot | DCY REN S7 S8 S1 à S8 |

Tableaux des actions et des informations

Etablir le GRAFCET du point de vue PC ?