APPLICATIONS AUX SYSTEMES

COMBINATOIRES

I - LES CODEURS ET LES DECODEURS

# Œ - LES CODEURS

Œ.Œ - Définition

Lors du dialogue avec une machine (calculatrice par exemple), on introduit les données à l'aide du clavier utilisant les symboles du système décimal. Pour pouvoir les exploiter, ces informations doivent être converties en binaire. Le circuit permettant de réaliser l'opération de conversion s'appelle codeur. Dans cet exemple il s'agit d'un codeur décimal codé binaire appelé codeur BCD.

## Œ. - Exemple : Codeur BCD sur « 4 » bits

Il s'agit de coder les « 10 » symboles décimaux (0 à 9). Il faut donc avoir « 10 » combinaisons ce qui nécessite l'utilisation de « 4 » variables de sorties.

a3

a2

a1

a0

9

1

0

Codeur

( a0, a1, a2, a3 ) = f ( 0, 1, 2, ...,9 )

| Œ.Ž - Table de vérité |  | Œ. - Equations de sorties |
| --- | --- | --- |

| Entrées | Sorties |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a3 | a2 | a1 | a0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | a0 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | a1 = 2 + 3 + 6 + 7 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | a2 = 4 + 5 + 6 + 7 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | a3 = 8 + 9 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |

Œ. - Schéma logique

a3

a2

a1

a0

8

>1

4

6

2

9

5

3

7

1

>1

>1

>1

# - LES DECODEURS

.Œ - Définition

Après le traitement de l'information, le système de traitement  fournit un résultat codé en binaire. Ce résultat, sous cette forme, ne peut pas être exploité par l'opérateur. Il est donc nécessaire le convertir en décimal au moyen d'un décodeur .

## . - Exemple : Décodeur BCD

Sorties décimales

Entrées binaires

9

1

0

a3

a2

a1

a0

Décodeur

Opérateur

logique

| .Ž - Table de vérité |  | . - Equations de sorties |
| --- | --- | --- |

| Sorties Entrées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a3 | a2 | a1 | a0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 2 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 3 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 4 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  |  |  | 5 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  |  | 6 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 7 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 8 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |  |  |  | 9 = a0 . a1 . a2 . a3 |

. - Exemple de réalisation industrielle par circuit intégré

IðLe circuit SFC 44 ZE est un décodeur BCD.

Entrées

Sorties

Sorties

Vcc

A

B

C

D

9

8

7

GND

6

5

4

3

2

1

0

9

10

11

12

13

14

15

16

8

7

6

5

4

3

2

1

## .‘ - Exemple  : Décodeur BCD  / 7 segments

Actuellement l'affichage d'un résultat est matérialisé par des afficheurs 7 segments de façon à visualiser les états « 0 » à « 9 ». L'afficheur 7 segments est commandé par un décodeur BCD 7 segments.

|  | # Entrées |  |  |  | # Sorties |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # a3 | # a2 | # a1 | # a0 | # A | # B | # C | # D | # E | # F | # G |
| # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 0 |
| # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 2 | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 1 | # 1 | # 0 | # 1 | # 1 | # 0 | # 1 |
| # 3 | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # 1 |
| # 4 | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 |
| # 5 | # 0 | # 1 | # 0 | # 1 | # 1 | # 0 | # 1 | # 1 | # 0 | # 1 | # 1 |
| # 6 | # 0 | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| # 7 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 8 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| # 9 | # 1 | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 |

# .’ - Exemple d’équation de sortie

a3a2

a3a2

| a1a0 a1a0 | # 00 | # 01 | # 11 | # 10 |  |  |  |  |  | # 00 | # 01 | # 11 | # 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 00 | # 1 | # 0 | # - | # 1 |  |  |  |  | # 00 | # 0 | # 1 | # - | # 1 |  |
| # 01 | # 0 | # 1 | # - | # 1 |  |  |  |  | # 01 | # 0 | # 1 | # - | # 1 |  |
| # 11 | # 1 | # 1 | # - | # 1 |  |  |  |  | # 11 | # 1 | # 1 | # - | # - |  |
| # 10 | # 1 | # 0 | # - | # 1 |  |  |  |  | # 10 | # 1 | # 1 | # - | # - |  |
|  |  |  |  |  | # A |  |  |  |  |  |  |  |  | # G |
| # A=a2a0+a1a0+a3a2+a2a0 |  |  |  |  |  |  |  |  | # G =a1 + a2 + a3 |  |  |  |  |  |

.“ - Exemple de réalisation industrielle par circuit intégré

IðLe circuit SFC 54LS47JM est un

décodeur BCD / 7 segments.

7 Sorties

4 Entrées

Vcc

f

g

a

b

c

d

e

GND

A

D

B2

B1

lt

C

B

9

10

11

12

13

14

15

16

8

7

6

5

4

3

2

1

# Ž - LES TRANSCODEURS

Ž.Œ - Définition

Il s'agit de passer d'un code binaire à un autre code binaire : Par exemple du binaire naturel au binaire réfléchi.

Ž. - Modélisation

an’

a1’

a0’

an

a1

a0

Transcodeur

Ž.Ž - Cas d'un transcodeur binaire naturel - réfléchi

à 2 bits

| Ž.Ž.Œ - Table de vérité |  | Ž.Ž. - Equations |
| --- | --- | --- |

| Décimal | Binaire naturel |  | Binaire réfléchi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a1 | a0 | a1’ | a0’ |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | a1’ = a1 a0 + a1 a0 = a1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | a0’ = a1 a0 + a1 a0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Ž.Ž.Ž - Schéma logique avec des portes « NAND »

a0’ = a0 a1 + a0 a1 = a0 a1 + a0 a1 =  (a0 a1) . (a0 a1)

= a0 a1 ½ a0 a1 = (a0 ½a1) ½(a0 ½a1)

= [(a0½a0)½a1] ½ [a0½(a1½a1)]

a1

a0

a1’

a0’

&

&

&

&

&

Ž. - Cas d'un transcodeur binaire - héxadécimal

Ž..Œ - Modélisation

a2

F

1

0

a3

a1

a0

Transcodeur

sur « 4 » bits

| Ž.. - Table de vérité |  | Ž..Ž - Equations |
| --- | --- | --- |

| Sorties Entrées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a3 | a2 | a1 | a0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 2 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 3 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 4 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  |  |  | 5 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  |  | 6 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 7 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 8 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |  |  |  | 9 = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | A |  |  |  | A = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | B |  |  |  | B = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | C |  |  |  | C = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | D |  |  |  | D = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | E |  |  |  | E = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | F |  |  |  | F = a0 . a1 . a2 . a3 |

II - LES COMPARATEURS

# Œ - Principe

Il s'agit de définir une fonction logique permettant de comparer les valeurs numériques de deux nombres binaires A et B et d'indiquer en sortie si A < B, A = B ou si A > B.

IðLa première étape consiste à comparer les bits de poids le plus fort puis les bits de poids moins forts et ainsi de suite.

JðExemple

IðSoient deux nombres binaires : A = 1100(2) et              B = 1010(2)  de la forme A = a3a2a1a0 et B = b3b2b1b0 .

KðLa comparaison de ces deux nombres s'effectue de la manière suivante :

Cècomparaison de a3 et b3 : on a    a3 = 1 et  b3 = 1        ð a3 = b3  ceci ne permet pas de conclure si A=B ou si A < B ou si A > B.

Aècomparaison de a2 et b2 : on a    a2 = 1 et  b2 = 0         ð a2 > b2.

µ?En conséquence a3 = b3 et a2 > b2 permettent de déduire que « A>B ».

 - Comparateur de deux nombres à un bits

µFSoient « A = a0 » et « B = b0 ».

.Œ - Modélisation

A<B=S3

A=B=S2

A>B=S1

b0

a0

Comparateur

| . - Table de vérité |  | .Ž - Equations |
| --- | --- | --- |

| A | B | A>B | A=B | A<B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | b0 | S1 | S2 | S3 |  |  |  | S1 = a0 b0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | S2 = a0 b0 + a0 b0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | S3 = a0 b0 |

. - Schéma logique avec des portes « NAND »

S1 = a0 b0 = a0 b0 = ( a0 ½b0 ) ½1 = [a0 ½( b0½1 )] ½1

S2 = a0 b0 + a0 b0 = a0 b0 + a0 b0 =  [( a0 ½1 )½( b0 ½1 )]½(a0½ b0)

S3 = a0 b0 = a0 b0 = ( a0 ½b0 ) ½1 = [½( a0½1 ) ½b0] ½1

&

A<B=S3

&

&

&

b0

a0

A>B=S1

A+B=S2

&

&

&

&

&

# Ž - Comparateur de deux nombres à deux bits

µFSoient « A = a1a0 » et « B = b1b0 ».

Ž.Œ - Modélisation

b1

a1

A<B=S3

A=B=S2

A>B=S1

b0

a0

Comparateur

Ž. - Table de vérité

| Entrées |  |  |  |  | Sorties |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | a0 | b1 | b0 | S1 |  | S2 | S3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |

Ž.Ž - Equations des sorties

a1a0

a1a0

a1a0

| b1b0 b1b0 b1b0 | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 00 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  |  |  |  | S3 |
| S1 = (a1 + b1).( a0 + b0) |  |  |  |  |  |  |  | S2 = a1b1 + a0b0 (b1 + a1) |  |  |  |  |  |  |  |  | S3 = a1b1 + a0b0(a1 + b1) |  |  |  |  |  |  |

#  - Comparateur de deux nombres à quatre bits

µFSoient « A = a3a2a1a0 » et « B = b3b2b1b0 ».

OILa comparaison se fait entre les bits de même poids, on commençant par les bits de poids les plus forts.

« A = a3a2a1a0 »            « B = b3b2b1b0 »

OCSi :  a3   > b3 ð A > B

OASi :  a3  < b3  ð A < B

OBSi :  a3  = b3 ð poursuivre la comparaison sur a2  et b2 et ainsi de suite.

.Œ - Modélisation

b3

b2

a1

a2

b1

a0

A<B=S3

A=B=S2

A>B=S1

b0

a3

Comparateur

. - Réalisation pratique

INPour généraliser la comparaison de deux nombres de plusieurs bits, il sera nécessaire d’associer entre eux autant de comparateurs élémentaires qu’il y a de bits.

¶ØConsidérons deux nombres à un bit

A = a0  et B = b0

| a0 | b0 | A=B | A>B | A<B |  |  |  | A= B= (a0b0 + a0b0)e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | A > B = a0 b0 e |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | A < B = a0 b0 e |

v  « e »  : Entrée d’autorisation, de comparaison et d’affichage,

A<B

A=B

A>B

b0

a0

e

C0

vL’entrée d’autorisation « e » est commandée par la sortie « an+1 = bn+1 » du comparateur élémentaire précèdent.

¶ØConsidérons deux nombres à quatre bits.

A<B

A>B

>1

>1

A=B

b0

a0

C0

b1

a1

C1

b2

a2

C2

b3

a3

e3

C3

IðLe circuit 7485E est un comparateur de deux nombres de quatre bits

Entrées

Sorties

Vcc

A3

B2

A2

A1

B1

A0

B0

GND

A<B

A=B

A>B

A>B

A=B

A<B

B3

9

10

11

12

13

14

15

16

8

7

6

5

4

3

2

1

III - LES ADDITIONNEURS

# Œ - Principe

Il s'agit dans ce cas d'additionner deux nombres « A » et « B » codés chacun sur un certain nombre de bits. Cette opération se fait par traitement de bits de même poids tout en commençant par les bits du plus faible poids. Pour cela il faut construire un additionneur de deux nombres à un bit.

#  - Additionneur de deux nombres à « un » bit

IèRappelons les règles d'addition binaire :

| 0 | + | 0 | = | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | + | 1 | = | 1 |  |
| 1 | + | 0 | = | 1 |  |
| 1 | + | 1 | = | 10 | On écrit « 0 » et on retient « 1 » |

.Œ - Table de vérité

|  | Somme |  | Retenue |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « A » et « B » deux nombres à un bit | a | b | S | R |
| A = a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B = b | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S : la somme | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R : la retenue | 1 | 1 | 0 | 1 |

. - Equations des sorties

S = a b + a b = a + b

R = a b

# Ž - Additionneur de deux nombres à plusieurs bits

PExemple : cas de deux nombres à « 4 » bits

u  Soient  :  A =  a3a2a1a0    et    B =  b3b2b1b0

Ž.Œ -  Principe

?ðPour additionner les nombres « A » et » B », il faut additionner les bits de rang « 1 » (a0+b0), puis les bits de rang « 2 » (a1+b1+r1), puis les bits de rang « 3 » (a2+b2+r2), puis les bits de rang « 4 » (a3+b3+r3).

?ð« r1 », « r2 »  et « r3 » sont les retenues des additions de rang « 1 » , « 2 » et « 3 ».

?ðLa retenue, comme en décimal, est ajoutée à la position binaire suivante, vers la gauche (position de poids le plus fort).

?ðPour l’addition de mots de plusieurs bits, l’opération se fait par traitement des bits de même poids et de la retenue résultante de l’addition des bits de poids précédent.

Ž. -  Modélisation d'un additionneur de rang n

Rn

Sn

bn

an

Rn-1

Additionneur

de rang « n »

Ž.Ž - Table de vérité

| Rn-1 | an | bn | Sn | Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ž. - Modélisation d'un additionneur de deux nombres à « 4 » bits

R3

S3

b3

a3

Ad3

de rang « n »

R2

S2

b2

a2

Ad2

de rang « n »

R1

S1

b1

a1

Ad1

de rang « n »

R0

S0

b0

a0

Ad0

de rang « n »

Ž. - Exemple d’additionneur en circuit intégré

IðLe circuit SFC 483 E est un additionneur de

quatre bits

B4

E4

C4

CO

GND

B1

A1

E1

A2

B2

E2

Vcc

B3

A3

E3

A4

9

10

11

12

13

14

15

16

8

7

6

5

4

3

2

1

IV - LES SOUSTRACTEURS

IðA - B = A + ( - B )

et comme : - B = B + 1

alors :  A - B = A + B + 1

Modélisation d'un soustracteur de deux nombres à

« 4 » bits

+1

R3

S3

b3

a3

Ad3

de rang « n »

R2

S2

b2

a2

Ad2

de rang « n »

R1

S1

b1

a1

Ad1

de rang « n »

R0

S0

b0

a0

Ad0

de rang « n »

?Le bit de retenue « R3 » permet de déterminer le signe du résultat :

R3 = 0   è Résultat positif

R3 = 1   è Résultat négatif

V - LES MULTIPLEXEURS

# Œ - Principe du multiplexage

[ La transmission d'informations en parallèle exige autant d’informations que de lignes. Pour simplifier la transmission (liaison entre émetteur et récepteur) ou la rendre plus économique on réunit au départ les informations sur une seule ligne; cette opération s'appelle multiplexage et à l'arrivée on répartit ces informations sur plusieurs lignes et cette opération s'appelle démultiplexage

[ En synchronisant les commandes des sélecteurs X et X' on peut transmettre les informations « a0a1a2a3 » vers les sorties « a0’a1’a2’a3’ ».

#  - Multiplexeur deux entrées

.Œ - Modélisation

E

y

x

S

M

u Il s’agit de transférer vers la sortie « S » soit l’information « x », soit l’information « y » suivant l’état logique de l’entrée d’aiguillage « E ».

Si  E = 0  è S = x

Si  E = 1  è S = y

| . - Table de vérité |  | .Ž - Equations |
| --- | --- | --- |

| xy x | y | E | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | S = x E + y E |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

. - Schéma logique avec portes « NAND »

S = x E + y E = x E + y E = (x E) . (y E)

= (x E) ½ (y E) = (x ½E) ½ (y ½E)

=  [x ½(E½1)] ½ (y ½E)

&

y

x

E

S

&

&

&

. - Exemple d’un multiplexeur en circuit intégré

IðLe circuit SFC 4150 E est un multiplexeur à« 16 » entrées et « 4 » entrées d’aiguillage.

Sélection des données

Sortie

Echantillonnage

Sélection des données

C

E7

E8          E9        E10        E11        E12        E13       E14       E15        A            B

E6          E5          E4          E3          E2          E1        E0         S            n             D

13

14

15

16

12

11

10

9

Entrées

Entées des données

Vcc

GND

17

18

19

20

21

22

23

24

8

7

6

5

4

3

2

1

VI - DEMULTIPLEXEUR

Œ - Modélisation

R

S1

S2

x

D.M

u Il s’agit d’orienter l’information « x », soit vers la sortie « S1 », soit vers la sortie « S2 » suivant l’état logique de l’entrée d’aiguillage « R ».

Si  R = 0  è S1 = x   ;   ( S2 = 0 )

Si  R = 1  è S2 = x   ;   ( S1 = 0 )

|  - Table de vérité |  | Ž - Equations |
| --- | --- | --- |

| x | R | S1 | S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | S1 = x R |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | S2 = x R |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 - Exemple d’un démultiplexeur en circuit intégré

IðPour orienter une information vers « 2n » sorties, il faut « n » entrées d’aiguillages ou d’adresses.

IðLe circuit SFC 4154 E est un démultiplexeur qui permet d’orienter une entrée vers « 16 » sorties en utilisant « 4 » entrées d’aiguillage.

Sorties

Sorties

11

0

A            B           C            D           2G         1G        15          14          13           12

1           2            3            4             5             6           7           8             9           10

13

14

15

16

12

11

10

9

Entrées

Vcc

GND

17

18

19

20

21

22

23

24

8

7

6

5

4

3

2

1

APPLICATIONS AUX SYSTEMES

COMBINATOIRES

I - LES CODEURS ET LES DECODEURS

# Œ - LES CODEURS

Œ.Œ - Définition

Lors du dialogue avec une machine (calculatrice par exemple), on introduit les données à l'aide du clavier utilisant les symboles du système ........................ Pour pouvoir les exploiter, ces informations doivent être converties en .................. Le circuit permettant de réaliser l'opération de conversion s'appelle .................. Dans cet exemple il s'agit d'un codeur ................................. appelé codeur ...................

## Œ. - Exemple : Codeur BCD sur « 4 » bits

Il s'agit de coder les « .... » symboles décimaux (... à ...). Il faut donc avoir « ... » combinaisons ce qui nécessite l'utilisation de «..... » variables de sorties.

.............................

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

( ...., ...., ...., .... ) = f ( ...., ...., ...., ..., .... )

| Œ.Ž - Table de vérité |  | Œ. - Equations de sorties |
| --- | --- | --- |

| Entrées | Sorties |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a3 | a2 | a1 | a0 |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | a0 = |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | a1 = |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | a2 = |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | a3 = |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Œ. - Schéma logique

a3

a2

a1

a0

>1

>1

>1

>1

# - LES DECODEURS

.Œ - Définition

Après le traitement de l'information, le système de traitement  fournit un résultat codé en ............ Ce résultat, sous cette forme, ne peut pas être exploité par l'opérateur. Il est donc nécessaire le convertir en ................... au moyen d'un ........................ .

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

## . - Exemple : Décodeur BCD

Sorties .....................

Entrées ....................

......................

..............................................

| .Ž - Table de vérité |  | . - Equations de sorties |
| --- | --- | --- |

| Sorties Entrées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a3 | a2 | a1 | a0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | .... = ..................... |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | .... = ..................... |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | .... = ..................... |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | .... = ..................... |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | .... = ..................... |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | .... = ..................... |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | .... = ..................... |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | .... = ..................... |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | .... = ..................... |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | .... = ..................... |

. - Exemple de réalisation industrielle par circuit intégré

IðLe circuit SFC 44ZE est un décodeur BCD.

Entrées

Sorties

Sorties

Vcc

A

B

C

D

9

8

7

GND

6

5

4

3

2

1

0

9

10

11

12

13

14

15

16

8

7

6

5

4

3

2

1

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

## .‘ - Exemple  : Décodeur BCD  / 7 segments

Actuellement l'affichage d'un résultat est matérialisé par des afficheurs 7 segments de façon à visualiser les états « .... » à « ... ». L'afficheur 7 segments est commandé par un .............................................................................................

|  | # Entrées |  |  |  | # Sorties |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # a3 | # a2 | # a1 | # a0 | # A | # B | # C | # D | # E | # F | # G |
| # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

# .’ - Exemple d’équation de sortie

a3a2

a3a2

| a1a0 a1a0 | # 00 | # 01 | # 11 | # 10 |  |  |  |  |  | # 00 | # 01 | # 11 | # 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 00 |  |  |  |  |  |
| # 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 01 |  |  |  |  |  |
| # 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # A |  |  |  |  |  |  |  |  | # G |
| # A =................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  | # G = ....................................... |  |  |  |  |  |

.“ - Exemple de réalisation industrielle par circuit intégré

IðLe circuit SFC 54LS47JM est un décodeur

BCD / 7 segments.

7 Sorties

4 Entrées

Vcc

f

g

a

b

c

d

e

GND

A

D

B2

B1

lt

C

B

9

10

11

12

13

14

15

16

8

7

6

5

4

3

2

1

# Ž - LES TRANSCODEURS

Ž.Œ - Définition

Il s'agit de passer d'un code binaire à un autre code binaire : Par exemple du ............................ au .......................................................

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Ž. - Modélisation

..................................

Ž.Ž - Cas d'un transcodeur binaire naturel - réfléchi à 2 bits

| Ž.Ž.Œ - Table de vérité |  | Ž.Ž. - Equations |
| --- | --- | --- |

| Décimal | Binaire naturel |  | Binaire réfléchi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a1 | a0 | a1’ | a0’ |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ...... = ............................................ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ...... = ............................................ |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ž.Ž.Ž - Schéma logique avec des portes « NAND »

a0’ = .............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

&

&

&

&

&

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Ž. - Cas d'un transcodeur binaire - héxadécimal

Ž..Œ - Modélisation

...................................

...................................

| Ž.. - Table de vérité |  | Ž..Ž - Equations |
| --- | --- | --- |

| Sorties Entrées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a3 | a2 | a1 | a0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ..... = a0 . a1 . a2 . a3 |

II - LES COMPARATEURS

# Œ - Principe

Il s'agit de définir une fonction logique permettant de comparer les valeurs numériques de deux nombres binaires « A » et « B » et d'indiquer en sortie si A ... B, A ... B ou si A ... B.

IðLa première étape consiste à comparer ...................................................... puis ........................................................... et ainsi de suite.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

JðExemple

IðSoient deux nombres binaires : A = 1100(2) et  B = 1010(2)

de la forme  « A = ............  » et « B = .................. ».

KðLa comparaison de ces deux nombres s'effectue de la manière suivante :

Cècomparaison de ..... et ..... : on a    ..... =..... et  ...... = .......   ð a3 = b3  ceci ne permet pas de conclure si A.....B ou si  A ..... B ou si  A .... B.

Aècomparaison de ..... et ...... : on a    ...... = ..... et  ...... = .....  ð ..................

µ?En conséquence ...... = ...... et ................ permettent de déduire que «................ ».

 - Comparateur de deux nombres à un bits

µFSoient « A = ..... » et « B = ..... ».

.Œ - Modélisation

.................................

| . - Table de vérité |  | .Ž - Equations |
| --- | --- | --- |

| A | B | A>B | A=B | A<B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | b0 | S1 | S2 | S3 |  |  |  | S1 = ................................ |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | S2 = ............................... |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | S3 = ............................... |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

. - Schéma logique avec des portes « NAND »

S1 = .............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

&

A<B=S3

&

&

&

A>B=S1

A+B=S2

&

&

&

&

&

# Ž - Comparateur de deux nombres à deux bits

µFSoient « A = ............... » et « B = ................. ».

Ž.Œ - Modélisation

................................

A=B=S2

A>B=S1

A<B=S3

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Ž. - Table de vérité

| Entrées |  |  |  |  | Sorties |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | a0 | b1 | b0 | S1 |  | S2 | S3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Ž.Ž - Equations des sorties

a1a0

a1a0

a1a0

| b1b0 b1b0 b1b0 | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  |  |  |  | S3 |
| S1 =.................................. |  |  |  |  |  |  |  | S2 = ........................................ |  |  |  |  |  |  |  |  | S3 = .................................. |  |  |  |  |  |  |

#  - Comparateur de deux nombres à quatre bits

µFSoient « A = ........................... » et « B = ...........................».

OILa comparaison se fait entre les bits de même ....................., on commençant par les bits de poids les ...................................

« A = ...................... »            « B = ....................... »

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

OCSi :  ...................... ð A ...... B

OASi :  ...................... ð A ...... B

OBSi : ............ ð poursuivre la comparaison sur .......  et........  et ainsi de suite.

.Œ - Modélisation

b3

b2

a1

a2

b1

a0

A<B = S3

A=B = S2

A>B = S1

b0

a3

Comparateur

. - Réalisation pratique

INPour généraliser la comparaison de deux mots de plusieurs bits, il sera nécessaire d’associer entre eux autant de ................................. élémentaires qu’il y a de ..............

¶ØConsidérons deux nombres à un bit

A = ......      et       B = ......

| a0 | b0 | A=B | A>B | A<B |  |  |  | A= B=.......................................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | A > B = ......................................... |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | A < B = ......................................... |

v  « e »  : Entrée d’autorisation, de comparaison et d’affichage,

vL’entrée d’autorisation « e » est commandée par la sortie « an+1 = bn+1 » du comparateur élémentaire précèdent.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

A<B

A=B

A>B

b0

a0

e

C0

¶ØConsidérons deux nombres à quatre bits.

A<B

A>B

>1

>1

A=B

C0

C1

C2

C3

IðLe circuit 7485E est un comparateur de deux nombres de quatre bits

Entrées

Sorties

Vcc

A3

B2

A2

A1

B1

A0

B0

GND

A<B

A=B

A>B

A>B

A=B

A<B

B3

9

10

11

12

13

14

15

16

8

7

6

5

4

3

2

1

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

III - LES ADDITIONNEURS

# Œ - Principe

Il s'agit dans ce cas d'additionner deux nombres « A » et « B » codés chacun sur un certain nombre de bits. Cette opération se fait par traitement de bits de même poids tout en commençant par les bits du plus ................ poids. Pour cela il faut construire un additionneur de deux nombres à un bit.

#  - Additionneur de deux nombres à « un » bit

IèRappelons les règles d'addition binaire :

|  | 0 |  | + |  | 0 |  | = |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | + |  | 1 |  | = |  |  |  |  |
|  | 1 |  | + |  | 0 |  | = |  |  |  |  |
|  | 1 |  | + |  | 1 |  | = |  |  |  |  |

.Œ - Table de vérité

|  | Somme |  | Retenue |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « A » et « B » deux nombres à un bit | a | b | S | R |
| A = a |  |  |  |  |
| B = b |  |  |  |  |
| S : la somme |  |  |  |  |
| R : la retenue |  |  |  |  |

. - Equations des sorties

S = ................................................

R =.................................................

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

# Ž - Additionneur de deux nombres à plusieurs bits

PExemple : cas de deux nombres à « ..... » bits

u  Soient  :  A =  ..................    et    B =  .........................

Ž.Œ -  Principe

?ðPour additionner les nombres « A » et » B », il faut additionner les bits de rang « .... » (...............), puis les bits de rang « ... » (.......................), puis les bits de rang « ... » (........................), puis les bits de rang « .....» (..........................).

?ð« r1 », « r2 » et « r3 » sont les retenues des additions de rang « .... » , « .... » et « .... ».

?ðLa retenue, comme en décimal, est ajoutée à la position binaire suivante, vers la ............. (position de poids le plus fort).

?ðPour l’addition de mots de plusieurs bits, l’opération se fait par traitement des bits de même poids et de la retenue résultante de l’addition des bits de poids précédent.

Ž. -  Modélisation d'un additionneur de rang n

.................................................................

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Ž.Ž - Table de vérité

| Rn-1 | an | bn | Sn | Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |

Ž. - Modélisation d'un additionneur de deux nombres à « 4 » bits

Ad....

de rang « n »

Ad....

de rang « n »

Ad....

de rang « n »

Ad....

de rang « n »

Ž. - Exemple d’additionneur en circuit intégré

IðLe circuit SFC 483 E est un additionneur de

quatre bits

B4

E4

C4

CO

GND

B1

A1

E1

A2

B2

E2

Vcc

B3

A3

E3

A4

9

10

11

12

13

14

15

16

8

7

6

5

4

3

2

1

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

IV - LES SOUSTRACTEURS

IðA - B = A + ( - B )

et comme : - B = B + 1

alors :  A - B = A + B + 1

Modélisation d'un soustracteur de deux nombres à « 4 » bits

+1

R3

S3

b3

a3

Ad3

de rang « n »

R2

S2

b2

a2

Ad2

de rang « n »

R1

S1

b1

a1

Ad1

de rang « n »

R0

S0

b0

a0

Ad0

de rang « n »

?Le bit de retenue « ...... » permet de déterminer le signe du résultat :

R3 = .....  è Résultat ..................

R3 = .....  è Résultat ..................

V - LES MULTIPLEXEURS

# Œ - Principe du multiplexage

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

[ La transmission d'informations en parallèle exige autant d’informations que de lignes. Pour simplifier la transmission (liaison entre émetteur et récepteur) ou la rendre plus économique on réunit au départ les informations sur une seule ligne; cette opération s'appelle ............................et à l'arrivée on répartit ces informations sur plusieurs lignes et cette opération s'appelle ................................... .

[ En synchronisant les commandes des sélecteurs X et X' on peut transmettre les informations « a0a1a2a3 » vers les sorties « a0’a1’a2’a3’ ».

#  - Multiplexeur deux entrées

.Œ - Modélisation

u Il s’agit de transférer vers la sortie « ... » soit l’information « .... », soit l’information « ... » suivant l’état logique de l’entrée d’aiguillage « .... ».

Si      E = ......  è S = .......

Si      E = ......  è S = .......

| . - Table de vérité |  | .Ž - Equations |
| --- | --- | --- |

| xy x | y | E | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | S = ................................ |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

. - Schéma logique avec portes « NAND »

S = .........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

&

S

&

&

&

. - Exemple d’un multiplexeur en circuit intégré

IðLe circuit SFC 4150 E est un multiplexeur à

« 16 » entrées et « 4 » entrées d’aiguillage.

Sélection des données

Sortie

Echantillonnage

Sélection des données

C

E7

E8          E9        E10        E11        E12        E13       E14       E15        A            B

E6          E5          E4          E3          E2          E1        E0         S            n             D

13

14

15

16

12

11

10

9

Entrées

Entées des données

Vcc

GND

17

18

19

20

21

22

23

24

8

7

6

5

4

3

2

1

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

VI - DEMULTIPLEXEUR

Œ - Modélisation

u Il s’agit d’orienter l’information « .... », soit vers la sortie « ..... », soit vers la sortie « .....» suivant l’état logique de l’entrée d’aiguillage « ..... ».

Si        R = ........    è       S1 = ........ ;   ( ................ )

Si        R = ........    è       S2 = ........ ;   ( ................ )

|  - Table de vérité |  | Ž - Equations |
| --- | --- | --- |

| x | R | S1 | S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | S1 =........................ |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | S2 =........................ |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 - Exemple d’un démultiplexeur en circuit intégré

IðPour orienter une information vers « 2n » sorties, il faut « n » entrées d’aiguillages ou d’adresses.

IðLe circuit SFC 4154 E est un démultiplexeur qui permet d’orienter une entrée vers « 16 » sorties en utilisant « 4 » entrées d’aiguillage.

Sorties

Sorties

11

0

A                 B                 C                  D                2G                1G            15                14                13            12

1                2                  3                 4                    5                   6               7                  8                  9                  10

13

14

15

16

12

11

10

9

Entrées

Vcc

GND

17

18

19

20

21

22

23

24

8

7

6

5

4

3

2

1

Prof : BEN MUSTAPHA mounir