Les Capteurs

 - Introduction

Tout système automatisé est composé d’une partie commande et d’une partie opérative,

Ces deux parties dialoguent entre elles,

La partie commande envoie des ordres à la partie opérative et cette dernière donne des comptes-rendus en utilisant les informations des différents capteurs.

Pupitre

PC

PO

Préactionneur

Capteur

Ordres

Consignes

Comptes-rendus

Visualisations

Afin, de bien commander le déroulement du processus, il est nécessaire de le contrôler au cours du fonctionnement,

Le contrôle se fait généralement par les mesures de quelques grandeurs physiques qui sont fournies par la partie opérative,

Les informations récupérées de la partie opérative « PO » sont captées et converties en signaux par les capteurs,

Ces signaux sont traités et exploités par la partie commande « PC »,

Les capteurs utilisés sont des véritables « organes de sens ».

Objectifs :

Déterminer le rôle, le principe de fonctionnement et les caractéristiques du capteur,

Identifier les différents types des capteurs d’un système,

 - Les capteurs

. - Rôle et Définition

Les capteurs créent à partir d’information de natures diverses prise sur la partie opérative, des informations utilisables, par la partie commande afin que celle-ci puisse les traiter et envoyer des ordres aux différents actionneurs,

Un capteur est un organe qui délivre un signal (logique, analogique ou numérique) à partir d’une mesure de grandeur physique ou d’un contrôle (d’état physiques de certains constituants),

Remarque :

Les grandeurs intéressant l’industrie sont multiples et le nombre de capteurs correspondants est très important.

. - Modélisation

Capter

et

convertir

Grandeurs physiques

Signaux

- Vitesse

- Pression

- Température

- Déplacement

- .......

- Logique

- Analogique

- Numérique

. - Classification

La classification peut se faire suivant :

La nature de grandeur physique à capter,

La nature des signaux transmis.

Les capteurs différent par leur étage de détection et leur étage de sortie.

. - Structure du capteur

La grandeur  physique source d’information agit sur l’étage de détection, de cet étage sort un signal qui amplifié et adapté dans l’étage de sortie.

Etage de

détection

Etage de

sortie

Grandeurs

physiques

Informations

Remarque :

Notre étude portera plus particulièrement sur les capteurs de grandeurs mécaniques et sur quelques autres grandeurs couramment recentrées (niveaux, .... ).

La classe des capteurs de grandeurs mécaniques couvre à elle seule un domaine important, puisqu’elle peut englober tout ce qui concerne les facteurs suivants :

 Indication de présence,

 Déplacements linéaires et angulaires,

 Vitesses - accélérations,

 Forces - couples,

 Pression.

. - Différents types de capteurs

Il existe trois types de capteurs :

.. - Capteurs logiques

Le signal délivré se présente sous forme binaire « 0 » ou « 1 », exemple ( indication de présence, niveaux, ... ),

.. - Capteurs analogiques

Le signal délivré est la traduction de loi de variation de la grandeur physique à mesurer (température, variation, pression, ...),

.. - Capteurs numériques

Le signal délivré est sous forme numérique, c’est-à-dire sous forme de combinaisons de signaux (« 0 » ; « 1 ») pouvant être soit en parallèle soit en série.

. - Capteurs logiques

Il permettent de détecter la présence d’un objet à un endroit précis d’un système,

Le signal délivré se présente sous forme binaire « 0 » ou « 1 » d’où l’appellation de capteurs binaires.

.. - Capteurs de présence

Deux cas sont à considérer :

L’organe mécanique dont on contrôle la présence vient en contact direct avec le capteur,

Le contrôle de présence s’effectue à distance (plus ou moins grande).

... - Capteurs de présence par contact direct

L’organe mécanique dont on contrôle la présence provoque le déplacement d’une partie mobile du capteur.

Remarque :

Il existe un grand nombre de ce type de capteurs, Les plus utilisés sont les suivants :

.... - Capteurs pneumatiques

.... - Capteurs électriques

L’action sur la partie mobile du capteur permet d’établir ou de couper le contact.

| F R |  |  |
| --- | --- | --- |

Un contact à action brusque permet d’établir ou de couper le contact quelle que soit la vitesse de déplacement de l’organe à capter.

Différents types des têtes s’adaptent sur le corps de ces capteurs permettant ainsi de résoudre les différents cas rencontrés.

Remarque :

Les capteurs de présence pour déplacement sont appelés interrupteurs de position ou fin de course.

... - Capteurs de présence à distance

La détection se fait à distance faible, ce qui présente plusieurs avantages :

Pas d’usure par frottement,

Pas d’effort,

Le principe de ces capteurs de fuite est un peu différent des cas précédents ; l’obturation de la fuite permet un retour de l’air à faible pression vers un relais amplificateur.

.. - Capteurs optiques

Le Les capteurs optiques (photo-électriques) permettent de signaler la présence ou le passage d’un objet à travers ou devant un faisceau lumineux,

Ils se composent d’un émetteur de lumière associé à un récepteur photo-sensible,

La détection d’un objet est fictive lorsque celui-ci interrompt ou fait varier l’intensité du faisceau lumineux,

Trois solutions sont possibles :

Par rupture d’un faisceau lumineux,

Par réflexion indirecte,

Par réflexion directe.

... - Capteurs de présence par rupture d’un

faisceau lumineux

L’indicateur opaque à la lumière émise par un émetteur, interrompt un faisceau lumineux capté par un récepteur.

Récepteur

Emetteur

Faisceau lumineux

Indicateur absent

1

Récepteur

Emetteur

Indicateur

Indicateur présent

0

Ce type de capteur est appelé barrière lumineuse,

En contre partie, son coût est élevé, le câblage important et le réglage délicat.

Emetteur et récepteur doivent être rigoureusement positionnés l’un en face de l’autre et leurs axes optiques confondus, de plus le support des appareils doit être robuste et indéformable,

Les paramètres de définition de l’ensemble capteur-indicateur sont :

La distance maximale entre émetteur et récepteur,

La sensibilité,

La tenue aux parasites,

La sensibilité caractérise le comportement du capteur en fonction des dimensions et de la nature de l’indicateur,

La tenue aux parasites est lié à l’influence des rayons lumineux parasites (lumière ambiante, reflet, ... ) sur le fonctionnement du capteur.

... - Capteurs de présence par réflexion

indirecte

Il n’est pas toujours possible de placer un récepteur en face de l’émetteur, d’autant plus que le montage de ce dernier impose la possibilité d’un réglage précis (alignement du récepteur),

C’est pourquoi il est parfois plus pratique de regrouper l’émetteur et récepteur dans un même appareil et de placer un réflecteur multiprise en face du capteur.

Emetteur

Récepteur

Réflecteur

Indicateur absent

0

Emetteur

Récepteur

Réflecteur

Indicateur pressent

1

Indicateur

Le réflecteur ne nécessite pas un réglage aussi précis que dans le cas du récepteur séparé,

Un objet réfléchissant risque de ne pas être détectée,

L’inconvénient majeur et que pour une longueur du faisceau lumineux donnée, la distance entre capteur et réflecteur est diminuée de moitié.

Récepteur

Emetteur

d

Emetteur

Récepteur

d/2

... - Capteurs de présence par réflexion

directe

l’émetteur et récepteur sont incorporés dans le même boîtier mais le réflecteur est supprimé et remplacé par l’objet lui-même qui réfléchit en partie le rayon vers le récepteur,

Emetteur

Récepteur

Indicateur absent

0

Emetteur

Récepteur

Indicateur

Indicateur présent

1

L’indicateur présente une surface brillante correctement orientée par rapport au capteur.

Exemples d’utilisation des capteurs optiques

.. - Capteurs de présence radio-électrique

Bien qu’il soit relativement peu employés dans l’industrie, il convient de signaler l’existence des capteurs de présence radio-électrique,

Un émetteur rayonne une fréquence précise qu’un récepteur détecte lorsque la distance entre eux est suffisamment faible et que leur position respective est correcte.

Emetteur Récepteur 1 Emetteur et récepteur correctement positionnés

Emetteur Récepteur 0 Emetteur et récepteur trop éloignés

Emetteur Récepteur 0 Emetteur et récepteur non alignés

Ce type de capteur est utilisé pour réaliser la télécommande de chariots automoteurs,

Les capteurs placés sur le chariot reçoivent des ordres codés sous forme de différents fréquences.

.. - Capteurs de déplacement et de rotation

Les capteurs de présence sont utilisés lorsque l’on veut contrôler si un mobile a atteint ou non la position souhaitée,

Les capteurs de déplacement sont utilisés lorsque l’on veut connaître la valeur du déplacement du mobile,

Le  déplacement linéaire ou la rotation sont détectés par des successions de présences et d’absences d’indicateurs entraînés par le mobile concerné.

Un circuit logique de détection indique la fréquences des apparitions des indicateurs,

Pour une plus grande efficacité de la détection, il convient de placer le capteur, dans la mesure du possible, ailleurs que sur l’actionneur qui provoque le mouvement.

Dans le cas d’un contrôle de déplacement linéaire, les indicateurs peuvent être répartis le long du trajet du mobile mais il est souvent plus pratique de transformer le mouvement linéaire en rotation.

.. - Capteurs de vitesse

La connaissance de la vitesse et l’accélération a une grande importance pour beaucoup de mécanisme,

.. - Capteurs de niveau

Détecter le niveau d’un produit dans un bac, ou tout autre contenant (ou encore un tapis roulant) consiste à détecter la présence du produit à une hauteur donnée,

il est possible d’utiliser des capteurs de présence associés à des dispositifs propres au produit concerné,

Pour détecter le niveau d’un liquide, il est possible d’utiliser un flotteur qui par ses déplacements verticaux, entraîne un câble muni d’indicateurs qui passent devant un capteur de présence.

Le flotteur peut également servir d’indicateur devant le capteur de présence.

Pour détecter le niveau d’une poudre ou de granulés, il est possible de disposer dans le réservoir une palette qui se relève quand le produit l’atteint, la palette entraîne un indicateur qui actionne un capteur de présence.

Pour détecter la présence d’objets anormaux ou le bourrage sur un tapis roulant, on peut utiliser un palpeur qui, en position normale est vertical et qui s’incline en cas d’anomalie. Cette inclinaison provoque le déplacement d’un indicateur devant un capteur de présence.

.. - Capteurs de présence magnétique

L’indicateur, par ses propriétés magnétiques, modifie la réluctance de l’entrefer d’un circuit magnétique,

Il concentre les lignes de force du champ magnétique qui n’atteignent plus la palette du contact et celui-ci s’ouvre.

| Emetteur 1 Champ magnétique Récepteur Emetteur 0 Indicateur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicateur absent |  | Indicateur présent |

L’émetteur et le récepteur sont souvent rassemblés en même appareil,

Pour obtenir un fonctionnement correct, l’indicateur doit être de forme et de nature (fer doux) convenables,

Ce type de capteur est appelé détecteur magnétique, il délivre des informations électriques.

. - Capteurs analogiques

Ce sont des capteurs de mesure de variations des grandeurs,

Ces grandeurs peuvent être un déplacement d’un organe mobile, une variation de pression, de température, .... etc.

.. - Capteurs de température

Les capteurs de température fonctionnent selon trois principes :

Détection par variation de résistance,

Détection par thermocouple,

Détection par déformation.

Les paramètres de définition d’un capteur de température sont :

La température maximale admissible, éventuellement la température minimale,

Le temps de réponse.

... - Capteurs de température par variation

de résistance

Une sonde contenant une thermistance est mise en contact avec la pièce dont la température est à contrôler,

Pièce Sonde Thermistance Circuit de détection

Cette thermistance a, par définition, une résistance variable en fonction de la température,

Si la résistance augmente ou diminue avec la température, un circuit électronique détecte cette variation de résistance ; il est règle pour faire commuter le circuit de sortie à une température donnée.

... - Capteurs de température par

thermocouple

Un thermocouple est constitué de deux pièces métalliques de natures différents montés « en parallèle »,

Un des points de contacts est porté à la température à mesurer (soudure chaude) ; au niveau de l’autre point de contact resté à la température ambiante (soudure froide) apparaît une force électromotrice qui est fonction de l’écart de température,

Sonde Thermocouple Circuit de détection Pièce

... - Capteurs de température par

déformation

Il est possible d’utiliser la déformation de pièces métalliques pour détecter une température,

Un bilame est constitué de deux lames métalliques de nature différents soudées ensembles,

Lors d’une élévation de température, l’ensemble se déforme sous l’effet des différences dilatation entre les deux métaux,

La déformation du bilame entraîne un circuit de commutation.

Circuit de commutation Bilame Température < température de commutation

Température > température de commutation

Les capteurs de température par déformation réagissent à la température ambiante ; ils doivent donc être  placés à un endroit dont la température est celle de la pièce à contrôlé.

.. - Capteurs de pression

Les capteurs de pression fonctionnent selon deux principes :

Par déformation d’une membrane,

Par déplacement d’un piston,

Les paramètres de définition d’un capteur de pression sont :

La nature du fluide contrôlé,

La plage de pression,

... - Capteurs de pression à membrane

Les capteurs de pression à membrane conviennent pour les faibles pressions (jusqu’au « 10 » bars environ),

Une membrane se déforme sous l’effet de la pression, cette déformation déplace un piston qui provoque la commutation du circuit de sortie,

... - Capteurs de pression à piston

Les capteurs de pression à piston conviennent pour détecter les fortes pressions (supérieure à « 10 » bars),

Un piston se déplace sous l’action de la pression et agit sur un circuit de commutation.

| 0 Piston Circuit de commutation Ressort de contre-pression 1 Pression |  |  |
| --- | --- | --- |

.. - Capteurs de vitesse

Une dynamo tachymétrique entraînée par l’arbre  du moteur dont on veut mesurer la vitesse, fournit une tension proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur.

Moteur Circuit de détection et mesure Dynamo tachymétrique

.. - Capteurs de position angulaire

Une position angulaire peut être traduite en  une tension électrique par un potentiomètre,

Le potentiomètre diviseur de tension consiste à       recueillir une tension proportionnelle à un angle «»

.. - Capteurs de déplacement

... - Capteurs résistifs

Ils sont basés sur le principe de potentiomètre classique, le curseur est placé sur la pièce mobile. Ils permettent de mesurer des déplacements importants.

... - Capteurs capacitifs

On utilise soit un double condensateur plan (déplacement de l’ordre de « mm ») soit double condensateur tubulaire (déplacement atteignants plusieurs « cm »).

 Déplacement Signal de sortie

... - Capteurs inductifs

Les capteurs inductifs permettent de détecter des objets magnétiques.

Objet à détecter Oscillations Circuit oscillant

Le principe consiste à produire des oscillations entre tenues à l’aide d’un circuit oscillant constitué d’une self et d’une capacité montées en parallèle. L’énergie qui s’échange entre la self et la capacité crée une oscillation.

. - Capteurs numériques

Ces capteurs sont à sortie numérique et sont constitués d’un ensemble d’états logiques appelés « mots »,

L’ensemble des mots utilisés par un capteur constitue le code de celui-ci,

Les principaux codes utilisés dans les capteurs numériques sont : code « binaire », code « BCD » et code « GRAY ».

CAN

Informations analogiques

Informations analogiques

Le signal analogique est transmis à un convertisseur analogique-numérique (CAN) duquel sort une information numérique.

 - Caractéristiques du capteur

Pour un choisir un capteur il faut tenir compte des :

Caractéristiques générales (dimensions, poids, mode de fixation, ...),

Caractéristiques mécaniques (course, force, .... ),

Caractéristiques électriques (courant, tension, ... ),

Les influences externes (vibrations, température, chocs, ...).

Les Capteurs

 - Introduction

Tout système automatisé est composé d’une partie ........................ et d’une partie ................,

Ces deux parties .................................. entre elles,

La partie commande envoie des .......................... à la partie opérative et cette dernière donne des ....................................... en utilisant les informations des différents .......................

..................

........

...........

......................................

......................................

..............................

.................................

.....................................................

.................................

Afin, de bien commander le déroulement du processus, il est nécessaire de le ..................... au cours du fonctionnement,

Le contrôle se fait généralement par les mesures de quelques ................................................. qui sont fournies par la partie opérative,

Les informations récupérées de la partie opérative « PO » sont ...........................et ............................. en signaux par les ...........................................,

Ces signaux sont traités et exploités par la partie commande « ........ »,

Les capteurs utilisés sont des véritables « ........................................................ ».

Objectifs :

Déterminer le rôle, le principe de fonctionnement et les           caractéristiques du capteur,

Identifier les différents types des capteurs d’un système,

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

 - Les capteurs

. - Rôle et Définition

Les capteurs créent à partir d’information de natures diverses prise sur la partie opérative, des informations utilisables, par la partie commande afin que celle-ci puisse les traiter et envoyer des ordres aux différents actionneurs,

Un capteur est un organe qui délivre un ........................ (logique, analogique ou numérique) à partir d’une mesure de ................................................................ ou d’un contrôle (d’état physiques de certains constituants),

Remarque :

Les grandeurs intéressant l’industrie sont multiples et le nombre de capteurs correspondants est très important.

. - Modélisation

.......................................

.........................................

.....................................

....................................

..................................

- ....................................

- .....................................

- ....................................

- .....................................

- .......

- ..................................

- ..................................

- ..................................

. - Classification

La classification peut se faire suivant :

La nature de .................................................... à capter,

La nature des .................................. transmis.

Les capteurs différent par leur étage de détection et leur étage de sortie.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

. - Structure du capteur

La grandeur  physique source d’information agit sur l’étage de détection, de cet étage sort un signal qui amplifié et adapté dans l’étage de sortie.

...................................

..................................

................................................

..................................................

Remarque :

La Notre étude portera plus particulièrement sur les capteurs de grandeurs mécaniques et sur quelques autres grandeurs couramment recentrées (niveaux, .... ).

La classe des capteurs de grandeurs mécaniques couvre à elle seule un domaine important, puisqu’elle peut englober tout ce qui concerne les facteurs suivants :

 Indication de présence,

 Déplacements linéaires et angulaires,

 Vitesses - accélérations,

 Forces - couples,

 Pression.

. - Différents types de capteurs

Il existe trois types de capteurs :

.. - Capteurs logiques

Le signal délivré se présente sous forme binaire « ...... » ou « ....... », exemple ( indication de présence, niveaux, ... ),

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.. - Capteurs analogiques

Le signal délivré est la traduction de loi de ........................................ de la grandeur physique à mesurer (température, variation, pression, ...),

.. - Capteurs numériques

Le signal délivré est sous forme numérique, c’est-à-dire sous forme de combinaisons de signaux (« 0 » ; « 1 ») pouvant être soit en parallèle soit en série.

. - Capteurs logiques

Il permettent de détecter la présence d’un objet à un endroit précis d’un système,

Le signal délivré se présente sous forme binaire « 0 » ou « 1 » d’où l’appellation de          capteurs binaires.

.. - Capteurs de présence

Deux cas sont à considérer :

L’organe mécanique dont on contrôle la présence vient en contact direct avec le capteur,

Le contrôle de présence s’effectue à distance (plus ou moins grande).

... - Capteurs de présence par contact direct

L’organe mécanique dont on contrôle la présence provoque le déplacement d’une partie mobile du capteur.

Remarque :

Il existe un grand nombre de ce type de capteurs, Les plus utilisés sont les suivants :

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.... - Capteurs pneumatiques

.... - Capteurs électriques

L’action sur la partie mobile du capteur permet d’établir ou de couper le contact.

| F R |  |  |
| --- | --- | --- |

Un contact à action brusque permet d’établir ou de couper le contact quelle que soit la vitesse de déplacement de l’organe à capter.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Différents types des têtes s’adaptent sur le corps de ces capteurs permettant ainsi de résoudre les différents cas rencontrés.

Remarque :

Les capteurs de présence pour déplacement sont appelés interrupteurs de position ou fin de course.

... - Capteurs de présence à distance

La détection se fait à distance faible, ce qui présente plusieurs avantages :

Pas d’usure par frottement,

Pas d’effort,

Le principe de ces capteurs de fuite est un peu différent des cas précédents ; l’obturation de la fuite permet un retour de l’air à faible pression vers un relais amplificateur.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.. - Capteurs optiques

Le Les capteurs optiques (photo-électriques) permettent de signaler la présence ou le passage d’un objet à travers ou devant un faisceau lumineux,

Ils se composent d’un émetteur de lumière associé à un récepteur photo-sensible,

La détection d’un objet est fictive lorsque celui-ci interrompt ou fait varier l’intensité du faisceau lumineux,

Trois solutions sont possibles :

Par rupture d’un faisceau lumineux,

Par réflexion indirecte,

Par réflexion directe.

... - Capteurs de présence par rupture d’un  faisceau

lumineux

L’indicateur opaque à la lumière émise par un émetteur, interrompt un faisceau lumineux capté par un récepteur.

Récepteur

Emetteur

Faisceau lumineux

Indicateur absent

1

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Récepteur

Emetteur

Indicateur

Indicateur présent

0

Ce type de capteur est appelé barrière lumineuse,

En contre partie, son coût est élevé, le câblage important et le réglage délicat.

Emetteur et récepteur doivent être rigoureusement positionnés l’un en face de l’autre et leurs axes optiques confondus, de plus le support des appareils doit être robuste et indéformable,

Les paramètres de définition de l’ensemble capteur-indicateur sont :

La distance maximale entre émetteur et récepteur,

La sensibilité,

La tenue aux parasites,

La sensibilité caractérise le comportement du capteur en fonction des dimensions et de la nature de l’indicateur,

La tenue aux parasites est lié à l’influence des rayons lumineux parasites (lumière ambiante, reflet, ... ) sur le fonctionnement du capteur.

... - Capteurs de présence par réflexion indirecte

Il n’est pas toujours possible de placer un récepteur en face de l’émetteur, d’autant plus que le montage de ce dernier impose la possibilité d’un réglage précis (alignement du récepteur),

C’est pourquoi il est parfois plus pratique de regrouper l’émetteur et récepteur dans un même appareil et de placer un réflecteur multiprise en face du capteur.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Emetteur

Récepteur

Réflecteur

Indicateur absent

0

Emetteur

Récepteur

Réflecteur

Indicateur pressent

1

Indicateur

Le réflecteur ne nécessite pas un réglage aussi précis que dans le cas du récepteur séparé,

Un objet réfléchissant risque de ne pas être détectée,

L’inconvénient majeur et que pour une longueur du faisceau lumineux donnée, la distance entre capteur et réflecteur est diminuée de moitié.

Récepteur

Emetteur

d

Emetteur

Récepteur

d/2

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

... - Capteurs de présence par réflexion directe

l’émetteur et récepteur sont incorporés dans le même boîtier mais le réflecteur est supprimé et remplacé par l’objet lui-même qui réfléchit en partie le rayon vers le récepteur,

Emetteur

Récepteur

Indicateur absent

0

Emetteur

Récepteur

Indicateur

Indicateur présent

1

L’indicateur présente une surface brillante correctement orientée par rapport au capteur.

Exemples d’utilisation des capteurs optiques

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.. - Capteurs de présence radio-électrique

Bien qu’il soit relativement peu employés dans l’industrie, il convient de signaler l’existence des capteurs de présence radio-électrique,

Un émetteur rayonne une fréquence précise qu’un récepteur détecte lorsque la distance entre eux est suffisamment faible et que leur position respective est correcte.

Emetteur Récepteur 1 Emetteur et récepteur correctement positionnés

Emetteur Récepteur 0 Emetteur et récepteur trop éloignés

Emetteur Récepteur 0 Emetteur et récepteur non alignés

Ce type de capteur est utilisé pour réaliser la télécommande de chariots automoteurs,

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Les capteurs placés sur le chariot reçoivent des ordres codés sous forme de différents fréquences.

.. - Capteurs de déplacement et de rotation

Les capteurs de présence sont utilisés lorsque l’on veut contrôler si un mobile a atteint ou non la position souhaitée,

Les capteurs de déplacement sont utilisés lorsque l’on veut connaître la valeur du déplacement du mobile,

Le  déplacement linéaire ou la rotation sont détectés par des successions de présences et d’absences d’indicateurs entraînés par le mobile concerné.

Un circuit logique de détection indique la fréquences des apparitions des indicateurs,

Pour une plus grande efficacité de la détection, il convient de placer le capteur, dans la mesure du possible, ailleurs que sur l’actionneur qui provoque le mouvement.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Dans le cas d’un contrôle de déplacement linéaire, les indicateurs peuvent être répartis le long du trajet du mobile mais il est souvent plus pratique de transformer le mouvement linéaire en rotation.

.. - Capteurs de vitesse

La connaissance de la vitesse et l’accélération a une grande importance pour beaucoup de mécanisme,

.. - Capteurs de niveau

Détecter le niveau d’un produit dans un bac, ou tout autre contenant (ou encore un tapis roulant) consiste à détecter la présence du produit à une hauteur donnée,

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

il est possible d’utiliser des capteurs de présence associés à des dispositifs propres au produit concerné,

Pour détecter le niveau d’un liquide, il est possible d’utiliser un flotteur qui par ses déplacements verticaux, entraîne un câble muni d’indicateurs qui passent devant un capteur de présence.

Le flotteur peut également servir d’indicateur devant le capteur de présence.

Pour détecter le niveau d’une poudre ou de granulés, il est possible de disposer dans le réservoir une palette qui se relève quand le produit l’atteint, la palette entraîne un indicateur qui actionne un capteur de présence.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Pour détecter la présence d’objets anormaux ou le bourrage sur un tapis roulant, on peut utiliser un palpeur qui, en position normale est vertical et qui s’incline en cas d’anomalie. Cette inclinaison provoque le déplacement d’un indicateur devant un capteur de présence.

.. - Capteurs de présence magnétique

L’indicateur, par ses propriétés magnétiques, modifie la réluctance de l’entrefer d’un circuit magnétique,

Il concentre les lignes de force du champ magnétique qui n’atteignent plus la palette du contact et celui-ci s’ouvre.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

| Emetteur 1 Champ magnétique Récepteur Emetteur 0 Indicateur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicateur absent |  | Indicateur présent |

L’émetteur et le récepteur sont souvent rassemblés en même appareil,

Pour obtenir un fonctionnement correct, l’indicateur doit être de forme et de nature (fer doux) convenables,

Ce type de capteur est appelé détecteur magnétique, il délivre des informations électriques.

. - Capteurs analogiques

Ce sont des capteurs de mesure de variations des grandeurs,

Ces grandeurs peuvent être un déplacement d’un organe mobile, une variation de pression, de température, .... etc.

.. - Capteurs de température

Les capteurs de température fonctionnent selon trois principes :

Détection par variation de résistance,

Détection par thermocouple,

Détection par déformation.

Les paramètres de définition d’un capteur de température sont :

La température maximale admissible, éventuellement la température minimale,

Le temps de réponse.

... - Capteurs de température par variation de résistance

Une sonde contenant une thermistance est mise en contact avec la pièce dont la température est à contrôler,

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Pièce Sonde Thermistance Circuit de détection

Cette thermistance a, par définition, une résistance variable en fonction de la température,

Si la résistance augmente ou diminue avec la température, un circuit électronique détecte cette variation de résistance ; il est règle pour faire commuter le circuit de sortie à une température donnée.

... - Capteurs de température par thermocouple

Un thermocouple est constitué de deux pièces métalliques de natures différents montés « en parallèle »,

Un des points de contacts est porté à la température à mesurer (soudure chaude) ; au niveau de l’autre point de contact resté à la température ambiante (soudure froide) apparaît une force électromotrice qui est fonction de l’écart de température,

Sonde Thermocouple Circuit de détection Pièce

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

... - Capteurs de température par déformation

Il est possible d’utiliser la déformation de pièces métalliques pour détecter une température,

Un bilame est constitué de deux lames métalliques de nature différents soudées ensembles,

Lors d’une élévation de température, l’ensemble se déforme sous l’effet des différences dilatation entre les deux métaux,

La déformation du bilame entraîne un circuit de commutation.

Circuit de commutation Bilame Température < température de commutation

Température > température de commutation

Les capteurs de température par déformation réagissent à la température ambiante ; ils doivent donc être  placés à un endroit dont la température est celle de la pièce à contrôlé.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.. - Capteurs de pression

Les capteurs de pression fonctionnent selon deux principes :

Par déformation d’une membrane,

Par déplacement d’un piston,

Les paramètres de définition d’un capteur de pression sont :

La nature du fluide contrôlé,

La plage de pression,

... - Capteurs de pression à membrane

Les capteurs de pression à membrane conviennent pour les faibles pressions (jusqu’au « 10 » bars environ),

Une membrane se déforme sous l’effet de la pression, cette déformation déplace un piston qui provoque la commutation du circuit de sortie,

... - Capteurs de pression à piston

Les capteurs de pression à piston conviennent pour détecter les fortes pressions (supérieure à « 10 » bars),

Un piston se déplace sous l’action de la pression et agit sur un circuit de commutation.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

| Piston Circuit de commutation Ressort de contre-pression Pression |  |  |
| --- | --- | --- |

.. - Capteurs de vitesse

Une dynamo tachymétrique entraînée par l’arbre  du moteur dont on veut mesurer la vitesse, fournit une tension proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur.

Moteur Circuit de détection et mesure Dynamo tachymétrique

.. - Capteurs de position angulaire

Une position angulaire peut être traduite en  une tension électrique par un potentiomètre,

Le potentiomètre diviseur de tension consiste à recueillir une tension proportionnelle à un angle «»

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.. - Capteurs de déplacement

... - Capteurs résistifs

Ils sont basés sur le principe de potentiomètre classique, le curseur est placé sur la pièce mobile. Ils permettent de mesurer des déplacements importants.

... - Capteurs capacitifs

On utilise soit un double condensateur plan (déplacement de l’ordre de « mm ») soit double condensateur tubulaire (déplacement atteignants plusieurs « cm »).

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

 Déplacement Signal de sortie

... - Capteurs inductifs

Les capteurs inductifs permettent de détecter des objets magnétiques.

Objet à détecter Oscillations Circuit oscillant

Le principe consiste à produire des oscillations entre tenues à l’aide d’un circuit oscillant constitué d’une self et d’une capacité montées en parallèle. L’énergie qui s’échange entre la self et la capacité crée une oscillation.

. - Capteurs numériques

Ces capteurs sont à sortie numérique et sont constitués d’un ensemble d’états logiques appelés « mots »,

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

L’ensemble des mots utilisés par un capteur constitue le code de celui-ci,

Les principaux codes utilisés dans les capteurs numériques sont : code « binaire », code « BCD » et code « GRAY ».

CAN

Informations analogiques

Informations analogiques

Le signal analogique est transmis à un convertisseur analogique-numérique (CAN) duquel sort une information numérique.

 - Caractéristiques du capteur

Pour un choisir un capteur il faut tenir compte des :

Caractéristiques générales (dimensions, poids, mode de fixation, ...),

Caractéristiques mécaniques (course, force, .... ),

Caractéristiques électriques (courant, tension, ... ),

Les influences externes (vibrations, température, chocs, ...).

Prof : BEN MUSTAPHA mounir