LES CODES

Œ - Introduction

Coder une information, c’est lui associer un symbole ou un combinaison de symboles qui permettent de le représenter.

 - Différents types

I On distingue deux types de codes :

µð Les codes numériques,

µð Les codes alphanumériques.

.Œ - Codes numériques

.Œ.Œ - Code BCD (binaire codé décimal)

C’est le code le plus répondu. Dans ce code, le nombre décimal est codé chiffre par chiffre par des combinaisons de quatre bits (quartets).

?ðLes unités sont codées dans un quartet,

?ðLes dizaines sont codées dans un autre quartet,

?ðLes centaines sont aussi codées dans un autre quartet..,

OðCe code est aussi appelé code 8 . 4 . 2 . 1

Exemple :

Coder en BCD le nombre décimal 472.

Solution :

| 4 | 7 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 0100 | 0111 | 0010 |
| 472(10) = 0100 0111 0010(2) |  |  |

.Œ. - Code binaire naturel

Le poids décimal de chaque ligne s’obtient en ajoutant les valeurs portées dans le haut des colonnes correspondants aux cases de valeur « 1 ».

| poids décimal | d | c | b | a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23=8 | 22=4 | 21=2 | 20=1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |

.Œ.Ž - Code binaire réfléchi ou code Gray

Dans un tableau à « n » variables, le passage d’une ligne à la suivante ne se fait que si on change uniquement l’état d’une seule variable.

| a |  | a | b |  | a | b | c |  | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| une seule variable |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | code de « 2 » |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | variables |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | code de « 3 » |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | variables |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | code de « 4 » |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | variables |  |  |  |

.Œ. - Conversion binaire naturel - binaire réfléchi

I Règle :

Il s’agit de comparer entre les bits du nombre écrit en binaire naturel telle que :

| Bn+1 | Bn | Bn-1 |
| --- | --- | --- |

[ð Si les bits « Bn+1 » et « Bn » ont même valeur ( 0 ou 1), le chiffre correspondant en binaire réfléchi est « 0 »,

[ð Si les bits « Bn+1 » et « Bn » ont des valeurs différentes, alors le chiffre correspondant en binaire réfléchi est « 1 ».

Exemple Œ :

Convertir le nombre binaire 0110 en code réfléchi.

Solution :

| code naturel | è 0 | è 1 | è 1 | è 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ò | ò | ò | ò |
| code réfléchi | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0110(2)naturel = 0101(2)réfléchi |  |  |  |

Exemple :

Convertir en code Gray le nombre binaire suivant 1011.

Solution :

| code naturel | è 1 | è 0 | è 1 | è 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ò | ò | ò | ò |
| code réfléchi | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1011(2)naturel = 1110(2)réfléchi |  |  |  |

.Œ. - Conversion binaire réfléchi - binaire naturel

I Règle :

[ð Noter le nombre écrit en binaire réfléchi,

[ð Reproduire le chiffre du plus fort poids (1er chiffre à gauche),

[ð Comparer le chiffre de rang « n+1 » du binaire réfléchi à celui du rang  « n » du binaire naturel.

¶ðSi  (Bn+1)naturel = (Bn)réfléchi, (0 ; 1) alors (Bn)naturel = 0,

¶ðSi  (Bn+1)naturel ¹ (Bn)réfléchi,            alors (Bn)naturel = 1.

Exemple Œ :

Convertir en binaire naturel le nombre binaire réfléchi suivant 1010.

Solution :

| code réfléchi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ò | ÷ ê | ÷ ê | ÷ ê |
| code naturel | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1010(2)réfléchi = 1100(2)naturel |  |  |  |

Exemple  :

Convertir en binaire naturel le nombre binaire réfléchi suivant 0110.

Solution :

| code réfléchi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ò | ÷ ê | ÷ ê | ÷ ê |
| code naturel | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0110(2)réfléchi = 0100(2)naturel |  |  |  |

. - Codes alphanumériques

..Œ - Code ISO

vèCe code est une extension à 6 bits du code BCD,

vèIl permet de représenter les chiffres, les le6ttres et les signes particuliers,

vèLa structure d’un nombre binaire dans ce code est constituée de deux parties :

uFUne partie « hors texte » constituée de deux bits de poids le plus fort,

uFUne partie numérique constituée des « 4 » bits restants.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partie hors texte |  | Partie numérique |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | A |  |  | Q |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | B |  |  | R |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | C |  |  | S |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | D |  |  | T |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | E |  |  | U |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | F |  |  | V |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | G |  |  | W |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| ( |  |  |  |  | 8 |  |  |  | H |  |  | X |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| ) |  |  |  |  | 9 |  |  |  | I |  |  | Y |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| * |  |  |  |  | : |  |  |  | J |  |  | Z |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| + |  |  |  |  | ; |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |
| , |  |  |  |  | < |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| - |  |  |  |  | = |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
| . |  |  |  |  | > |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

Exemple :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | lettre « L » |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | lettre «T » |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | chiffre « 5 » |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | signe « + » |

.. - Code ASCII

uFLe code ASCII est un code américain,

uFIl est utilisé en informatique,

uFIl est constitué de « 8 » bits, celui de gauche est en général un bit de parité,

uFCe code permet donc de représenter 27 = 128 caractères.

| b7b6b5 b4b3b2b1 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | NUL | DLE | Espace | 0 | @ | P | , | p |
| 0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0010 | STX | DC2 | ‘‘ | 2 | B | R | b | r |
| 0011 | ETX | DC3 | ¹ | 3 | C | S | c | s |
| 0100 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 0111 | BEL | ETB | ‘ | 7 | G | W | g | w |
| 1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1010 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| 1011 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| 1100 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦ |
| 1101 | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| 1110 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | » |
| 1111 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |

Ž - Exercices

´Exercice Œ

Coder en BCD les nombres décimaux suivants :

N1 = 537

N2 = 1996

´Exercice 

Transcoder en BCD les nombres binaires suivants :

N3 = 101101(2)

N4 = 10011(2)

´Exercice Ž

Convertir en code Gray les nombres binaires suivants :

N5 = 10110(2)

N6 = 101010(2)

´Exercice 

Convertir en binaire naturel les nombres suivants écrits en code Gray :

N7 = 10110(BR)

N8 = 10100(BR)

´Exercice 

Comment transférer le message A<B suivant le code ISO

´Exercice ‘

Ecrit ton prénom en majuscule et donner l’équivalent de chaque lettre dans le code ASCII.

LES CODES

Œ - Introduction

Coder une information, c’est lui associer un ................. ou un ................................... qui permettent de le.............................

 - Différents types

I On distingue ......................... de codes :

µð Les codes ........................................,

µð Les codes ........................................

.Œ - Codes numériques

.Œ.Œ - Code BCD (..........................................................)

C’est le code le plus répondu. Dans ce code, le nombre ................... est codé.............................. par des combinaisons de.................................. (.........................).

?ðLes .......................... sont codées dans un quartet,

?ðLes ......................... sont codées dans un autre quartet,

?ðLes ..........................sont aussi codées dans un autre quartet..,

OðCe code est aussi appelé code..................................

Exemple :

Coder en BCD le nombre décimal 472.

Solution :

| 4 | 7 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 472(10) = ......................................(2) |  |  |

.Œ. - Code binaire naturel

Le poids décimal de chaque ................... s’obtient en ............................ les valeurs portées dans le haut des colonnes correspondants aux cases de valeur « ...... ».

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

| poids décimal | d | c | b | a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23=..... | 22=... | 21=... | 20=... |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

.Œ.Ž - Code binaire réfléchi ou code Gray

Dans un tableau à « n » variables, le passage d’une ligne à la suivante ne se fait que si on change .......................................................................................................................................................

| a |  | a | b |  | a | b | c |  | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| une seule variable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | code de « ... » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | variables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | code de « .... » |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | variables |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | code de « .... » |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | variables |  |  |  |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.Œ. - Conversion binaire naturel - binaire réfléchi

I Règle :

Il s’agit de ............................ entre les bits du nombre écrit en binaire naturel telle que :

[ð Si les bits « Bn+1 » et « Bn » ont même valeur ( 0 ou 1), le chiffre correspondant en binaire réfléchi est « .... »,

[ð Si les bits « Bn+1 » et « Bn » ont des valeurs différentes, alors le chiffre correspondant en binaire réfléchi est « ..... ».

Exemple Œ :

Convertir le nombre binaire 0110 en code réfléchi.

Solution :

| code naturel | è 0 | è 1 | è 1 | è 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ò | ò | ò | ò |
| code réfléchi |  |  |  |  |
|  | 0110(2)naturel =..................(2)réfléchi |  |  |  |

Exemple :

Convertir en code Gray le nombre binaire suivant 1011.

Solution :

| code naturel | è 1 | è 0 | è 1 | è 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ò | ò | ò | ò |
| code réfléchi |  |  |  |  |
|  | 1011(2)naturel = .................2)réfléchi |  |  |  |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.Œ. - Conversion binaire réfléchi - binaire naturel

I Règle :

[ð Noter le nombre écrit en binaire réfléchi,

[ð Reproduire le chiffre du plus fort poids (1er chiffre à gauche),

[ð Comparer le chiffre de rang « n+1 » du binaire réfléchi à celui du rang  « n » du binaire naturel.

¶ðSi  (Bn+1)naturel  ... (Bn)réfléchi, (0 ; 1)  alors (Bn)naturel = ....,

¶ðSi  (Bn+1)naturel  ....(Bn)réfléchi,            alors (Bn)naturel = .....

Exemple Œ :

Convertir en binaire naturel le nombre binaire réfléchi suivant 1010.

Solution :

| code réfléchi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ò | ÷ ê | ÷ ê | ÷ ê |
| code naturel |  |  |  |  |
|  | 1010(2)réfléchi = ...............(2)naturel |  |  |  |

Exemple  :

Convertir en binaire naturel le nombre binaire réfléchi suivant 0110.

Solution :

| code réfléchi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ò | ÷ ê | ÷ ê | ÷ ê |
| code naturel |  |  |  |  |
|  | 0110(2)réfléchi = ...............(2)naturel |  |  |  |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

. - Codes alphanumériques

..Œ - Code ISO

vèCe code est une extension à 6 bits du code BCD,

vèIl permet de représenter les chiffres, les lettres et les signes particuliers,

vèLa structure d’un nombre binaire dans ce code est constituée de deux parties :

uFUne partie « hors texte » constituée de ...............bits de poids ..........................,

uFUne partie numérique constituée des « ..... » bits restants.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partie hors texte |  | Partie numérique |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | A |  |  | Q |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | B |  |  | R |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | C |  |  | S |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | D |  |  | T |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | E |  |  | U |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | F |  |  | V |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | G |  |  | W |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| ( |  |  |  |  | 8 |  |  |  | H |  |  | X |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| ) |  |  |  |  | 9 |  |  |  | I |  |  | Y |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| * |  |  |  |  | : |  |  |  | J |  |  | Z |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| + |  |  |  |  | ; |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |
| , |  |  |  |  | < |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| - |  |  |  |  | = |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
| . |  |  |  |  | > |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

Exemple :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ................................................. |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ................................................ |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ................................................ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ................................................ |

.. - Code ASCII

uFLe code ASCII est un code américain,

uFIl est utilisé en informatique,

uFIl est constitué de « 8 » bits, celui de gauche est en général un bit de parité,

uFCe code permet donc de représenter 27 = 128 caractères.

| b7b6b5 b4b3b2b1 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | NUL | DLE | Espace | 0 | @ | P | , | p |
| 0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0010 | STX | DC2 | ‘‘ | 2 | B | R | b | r |
| 0011 | ETX | DC3 | ¹ | 3 | C | S | c | s |
| 0100 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 0111 | BEL | ETB | ‘ | 7 | G | W | g | w |
| 1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1010 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| 1011 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| 1100 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦ |
| 1101 | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| 1110 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | » |
| 1111 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Ž - Exercices

´Exercice Œ

Coder en BCD les nombres décimaux suivants :

N1 = 537

N2 = 1996

N3 = 3568

´Exercice 

Transcoder en BCD les nombres binaires suivants :

N4 = 101101(2)

N5 = 10011(2)

N6 = 11101(2)

´Exercice Ž

Convertir en code Gray les nombres binaires suivants :

N7 = 10110(2)

N8 = 101010(2)

N9 = 111101(2)

´Exercice 

Convertir en binaire naturel les nombres suivants écrits en code Gray :

N10 = 10110(BR)

N11  = 10100(BR)

N12  = 11101(BR)

´Exercice 

Comment transférer le message A<B suivant le code ISO

´Exercice ‘

¶Ecrit ton prénom en majuscule et donner l’équivalent de chaque lettre dans le code ASCII.

¶ Ecrit ton nom en miniscule et donner l’équivalent de chaque lettre dans le code ASCII.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir