Additionneur

Considérons le cas le plus simple l’addition de deux mots de 1 bit.

| Cumulande an | + | Cumulateur bn | = | Résultat Sn | + | Retenue Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | + | 0 | = | 0 |  | 0 |
| 0 | + | 1 | = | 1 |  | 0 |
| 1 | + | 0 | = | 1 |  | 0 |
| 1 | + | 1 | = | 0 |  | 1 |

S = a.b + a.b                  R = a.b

On construit alors un additionneur élémentaire (demi-additionneur)

R

S

b

a

&

&

&

&

&

&

&

La retenue, comme en décimale, est ajoutée à la position binaire suivante,vers la gauche (position de poids le plus fort).

Pour l’addition de mots de plusieurs bits, l’opération se fait par traitement des bits de même poids et de la retenue résultant de l’addition des bits de poids précédent.

| Rn-1 | an | bn | 1/2 Sn | Sn | Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Add1

Add2

Add0

Add0

R3

S3

S2

S1

S0

b3

a3

b2

a2

b1

a1

b0

a0

R2

R1

R0

additionneur sur 4 bits

Soustracteur

A - B = A + (-B)

et comme -B = B + 1   alors    A - B = A + B + 1

Add1

Add2

Add0

Add0

R3

S3

S2

S1

S0

b3

a3

b2

a2

b1

a1

b0

a0

R2

R1

R0

+ 1

soustracteur sur 4 bits

Le bit de retenue R3 permet de déterminer le signe du résultat  (R3 = 0 Ý positif, R3 = 1 Ý négatif)

Comparateur

La comparaison se fait entre les bits de même poids on commençant par les bits de poids le plus fort.

A = a3 a2 a1 a0                   B = b3 b2 b1 b0

si   a3 > b3 Ý A > B

si   a3 < b3 Ý A < B

si   a3 = b3 Ý poursuivre la comparaison sur a2 et b2

si    a0 = b0 Ý A = B

Considérons deux mots à un bits (A=a0 et B= bo)

| a0 | b0 | A = B | A > B | A < B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

A<B

A>B

A=B

b0

a0

e

(A=B) = (a0.b0 + a0.b0).e

(A>B) = a0.b0.e

(A<B) = a0.b0.e

e : entrée d’autorisation de comparaison et d’affichage

Comparateur élémentaire

³1

A<B

A>B

A=B

b1

a1

C1

b0

a0

C0

b2

a2

C2

b3

a3

C3

e3

³1

L’entrée d’autorisation « e » est commandée par la sortie « an+1=bn+1 »  du comparateur élémentaire précédent.

Codeur--Décodeur

f

e

d

c

b

a

g

Codeur

| Entrée | a3 | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| E | 1 | 1 | 1 | 0 |
| F | 1 | 1 | 1 | 1 |

Transcodeur (Décodeur)

| a3 | a2 | a1 | a0 | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |