CONVERSION D’ENERGIE

Œ - Introduction

µð Depuis la création de la terre, les sources d’énergie, quelque soient naturelles ou artificielles n’ont jamais cessé d’influencer la vie sur notre planète, aussi bien chez les humains que chez les animaux et les végétaux,

µð L’énergie est l’origine de toute évolution,

µðElle se trouve sous différentes formes : solaire, électrique, ...

µðIl est parfois nécessaire de transformer une énergie difficile à exploiter vers une autre forme plus convenable pour l’homme,

µðCette transformation s’appelle conversion d’énergie,

µðCette conversion a été utile pour une facilité de transport, propreté, souplesse d’utilisation et de coût,

µðL’appareil permettant de réaliser cette opération s’appelle convertisseur,

µðDans toute opération de conversion, il y a une énergie perdue.

Objectif :

µ Modéliser un convertisseur d’énergie,

µ Mettre en oeuvre un convertisseur d’énergie,

µ Représenter le schéma fonctionnel d’un convertisseur d’énergie.

 - Modélisation

Iè  Le convertisseur est modélisé par :

Energie à l’entrée

« We »

Energie perdue

« Wp »

Energie à la sortie

« Ws »

Convertisseur

Convertir

La loi de conversion d’énergie nous permet d’écrire :

We = Ws + Wp

Ž - Exemples de convertisseurs

| Fer à souder Convertisseur Electrique / Thermique |  | Alimentation stabilisée Convertisseur Electrique / Electrique |
| --- | --- | --- |
| Moteur électrique Convertisseur Electrique / Mécanique |  | Lampes électriques Convertisseur Electrique / Lumineux |

 - Différents types de convertisseurs

?àOn s’intéresse dans notre étude aux principaux convertisseurs mettant en jeu l’énergie électrique,

?àIl est à noter que la liste des convertisseurs n’est pas limitative.

.Œ - Convertisseurs électriques - lumineux

| Baladeuse professionnelle |  | Lampe de poche |
| --- | --- | --- |

?àLa conversion électrique - lumineux est établi par les lampes électriques,

?àOn rencontre :

Ü Les lampes à incandescence,

Ü Les lampes à décharge,

Ü Les diodes électro - luminescentes (LED),

. - Convertisseurs lumineux - électriques

| Photorésistance |  | Photodiode |  | Photopile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

uFCe sont des composants qui ne laissent passer le courant  que l’orsqu’ils sont éclairés par un faisceau lumineux,

uFOn rencontre :

vèLa photorésistance,

vèLa photodiode,

vèLa phototransistor,

vèLa photopile.

.Ž - Convertisseurs électriques - thermiques

Résistances bobinées

IèCe sont les résistances chauffantes qui transforment toute l’énergie électrique qu’elles reçoivent en énergie thermique.

. - Convertisseurs électriques - mécaniques

Moteur triphasé

[èCe sont les moteurs électriques,

[èOn rencontre :

..Œ - Les moteurs à courant continu

®èMoteur shunt,

®èMoteur série,

®èMoteur compound,

®èMoteur à excitation indépendante,

.. - Les moteurs à courant alternatif

®èMoteur asynchrone monophasé,

®èMoteur asynchrone triphasé,

®èMoteur synchrone monophasé,

®èMoteur synchrone triphasé,

[èCe sont les convertisseurs qui sont plus utilisés dans l’industrie.

. - Convertisseurs mécaniques- électriques

Alternateur triphasé

¶ðCe sont les génératrices,

¶ðOn rencontre :

..Œ - Les génératrices à courant continu

®èGénératrice shunt,

®èGénératrice série,

®èGénératrice compound,

®èGénératrice à excitation indépendante,

.. - Les génératrices à courant alternatif

®èAlternateur monophasé, triphasé,

¶ðCe sont les convertisseurs qui sont les plus utilisés pour la production de l’énergie électrique

.‘ - Convertisseurs électriques- électriques

| Nature de conversion Continu-Continu |  | Désignation Hacheur |
| --- | --- | --- |
| Symbole |  | Rôle èCommander la puissance d’un moteur à courant continu |

| Nature de conversion Alternatif-Alternatif |  | Désignation Transformateur |
| --- | --- | --- |
| ~ ~ Symbole |  | Rôle èRéaliser la fonction d’adaptation de tension |

| Nature de conversion Alternatif-Continu |  | Désignation Redresseur |
| --- | --- | --- |
| ~ Symbole |  | Rôle èAlimenter un récepteur à courant continu à partir d’un réseau alternatif |
| Nature de conversion Continu-Alternatif |  | Désignation Onduleur |
| ~ Symbole |  | Rôle èAlimenter un récepteur à courant alternatif à partir d’une source à courant continu |

 - Mise en oeuvre d’un convertisseur

.Œ - Identification

IðAvant toute utilisation d’un convertisseur il faut :

uèDéfinir l’énergie à l’entrée,

uèDéfinir l’énergie à la sortie,

uèVérifier l’adaptation des grandeurs en consultant le document constructeur,

uèRéaliser le branchement électrique.

Exemple :

Alimentation stabilisée

Ü Ue = 220 V - 50 Hz

Ü Us = 0 - 15 V

Ü Is = 2,5 A

OèEnergie à l’entrée : énergie électrique alternative (réseau : 220 V-50 Hz)

OèEnergie à la sortie : énergie électrique continue        (0 - 15 V - 2,5 A)

OèBranchement électrique

Alimentation

stabilisée

Charge

Us

Ue

~

. - Schéma fonctionnel

T

R

F

S

Ue

UT

UR

UF

US

Transformer

Redresser

Filtrer

Stabiliser

?è« T » : Transformateur réalisant la fonction d’adaptation en tension,

?è« R » : Redresseur transformant une tension bidirectionnelle en une tension unidirectionnelle,

?è« F » : Filtre transformant une tension unidirectionnelle en une tension presque continue,

?è« S » : stabilisateur permettant d’avoir une tension constante à la sortie.

‘ - Exercices d’applications

Exercice Œ

La machine à courant continu est réversible fonctionne aussi bien en génératrice qu’en moteur ; cette conversion de l’énergie n’est possible que si les éléments mécaniques de la chaîne cinématique sont réversibles.

D’ailleurs, si nous souhaitons récupérer cette énergie de freinage, le préactionneur et la source doivent être eux aussi réversibles.

?èOn vous demande de compléter les schémas fonctionnels suivants mettant en oeuvres les types de conversion?

Chaîne directe

.............................

.............................

.............................

.............................

Machine

entraînée

Réducteur

Moteur

Préactionneur

Source

Chaîne inverse

.............................

.............................

.............................

.............................

Machine

entraînée

Réducteur

Moteur

en

générateur

Préactionneur

Source en récepteur

Exercice 

Soit le schéma fonctionnel suivant :

Soleil

.............................

.............................

.............................

....................

.............................

Réchaud

électrique

Dynamo

Moteur

Démarreur

Panneau

solaire

ŒCompléter le schéma fonctionnel en indiquant le type de l’énergie à l’entrée et à la sortie de chaque bloc?

Donner la modélisation du système?

Correction des exercices

Exercice Œ

Chaîne directe

Source

Préactionneur

Moteur

Réducteur

Machine

entraînée

Energie

mécanique

Energie

mécanique

Energie

électrique

Energie

électrique

Chaîne inverse

Source en récepteur

Préactionneur

Moteur

en

générateur

Réducteur

Machine

entraînée

Energie

mécanique

Energie

mécanique

Energie

électrique

Energie

électrique

Exercice 

Energie

électrique

Energie

électrique

Energie

électrique

Energie

thermique

Energie

mécanique

Réchaud

électrique

Dynamo

Moteur

Démarreur

Panneau

solaire

Soleil

Œ

Réglage

Commande

Convertir

Convertisseur

d’énergie

Energie

thermique

Energie

solaire



CONVERSION D’ENERGIE

Œ - Introduction

µð Depuis la création de la terre, les sources d’énergie, quelque soient ................................... ou ..................................... n’ont jamais cessé d’influencer la vie sur notre planète, aussi bien chez les humains que chez les animaux et les végétaux,

µð L’énergie est l’origine de toute évolution,

µðElle se trouve sous différentes formes : solaire, électrique, ...

µðIl est parfois nécessaire de transformer une énergie difficile à exploiter vers une autre forme plus convenable pour l’homme,

µðCette transformation s’appelle .................................................................,

µðCette conversion a été utile pour une facilité de transport, propreté, souplesse d’utilisation et de coût,

µðL’appareil permettant de réaliser cette opération s’appelle ...................................................,

µðDans toute opération de conversion, il y a une .........................................................

Objectif :

µ Modéliser un convertisseur d’énergie,

µ Mettre en oeuvre un convertisseur d’énergie,

µ Représenter le schéma fonctionnel d’un convertisseur d’énergie.

 - Modélisation

................................................................

...............................................

.............................................................

................................................

.........................................

Iè  Le convertisseur est modélisé par :

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

La loi de conversion d’énergie nous permet d’écrire :

We = ............ + .............

Ž - Exemples de convertisseurs

| Fer à souder Convertisseur Electrique / Thermique |  | Alimentation stabilisée Convertisseur Electrique / Electrique |
| --- | --- | --- |
| Moteur électrique Convertisseur Electrique / Mécanique |  | Lampes électriques Convertisseur Electrique / Lumineux |

 - Différents types de convertisseurs

?àOn s’intéresse dans notre étude aux principaux convertisseurs mettant en jeu l’énergie électrique,

?àIl est à noter que la liste des convertisseurs n’est pas limitative.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.Œ - Convertisseurs électriques - lumineux

| Baladeuse professionnelle |  | Lampe de poche |
| --- | --- | --- |

?àLa conversion électrique - lumineux est établi par les ...............................................................,

?àOn rencontre :

Ü Les lampes à incandescence,

Ü Les lampes à décharge,

Ü Les diodes électro - luminescentes (LED),

. - Convertisseurs lumineux - électriques

| Photorésistance |  | Photodiode |  | Photopile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

uFCe sont des composants qui ne laissent passer le courant  que l’orsqu’ils sont éclairés par un ..............................................................,

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

uFOn rencontre :

vèLa photorésistance,

vèLa photodiode,

vèLa phototransistor,

vèLa photopile.

.Ž - Convertisseurs électriques - thermiques

Résistances bobinées

IèCe sont les résistances chauffantes qui transforment toute l’énergie électrique qu’elles        reçoivent en énergie thermique.

. - Convertisseurs électriques - mécaniques

Moteur triphasé

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

[èCe sont les moteurs électriques,

[èOn rencontre :

..Œ - Les moteurs à courant continu

®èMoteur shunt,

®èMoteur série,

®èMoteur compound,

®èMoteur à excitation indépendante,

.. - Les moteurs à courant alternatif

®èMoteur asynchrone monophasé,

®èMoteur asynchrone triphasé,

®èMoteur synchrone monophasé,

®èMoteur synchrone triphasé,

[èCe sont les convertisseurs qui sont plus utilisés dans l’industrie.

. - Convertisseurs mécaniques- électriques

Alternateur triphasé

¶ðCe sont les génératrices,

¶ðOn rencontre :

..Œ - Les génératrices à courant continu

®èGénératrice shunt,

®èGénératrice série,

®èGénératrice compound,

®èGénératrice à excitation indépendante,

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.. - Les génératrices à courant alternatif

®èAlternateur monophasé, triphasé,

¶ðCe sont les convertisseurs qui sont les plus utilisés pour la production de l’énergie électrique

.‘ - Convertisseurs électriques- électriques

| Nature de conversion Continu-Continu |  | Désignation Hacheur |
| --- | --- | --- |
| Symbole |  | Rôle èCommander la puissance d’un moteur à courant continu |

| Nature de conversion Alternatif-Alternatif |  | Désignation Transformateur |
| --- | --- | --- |
| ~ ~ Symbole |  | Rôle èRéaliser la fonction d’adaptation de tension |

| Nature de conversion Alternatif-Continu |  | Désignation Redresseur |
| --- | --- | --- |
| ~ Symbole |  | Rôle èAlimenter un récepteur à courant continu à partir d’un réseau alternatif |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

| Nature de conversion Continu-Alternatif |  | Désignation Onduleur |
| --- | --- | --- |
| ~ Symbole |  | Rôle èAlimenter un récepteur à courant alternatif à partir d’une source à courant continu |

 - Mise en oeuvre d’un convertisseur

.Œ - Identification

IðAvant toute utilisation d’un convertisseur il faut :

uèDéfinir l’énergie à l’entrée,

uèDéfinir l’énergie à la sortie,

uèVérifier l’adaptation des grandeurs en consultant le document constructeur,

uèRéaliser le branchement électrique.

Exemple :

Alimentation stabilisée

Ü Ue = 220 V - 50 Hz

Ü Us = 0 - 15 V

Ü Is = 2,5 A

OèEnergie à l’entrée : énergie électrique alternative (réseau : 220 V-50 Hz)

OèEnergie à la sortie : énergie électrique continue        (0 - 15 V - 2,5 A)

OèBranchement électrique

Alimentation

stabilisée

Charge

Us

Ue

~

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

. - Schéma fonctionnel

T

R

F

S

Ue

UT

UR

UF

US

Transformer

Redresser

Filtrer

Stabiliser

?è« T » : ...........................................................................................................................................

?è« R » : ...........................................................................................................................................

?è« F » : ...........................................................................................................................................

?è« S » : ..........................................................................................................................................

‘ - Exercices d’applications

Exercice Œ

La machine à courant continu est réversible fonctionne aussi bien en génératrice qu’en moteur ; cette conversion de l’énergie n’est possible que si les éléments mécaniques de la chaîne cinématique sont réversibles.

D’ailleurs, si nous souhaitons récupérer cette énergie de freinage, le préactionneur et la source doivent être eux aussi réversibles.

?èOn vous demande de compléter les schémas fonctionnels suivants mettant en oeuvres les types de conversion?

Chaîne directe

.............................

.............................

.............................

.............................

Machine

entraînée

Réducteur

Moteur

Préactionneur

Source

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Chaîne inverse

.............................

.............................

.............................

.............................

Machine

entraînée

Réducteur

Moteur

en

générateur

Préactionneur

Source en récepteur

Exercice 

Soit le schéma fonctionnel suivant :

Soleil

.............................

.............................

.............................

....................

.............................

Réchaud

électrique

Dynamo

Moteur

Démarreur

Panneau

solaire

ŒCompléter le schéma fonctionnel en indiquant le type de l’énergie à l’entrée et à la sortie de chaque bloc?

Donner la modélisation du système?

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

?àOn rencontre :         ?àOn rencontre :            ?àOn rencontre :

uFOn rencontre : uFOn rencontre : uFOn rencontre :

?àOn rencontre :           ¶ðOn rencontre :

¶ðOn rencontre : ¶ðOn rencontre :

[èOn rencontre : [èOn rencontre [èOn rencontre :

?àOn rencontre : ?àOn rencontre :

?àOn rencontre :

?àOn rencontre : ¶ðOn rencontre :

¶ðOn rencontre : ¶ðOn rencontre :

?àOn rencontre :  [èOn rencontre :

[èOn rencontre :

?àOn rencontre : uFOn rencontre :

uFOn rencontre :