| Lycée secondaire 9 Avril de Tunis |  | Série d’exercices |  | Génie électrique Classe : 6 éme Année |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TRANSFORMATEURS |  |  |

Exercice N° 1

Le primaire  d’un  transformateur  a  600  spires,  le  secondaire en a 50 spires. Quelle  est  la  tension  aux  bornes  du  secondaire  quand  le  primaire  est  branché  sur le  réseau  220 v. A quel type appartient ce transformateur?

Exercice N°2

Un  transformateur  comporte  deux  bobines, l’une  de  10000 spires et  l’autre  de  200  spires.

1 - Laquelle des deux bobines doit-on  choisir au primaire  pour  avoir  un  transformateur  élévateur.

2 -  Si  on  impose  au  primaire  une  tension  de  220 v,  déduire  celle  du  secondaire.

3 -  Quel  est  la  bobine qui  utilise  le  fil  de bobinage de  plus  grosse section . ? justifier votre réponse .?

Exercice N° 3

Dans un four à induction ,  on  applique au  primaire  de son  transformateur une tension  de 220v. L’intensité  du  courant  qui  y  circule  est  de  1 A. Le  nombre  de  spires  est  égal  à  500. Le  secondaire  comporte  un  seule  spire  creuse  dans  laquelle  se  trouve  du  plomb en fusion. Calculer le courant secondaire de ce four ?

Exercice N° 4

Un  transformateur supposé parfait  fournit  un  courant  de  30A,  sous  une  tension  de  220 v. La  tension  au  primaire  est  égale  à  5 kV.

1 -  Quelle  est  l’intensité  du  courant  qui  circule  dans  l’enroulement  primaire ?

2 -  Calculer  son  rapport  de  transformation ?

Exercice N° 5

Un  transformateur  monophasé porte  les  indications  suivantes :

U1 n = 220 v  ,  N1 = 760  , U2 n  =  110 v   ,   S n = 1000 VA  ,   f =  50  Hz

Dans un  essai  à  vide  on  a  relevé  le  tableau  suivant :

U1  = 220 v   ,   P1 0 = 48 W  ,  I1 0 = 0.55 A   ,   U 2 0  =  116 v

Un  autre  essai  nous  a  permis  de  relever  les  résistances  des  enroulements  primaire  et  secondaire :  R1 =  3,2 W   et  R2  =  0,8 W

Dans un  essai  en  charge  on  a  relevé  les valeurs  suivantes :

U1  = U1 n    ,   P2 = 870 W  ,  I2 =  8 A   ,   U 2   =  112 v.

Calculer :

1 - Les  pertes dans le fer ( Pf ) si les pertes joules à vide ne sont pas négligées ?

2 - Les  courants  nominaux  primaire  et  secondaire ( I 1 n  et I 2 n ) ?

3 - Le  rendement  du  transformateur ?

4 - La  puissance  active au  primaire ?

Exercice N° 6

Un transformateur  monophasé (U 1 =  5000 v ; U 2 = 220 v)  a une  puissance  apparente  nominale S n = 60 kVA .

Dans un  essai  à  vide  on  a  relevé : P 10 = 600 w .

Dans un  essai en  charge  on  a  relevé :  I 2 =100A ; P j1 = 65W et PJ2 = 55W.

Calculer :

1 - Les résistances des enroulements primaire et secondaire ?

2 - Le rendement du transformateur pour les courants secondaires suivants :100 A , 200 A et I 2 n , lorsque le facteur de puissance ( cos j2  = 1 ) et ( cos j2 = 0,8) ?

Rq : Mettre  les  résultats  dans  ce  tableau.

| cos j2 | I 2 | PJ1 | PJ2 | P1 | P2 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200 |  |  |  |  |  |
| 1 | In 2 |  |  |  |  |  |
| 0,8 | 100 |  |  |  |  |  |
| 0,8 | 200 |  |  |  |  |  |
| 0,8 | In 2 |  |  |  |  |  |

Exercice N° 7

On considère un transformateur monophasé ayant un rapport de transformation « m = 0.8 ». Déterminer le nombre de spires de l'enroulement primaire , sachant que le nombre de spires secondaire est de 500 spires ?

Exercice N°8

Un transformateur monophasé porte sur sa plaque signalétique les indications suivantes « 5000 / 220 V »   une puissance nominale S = 60 KVA.

Un essai à vide a donné p10 = 600W. Un essai en charge a permis de mesurer les pertes joule au secondaire  Pj2=120W pour un courant I2 =100 A.

calculer :

1 -  l'intensité du courant secondaire nominale I2n ?

2 - la résistance de l'enroulement secondaire ?

3 -  les pertes joule pour le régime nominale ?

Exercice N°9

Soit un transformateur monophasé , alimenté par une tension alternative de valeur efficace U1 = 220V,            et de fréquence  F=50 Hz.

D'un essai à vide on relevé les mesures suivantes : U10 = 220 V, U20 =112 V, P10 =10 W, I10 = 0.15 A.

On donne les résistances des enroulements : R1= 0.5W ; R2 = 0.3W

Un essai en charge a donné les valeurs suivantes : U1 = 220V ,   V2 = 2V , P2 = 792 W et I2 = 9 A.

calculer :

1 - le rapport de transformation,

2 - le nombre de spires primaires sachant que le secondaire comporte 360 spire,

3 -  le facteur de puissance à vide ,

4 - le facteur de puissance secondaire  en charge,

5 -  le facteur de puissance primaire en charge lorsque le courant primaire est de 4.6A , ainsi que  le rendement

Exercice N°10

Pour l'alimentation d'une carte électronique de commande, on dispose d'un transformateur monophasé          220 / 24 V; S = 120 VA.

1 -  Donner la signification de ces paramètres ?

2 - Un essai à vide est effectué sous 220V, la tension secondaire est de 26,4 V et le courant primaire est de 0,21 A  .Calculer le rapport de transformation ?

3 -  Dans un essai en charge le transformateur absorbe une puissance active P1 = 165W  et fournit au récepteur une puissance active P2 =100W.

3.1 - Expliquer la différence de puissance entre le primaire et le secondaire ?

3.2 - Calculer le rendement du transformateur ?

3.3 -  Calculer les pertes par effet joule totales si les pertes dans le fer sont de 1.5W ?

Exercice N°11

Un transformateur monophasé 220/24V comporte 450 spires au primaire. On l'utilise pour alimenter en toute sécurité (humidité) l'éclairage des galeries intérieures d'un barrage. Cet éclairage  comporte 150 lampes de 40W Calculer :

1 -  Le nombre de spires du secondaire ?

2 -  Les courants primaire et secondaire quand toutes les lampes sont allumées ?

3 - Le rendement du transformateur sachant que les pertes à vide sont de 150W et les pertes par effet joule totales des deux enroulements sont de 60W  pour un courant secondaire de 100A ?

| Lycée secondaire 9 Avril de Tunis |  | Série d’exercices |  | Génie électrique Classe : 6 éme Année |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TRANSFORMATEURS TRIPHASES |  |  |

Exercice N°1

On dispose  d’un  transformateur  triphasé  dont  le  nombre  de  spires  par  colonne est  N1 =  1200,           N2 =  400. Les  enroulements  secondaires  supportent  une  tension  de  40  v . Deux  sources  de  tension  triphasées  sont  disponibles: U =380 v et U = 220 v.

Quels  sont  les  couplages  possibles  du  transformateur  et  les  rapports  de  transformations  correspondants?

Exercice N°2

On lit dans le catalogue d’un constructeur les renseignements suivants concernant un transformateur triphasé : 23 KV / 400 V ; 100 KVA, pertes à vide = 320 W, courant à vide 2,5 %, pertes cuivre = 1750 W, chute de tension (pour cosj = 1)  1,81 %.

D’après ces indications, calculez :

1 - Les courants nominaux primaire et secondaire ?

2 - Le courant à vide ?

3 - Le rapport de transformation globale ?

Exercice N°3

Un transformateur triphasé « Dy » possède 3000 spires par noyau au primaire et 35 spires par noyau au secondaire. Il est alimenté sous 10 KV, calculer les tensions simples et composées obtenues aux secondaires.

Exercice N°4

Un transformateur triphasé possède 2000 spires par noyau pour le bobinage « HT » et 50 spires par noyau pour le bobinage « BT ».

Calculer les rapports de transformation globaux obtenus par les couplages : Dd, Yy, Yd et Dy.

Exercice N°5

Un transformateur triphasé 70000 / 15000 V débite 2000 KVA à pleine charge sous 15000 V dans un réseau dont le facteur de puissance est 0,80. Quel courant fournit-il ? Quelle puissance active débite-t-il ?

Le rendement de l’appareil est alors 0.98 ; Quelle est la puissance active absorbée au primaire ? Quel est le courant primaire, le facteur de puissance primaire étant 0,78 ?

Exercice N°6

La puissance d’un transformateur triphasé est 70000 KVA, quand l’appareil débite à pleine charge dans un réseau dont le facteur de puissance est 0,80, il a un rendement de 0,983. Quelle est alors la puissance perdue en chaleur ?

Exercice N°7

Trois transformateurs monophasés 380 / 127 V sont identiques. On branche les primaires en triangle sur un réseau triphasé 380 V entre phases et l’on réunit trois bornes des secondaires pensant obtenir un couplage en étoile. Si le couplage est correct quelles tensions simples et composées doit-il fournir ?

On constate avec un voltmètre qu’il existe bien 127 V entre la borne commune et chacune des extrémités libres a, b, c des secondaires, mais l’on mesure 127 V entre « a et b », « b et c » et 220 V entre « a et c ». Expliquer ce fait. Indiquer les modifications à effectuer pour obtenir réellement un couplage étiole.

Exercice N°8

Un transformateur triphasé « Dy » comporte par noyau 5000 spires et 40 spires.

1 - Quelle est la tension secondaire à vide pour une tension d’alimentation de 15 KV ?

2 - En charge, on a effectué les mesures suivantes :

- au primaire : U1 = 15 KV ; I1 = 3,25 A ; P1 = 72080 KW.

- au secondaire : U2 = 200 V ; I2 = 232 A ; P2 = 70640 KW.

Calculer :

- Le rendement du transformateur ?

- Les facteurs de puissance au primaire et au secondaire ?

- La chute de tension en pour cent ?

Exercice N°9

Un transformateur de 50 KVA a des pertes à vide de 254 W. En charge, pour un facteur de puissance de 0,8 ; son rendement est 0,96. Il fonctionne à pleine charge pendant 6 heures par jour, pendant 18 heures il est à vide

Calculer :

1 - L’énergie active utile fournie pendant une journée ?

2 - L’énergie active consommée pendant une journée ?

3 - Le rendement journalier moyen ?

BONNE CHANCE

Bonne chance