SERIE D’EXERCICE

VCC

RB

RC

Ex 1

Le transistor est caractérisé par le réseau de figure suivante.

a - Donner les équations de la droite d’attaque statique et de la droite de charge statique.

b - En déduire le point de repos du montage.

c - Que devient ce point de repos si RB = 220KW

On donn RC = 1KW; RB = 470KW; VCC =10V.

Ex 2

Le transistor est caractérisé par le réseau de sortie de la figure suivante. Le réseau d’entrée est idéalisé par une droite VBE  = 0.6V pour tout IB  positif.

A : Polarisation par résistance entre collecteur et base.

VCC = 11V

RB = 180KW

RC = 1KW

A - a - En admettant qu’en fonctionnement normal le courant IC est lié au courant IB par la relation IC =   bs IB (avec bs » 170), déterminer l’équation de la droite d’attaque statique et celle de la droite de charge statique.

A - b - En déduire le point de repos du montage.

B : Polarisation par résistance base et résistance d’émetteur.

RE

VCC

RB

RC

On désire le point de repos suivant :

VCE = 6 V ;         IB = 0.02 mA

B - a  - Sachant que RB = 470 KW, calculer RE et RC.

B - b - Pour quelle valeur de RB ( RE et RC ayant les valeurs calculées précédement) aura-t-on saturation du transistor ?	on prondra  : bs » 170; VCEsat = 0.2 V et VCC = 13 V

Ex 3

Etant donné le montage de la figure 1, le transistor admet le réseau de caractéristiques de la figure 2

.

Fig 1

RB

VCC

vBE

vCE

iC

iB

eg

VBB

RC

a - Pour eg (t) = 0 V, déterminer le point de repos du montage.

b - On applique une tension eg (t) = EgM sin wt, d’amplitude telle que iB (t) varie en fonction du temps suivant la loi                     iB (t) = IB + ibM sin wt, avec ibM = 10 mA.

Déterminer graphiquement les grandeurs ic (t) et vce (t).

En déduire l’amplification en tension Av et l’amplification en courant Ai.

On donne : RB = 48 KW;  RC = 1 KW; VBB = 2.2 V et VCC = 11 V.

Fig 2

Ex 4

VCC

A - Etude en continu [eg (t) = 0 V]

- Euqation de la droite de charge statique (en négligera IB devant IC).

- En déduire la caractéristique de transfèrt en charge.

ve

vs

iC

iB

eg

VBB

RE

RC

- Equation de la droite d’attaque statique (on  admettera que VBE = Cte  = 0.6 V pour tout IB   positif) bs » 170.

- En déduire le point de repos du montage.

B - Etude en régime variable [eg (t) = 2  sin w t].

- Déterminer les points limites de fonctionnement.

- Déterminer graphiquement les courant ib (t) et ic (t) ainsi que la tension vce (t). En déduire l’amlification en courant.

- En déduire les graphes des tensions ve (t) et vs (t) ainsi que l’amlification en tension           vs (t) / ve (t).

On donne : RE = 1 KW;  RC = 1 KW; VBB = 5.6 V et VCC = 15 V.

Ex 5

Le transistor admet le réseau de caractéristique de l’exercice N°4

VCC

A - Etude en continu [eg (t) = 0 V]

- Euqation de la droite de charge statique (en négligera IB devant IC).

- En déduire la caractéristique de transfèrt en charge.

RE

VBB

eg

iB

iC

vs

ve

- Equation de la droite d’attaque statique (on  admettera que VBE = Cte  = 0.6 V pour tout IB   positif) bs » 170.

- En déduire le point de repos du montage.

B - Etude en régime variable

- On applique une tension eg (t) = EgM sin wt, d’amplitude telle que iB (t) varie en fonction du temps suivant la loi  iB (t) = IB + ibM sin wt, avec ibM = 0.015 mA.

- Déterminer les points limites de fonctionnement.

- Déterminer graphiquement les courant ib (t) et ic (t) ainsi que la tension vce (t). En déduire l’amlification en courant.

- En déduire les graphes des tensions ve (t) et vs (t) ainsi que l’amlification en tension           vs (t) / ve (t).

On donne : RE = 1 KW; VBB = 5.6 V et VCC = 10 V.