Série d’exercices

Exercice n°1

Tableau

Moteur

d

m

Dans une salle de classe on désire installer un tableau à montée et descente automatique. Le dispositif est constitué par deux câbles, situés à droite et à gauche du tableau, s’enroulant à la partie supérieure sur deux tambours, calés sur un même arbre d’un moteur électrique, qui est équipé d’un réducteur de vitesse à roue et vis (voir figure).

?ð Les conditions de fonctionnement sont les suivants :

uèLe tableau monte lorsque l’on appuie sur le bouton poussoir « m » (appui maintenu) et s’arrête quand « m » est relâché,

uèLe tableau descend lorsque l’on appuie sur le bouton poussoir « d » (appui maintenu) et s’arrête quand « d » est relâché,

uèL’action simultanée sur « m » et « d » ne modifie pas le mouvement du tableau, la priorité étant accordée au bouton qui a été appuyé le premier. Lorsque l’un des deux est libéré le tableau se déplace dans le sens prescrit par celui qui reste appuyé.

uèPour des raisons de sécurité, deux capteurs limitent respectivement les mouvement de monté et de descente « h » et « b ».

µðLe moteur est commandé par un contacteur inverseur :

KM1 Þ M : montée du tableau,

KM2 Þ D : descente du tableau,

IðOn demande de faire la synthèse du circuit de commande par la méthode matricielle sans tenir compte des capteurs de fin de courses « h » et « b ».

¶ðGraphe de transition

N

M D

md

2

4

1

0 0

00

3

5

Pof : BEN MUSTAPHA mounir

¶ðMatrice primitive

| 00 | 01 | 11 | 10 |  | M | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

¶ðGraphe de fusionnement

¶ðMatrice réduite

md

| x | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

¶ðEquation d’excitation secondaire

md

| X x | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

X = ..................................................

¶ðEquation des sorties

md

md

| x x | 00 | 01 | 11 | 10 | M |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

M = ...................................................                                                            D = ..................................................

Pof : BEN MUSTAPHA mounir

Exercice n°2

Une pompe centrifuge est destiné à assurer le remplissage d’un réservoir.

Elle est mise en marche quand on exerce une action fugitive (impulsion) sur le bouton poussoir « m ». Un contact de sécurité « a », correspondant au niveau plus haut, provoque l’arrêt de la pompe grâce à un dispositif à levier se terminant par un flotteur conformément à la figure ci-contre.

Condition de sécurité :

Lorsque le réservoir est plein, il est indispensable que toute action sur « m » ne provoque pas la mise en marche du moteur.

On demande de faire la synthèse du circuit de commande du moteur par la méthode matricielle.

Exercice n°3

Un moteur électrique muni d’un réducteur de vitesse doit assurer la rotation d’un plateau tournant dans les conditions suivantes :

A l’arrêt le bossage du plateau tournant appuie sur un contact « b »,

Quand on appuie sur le bouton poussoir « a », que l’on relâche aussitôt (impulsion), le plateau doit faire un tour puis s’arrêter.

Remarque :

Le cas où le bouton «a » est maintenu appuyé est exclu.

On demande de faire la synthèse du circuit de commande du moteur par la méthode matricielle.

Pof : BEN MUSTAPHA mounir

Exercice n°4

La table d’une machine-outil est entraînée par l’intermédiaire d’une vis et d’un moteur « M » à deux sens de rotation par l’intermédiaire d’un réducteur de vitesse symbolisé dans le schéma par 2 roues d’entées. Les butées de fin de course « C1 » et « C2 », liées à la table, peuvent agir séparément sur le contact « a » suivant la position de la table.

On désire obtenir le fonctionnement suivant :

1 - Etat initial (repos) « AV = 0 » et « AR = 0 », le bouton poussoir est relâché d’où « b = 0 », la butée de fin de course « C2 » appuie sur le contact « a » d’où « a = 1 ».

2 - On appuie sur le bouton poussoir « b » mais l’on pose comme condition que l’action sur le bouton « b » soit maintenue jusqu’à ce que la butée de fin de coure « C2 » ait libéré le contact « a ». La table se déplace vers l’avant.

3 - Arrivée à fin de course la butée de fin de course « C1 » appuie sur le contact « a ». Ce contact provoque l’inversion de sens de rotation du moteur et la table se déplace vers l’arrière.

4 - Quand à fond de course la butée « C2 » appuie à son tour le contact « a », le moteur s’arrête et le cycle est terminé.

On demande de faire la synthèse du circuit de commande du moteur par la méthode matricielle.

Exercice n°5

On désire réaliser la commande d’un commutateur rotatif  permettant de réaliser un cycle complet lorsque le tambour a effectué 1 tour complet.

Le plateau solidaire du tambour comporte un bossage destiné à appuyer le contact « a ». Le bouton poussoir « b » (bouton à impulsion) provoque le départ du cycle.

Le fonctionnement est le suivant :

1 - Etat initial (repos) « a = 1 », « b = 1 », « M = 0 ».

2 - « b » est appuyé puis relâché t (impulsion) « M = 1 ».

3 - Lorsque le plateau a fait un tour, « a » est appuyé par le bossage et le plateau s’arrête.

On demande d’établir le schéma à contacts de l’installation dans les 2 cas suivants qui seront transcrits sur la même matrice primitive :

- L’action sur le bouton poussoir « b » est fugitive (impulsion).

- L’action sur le bouton poussoir « b » est permanente (cas où le bouton « b » appuyé reste coincé).

Condition à respecter : Même si le bouton « b » est maintenu appuyé le plateau  doit faire un tour et s’arrêter.                                                                                                        Pof : BEN MUSTAPHA mounir

Exercice n°6

Le plateau  d’une scène de théâtre permet de préparer deux  décors qui seront présentés au public. Ces décors sont montés sur un plateau dont le moteur « M » actionne un système démultiplicateur ; il possède deux sens de rotation.

Deux cames « C1 » et « C2 », solidaires du plateau, actionnent un contact de fin de course « c » lorsque le décor choisi est en place (Moteur « M » au repos).

Fonctionnement :

Au départ, le décor « A » est face au public.

L’action sur le bouton poussoir « a » commande la rotation dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la came « C2 » agisse après un demi-tour de plateau, sur le contact « C », présentant le décor « B ».

Si on actionne à nouveau ce bouton poussoir, le moteur tourne en sens inverse présentant le décor « A » au public.

A seule fin de repérer des coulisses le décor en place, une lampe « LA » s’allume quand le décor « A » est présenté au public, une lampe « LB » s’allume quand c’est le décor « B ».

On demande pour les deux hypothèses ci-dessous :

1 - D’établir la matrice primitive des états comportant les sorties « MA », « MB », « LA » et « LB ».

2 - D’en déduire les équations logiques.

3 - De réaliser le schéma à contacts.

1re Hypothèse : L’action sur le bouton poussoir « a » sera maintenue tant que l’une des lampes « L » est allumé, c’est -à-dire tant que la came actionne le contact « C ».

2e Hypothèse : L’action sur le bouton poussoir « a » est une impulsion, c’est-à-dire que « a » sera relâché avant que le contact « C » soit libéré, donc avant que l’une des lampes « L » soit éteinte.

Pof : BEN MUSTAPHA mounir

Exercice n°7

Un moteur « M » entraîne un chariot « C » par un dispositif bielle manivelle (type étau-limeur). La course du chariot est « ab ». La course de travail correspond à la distance « ab ».

On désire signaler la phase travail de l’outil, mais non le mouvement retour, ni la partie « da » relative à l’approche de l’outil.

Une came placée sur le chariot actionne le capteur « a » lorsque l’outil commence à travailler et un capteur « b » à fin de course. On admettra que la fin de course du chariot correspond à la fin de course du travail. En course retour, l’action de la came sur le contact « a » ne provoque pas l’allumage de « L ». On demande :

1 - La matrice primitive des états,

2 - Les équations du schéma,

3 - Les schémas à contacts.

Exercice n°8

Le moteur commandant le déplacement du palan dans le plan horizontal  peut se déplacer vers la gauche ou vers la droite.

- L’action sur « a » donne « Dr ».

- L’action sur « b » donne « Ga ».

- L’action sur « c » donne arrêt.

En outre : L’action sur les 3 boutons est fugitive.

- Si le palan se déplace vers la droite et que l’on appuie sur « b » (impulsion), il continue à se déplacer.

- Si le palan se déplace vers la gauche et que l’on appuie sur « a », il continue à se déplacer.

- Les boutons « a », « b » et « c » se verrouillent mutuellement de sorte que l’on ne peut avoir à la fois:

| acb | ou | abc | ou | bac | ou | abc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 |  | 101 |  | 011 |  | 111 |

On demande de faire la synthèse du circuit de commande par la méthode matricielle.

Pof : BEN MUSTAPHA mounir

Exercice n°9

On désire utiliser pour un poste de travail un combinateur rotatif « S »  (voir figure ).

On demande de déterminer les équations booléennes de manière que le disque du combinateur:

1 - Se mette à tourner quand on appuie un court instant sur le bouton « b »,

2 - Qu’il effectue une rotation de « 2 » tours puis s’arrête.

On interdit toute action sur « b » en cours de cycle.

Exercice n°10

Données :

Nous avons « 3 » variables primaires :

- Le bouton « a »,

- Le contact de fin de course gauche «b » (AR),

- Le contact de fin de course droite « c » (AV).

Soit la matrice primitive suivante traduisant le diagramme de transition :

| abc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 | AV | AR |
|  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |
| 6 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| 6 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |

On demande de faire la synthèse du circuit de commande par la méthode matricielle.

Pof : BEN MUSTAPHA mounir