FILTRE DE FREQUENCE

Œ - Introduction

Œ.Œ - Nécessité

?ðEn langage courant, filtrer c’est empêcher le passage des choses non désirées, exemple ( un filtre placé sur une canalisation de fluide empêche le passage d’impuretés).

?ðDans les montages électroniques, il est parfois nécessaire de supprimer des signaux dont la fréquence peut perturber leur fonctionnement. Pour cela on place à l'entrée du montage un autre montage électronique appelé : FILTRE.

Iè Le filtre doit donc :

CàAtténuer (Supprimer) les signaux, en dehors d'un intervalle de fréquence déterminé.

AàTransmettre les signaux sans déformation à l'intérieur de l'intervalle considéré.

## Œ. - Modélisation

Filtre

Signaux de fréquence autorisée

Supprimer les signaux de fréquences non désirées

Signaux de fréquence quelconque

Œ.Ž - Définition

Un filtre est un montage électronique qui permet d’atténuer des signaux de fréquences non désirées. Les signaux obtenus à la sortie du filtre sont transmis sans déformation.

 - Caractéristiques

I Un filtre est caractérisé par :

## .Œ -  Amplification en tension - Gain

| Ue Us ie is Filtre |  |  |  | ¶Amplification en tension : Av = Us / Ue ¶Gain : (en décibel) G = 20 log Av |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## . -  Fréquences de coupure et bande passante

| fc1 fc2 0 f Av |  |  |  | ®Les limites de l’intervalle des fréquences ( fc1 et fc2 ) sont appelées fréquences de coupure, ®L’intervalle des fréquences transmises est appelé bande passante, notée par : BP = [ fc1 - fc2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OðRemarque :

Un filtre peut avoir une ou deux fréquences de coupure.

u Exemple :

Un filtre est conçu pour ne transmettre que des signaux de « 100 KHz à 400 KHz ».

?ðLes fréquences de coupure sont :

fc1 = 100 KHz ; fc2 = 400kHz

?ðSa bande passante est :

BP = [ 100 KHz - 400 KHz ]

Ž - Classification

## Ž.Œ - Filtre idéal

Un filtre est idéal, lorsqu'il présente une amplification en tension constante (Av0) non nulle des signaux qu’il transmet et une amplification en tension nulle pour les autres.

## Ž. - Filtre réel

Pour un filtre réel le passage de l'état passant à l'état non passant (ou inversement) ne peut pas être immédiat.

## Ž.Ž - Différents types

Ü On distingue quatre types de filtres dont les courbes de l’amplification en fonction de la fréquence sont les suivantes :

| fc 0 f Av Av0 Courbe réelle Courbe idéalle Av0 fc 0 f Av Filtre passe bas BP =[ 0 - fc ] |  | Filtre passe haut BP =[ fc - ¥ ] |
| --- | --- | --- |
| fc1 fc2 0 f Av Av0 Av f 0 fc2 fc1 Av0 Filtre passe-bande BP =[ fc1 - fc2 ] |  | Filtre coupe-bande BP =[ 0 - fc1] U [ fc2 - ¥] |

 - Courbe de gain ou courbe de réponse

IèUn filtre est caractérisé par la courbe de gain qu’on appelle aussi courbe de réponse : G (f)

IèLes caractéristiques d’un filtre sont définies à partir de la courbe de réponse.

| Gc 3 dB G0 G BP fc2 fc1 f Gc 3 dB G0 G fc1 f Courbe réelle Courbe idéalle Filtre passe bande |  |  |  | Filtre passe-bas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IèLa courbe théorique du gain est constituée :

uðD’une partie rectiligne horizontale qui correspond à la bande passante du filtre « BP »,

uðD’une (ou plusieurs) partie oblique représentant la (ou les) bande de fréquences atténuées.

IèLes fréquences de coupure ( fc1 et fc2 ) correspondent à un affaiblissement de «-3 dB» du « gain maximum (G0) » soit :

| Gc = G0 - 3 |  |  |  | G0 : gain maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gc = G(fc1) = G(fc2) |  |  |  | Gc : gain correspond aux fréquences de coupure |

 - Ordre d’un filtre

vèL'ordre d'un filtre est un entier naturel indiquant l’atténuation des signaux par ce filtre,

vèSur la courbe de réponse l'atténuation est plus importante lorsque la pente (en valeur absolue) de la partie oblique est plus grande (la partie rectiligne oblique est plus inclinée vers horizontale).

Exemple :

| Filtre « F1 » |  |  |  | Filtre « F2 » |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f G G0 f G G0 |  |  |  |  |

?ðPour le filtre  « F1 » la pente est plus grande alors il atténue moins que  « F2 »,

?ðOn dit alors que l'ordre de  « F1 » est plus petit que celui de  « F2 ».

Retenons  :

Plus l'ordre est grand, plus l'atténuation en dehors de la bande passante est importante.

Règle pour déterminer l’ordre d’un filtre :

f 1 décade DG = 20.n f1 f10 G G0

IàUne décade est l’intervalle de fréquences [f1 - 10 f1],

Ià« DG » est l’atténuation du gain,

IàPour une décade, l’atténuation du gain est toujours multiple de « 20 », soit :

DG = 20 . n

Ià« n » représente l’ordre du filtre.

uFiltre d’ordre « 1 » : DG = 20 dB/décade,

uFiltre d’ordre « 2 » : DG = 40 dB/décade,

uFiltre d’ordre « n » : DG = 20.n dB/décade,

Remarque :

?ðPour une échelle linéaire de fréquence on exprime l'atténuation en « dB / octave »,

?ðUn octave est l'intervalle entre une fréquence « f » et son double « 2f » [f - 2f].

3f1

2f1

f1

f

1 Octave

?ðPour une échelle semi-logarithmique, on exprime l'atténuation en « dB / décade ».

100 f1

10 f1

f1

f

1 Décade

 - Etude d’un filtre passif

## .Œ - Schéma de principe

| Z1 Z2 Ue ie is Us |  |  |  | ¯Ce schéma représente un quadripôle formé par deux impédances ( Z1 et Z2), ¯« Z1» et «Z2» sont constituées par l'association de dipôles passifs ( Résistance, condensateur, Inductance ). |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Remarque

Les impédances des trois éléments passifs ont pour :

| Impédance complexe |  |  |  |  | module |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance | ZR = R |  |  |  | ½ZR½ = R |
| Condensateur | ZC = 1/jCw |  |  |  | ½ZC½ = 1/Cw |
| Inductance | ZL = jLw |  |  |  | ½ZL½ = Lw |
| «R» et «C» en série | ZRC = R + 1/jCw |  |  |  | ½ZRC½=Ö R2 + 1/(Cw)2 |
| «R» et «L» en série | ZRL = R + jLw |  |  |  | ½ZRL½=Ö R2 + (Lw)2 |

## . - Méthode d'étude

IðL'étude d'un filtre consiste à déterminer à partir de son schéma :

uFL’amplification en tension et son module,

uFSa fréquence de coupure,

uFPuis on trace la courbe de réponse du filtre et on déduit l’ordre du filtre.

.Ž - Principe

| Z1 Z2 Ue ie is Us u Soit le schéma suivant : |  | on a : Av = Us / Ue avec : u Ue = (Z1 + Z2) . ie = Ze . ie Ze : impédance d’entrée à « is = 0 » u Us = Z2 . ie d’où Av = Z2 . ie / (Z1 + Z2) . ie = Z2 / (Z1 + Z2) Av = Z2 / (Z1 + Z2) |
| --- | --- | --- |

## . - Filtre passe - bas

## ..Œ -  Schéma de principe

Soit le montage suivant :

R

C

Ue

ie

is

Us

uL'impédance de la résistance étant :  « R »,

uL'impédance du condensateur étant : « 1 / jCw»,

upour les faibles fréquences, le condensateur présente une impédance élevée par rapport à la résistance     « Zc >> R » ( 1/Cw >> R).

uDans ce cas, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.

R

Ue

Us

uLa tension de sortie « Us » est  pratiquement égale à celle d’entrée « Ue » :

Ue = Us

upour les hautes fréquences, impédance du condensateur est très faible,

uDans ce cas, le condensateur se comporte comme un interrupteur fermé,

R

Ue

Us

uLa tension de sortie « Us » est  pratiquement nulle :

Us = 0

## .. -  Amplification en tension

µèAv = Us / Ue  = Z2 / Ze = Z2 / Z1 + Z2

µèModule de « Av » :

1

½Av½  = ½Z2½ / ½Z1 + Z2½

=

=

Cw

Av

Ö R2 + 1/(Cw)2

Ö 1  (R2 C2w2 + 1)

Cw

1

(Cw)2

Cw

1

1

=

=

Ö (R2 C2w2 + 1)

1

Ö (R2 C2w2 + 1)

Cw

µèPosons : w0 = 1 / Rc    ð  w02 = 1 / (RC)2

Ö 1 + w2/ w02

1

=

Av

Ö 1 + (w/ w0)2

1

=

## ..Ž -  Fréquence de coupure

1

Ö 1 + (0/ w0)2

µè w = 0 ð Av =                                      = 1

G = 20 log Av = 20 log 1 = 0

1

Ö 1 + (w0 / w0)2

µè w = w0 ð Av =                                      = 1 / Ö 2

G = 20 log Av = 20 log )1 / Ö 2) = - 3 dB

µèOn sait que la fréquence de coupure correspond à un affaiblissement du gain de « -3 dB ». Donc la valeur « w = w0 » correspond bien à la fréquence de coupure du filtre :

µè   w = w0 = 1 / RC = 2.p.f0  ð f0 = 1 / 2.p.R.C

f0 = 1 / 2.p.R.C

## .. -  Ordre du filtre

IðPour déterminer l'ordre du filtre :

¶àOn fait l'étude pour les fréquences très supérieures à « f0 » (partie oblique de la courbe de réponse « G(f) »).

¶àOn déterminera la variation du gain sur une décade et mettre sous la forme :

DG = 20 . n / décade où « n » représente l’ordre du filtre.

1

Ö 1 + (w / w0)2

?ð   Av =

?ðPour « f >> f0 » Þ « w >> w0 » Þ « w / w0 >> 1 »       Þ « (w / w0)2 >> 1 »

?ðDonc on peut négliger « 1 » devant « (w / w0)2 », d’où

Av » w0 / w

?ðLe gain correspondant est :

G = 20 log Av  » 20 log (w0 / w) » 20 log (f0 / f)

?ðDéterminons l’atténuation « DG » pour une « décade » ( f1 et 10 f1) telle que « f1 >> f0 »,

DG = G(10f1) - G(f1) = 20 log (f0/10f1) - 20 log (f0/f1)

Rappel mathématique : log a - log b = log (a / b)

= 20 log ( f0.f1 / 10f1.f0) = 20 log (1 / 10) = -20 dB/décade

?ð DG = -20 dB/décade ; or -20 dB = -20.n dB ;

avec « n » ordre du filtre, d’où « n = 1 »,

?ðLe filtre est du « 1 èr ordre ».

## .. -  Courbe de réponse

La courbe de réponse est constituée par deux parties :

Cð1èr Partie :

w << w0  Þ   G = 20 log 1 / Ö 1 + (w / w0)2    » 20 log 1 = 0

Að2ème Partie :

w = w0   Þ  G = 20 log (1/Ö 2) » -3 dB

w >> w0  Þ  G = 20 log (w0 / w)

f G (dB) 10f1 f1 1 décade 20 dB f0 -3 0

## . - Filtre passe - haut

## ..Œ -  Schéma de principe

Soit le montage suivant :

R

C

Ue

ie

is

Us

uL'impédance de la résistance étant :  « R »,

uL'impédance du condensateur étant : « 1 / jCw»,

upour les fréquences basses, le condensateur présente pratiquement une coupure,

R

Ue

Us

uLa tension de sortie « Us » est nulle :

Us = 0

upour les fréquences élevées , le condensateur présente pratiquement une fermeture,

R

Ue

Us

uLa tension de sortie « Us » est  pratiquement égale à la tension « Ue », :

Us = Ue

## .. -  Amplification en tension

µèAv = Us / Ue  = Z2 / Ze = Z2 / Z1 + Z2

µèModule de « Av » :

½Av½  = ½Z2½ / ½Z1 + Z2½

=

=

R

Av

Ö R2 + 1/(Cw)2

Ö R2  (1 + (1/R2 C2w2 )

R

R

1

=

=

Ö (1 + (1 / R2 C2w2 )

R

Ö (1 + (1 / RCw )2

µèPosons : w0 = 1 / RC    ð  w02 = 1 / (RC)2

Ö 1 + w02/ w2

1

=

Av

Ö 1 + (w0/ w)2

1

=

## ..Ž -  Fréquence de coupure

1

Ö 1 + (w0 / w0)2

µè w = w0 ð Av =                                      = 1 / Ö 2

G = 20 log Av = 20 log )1 / Ö 2) = - 3 dB

µèOn sait que la fréquence de coupure correspond à un affaiblissement du gain de « -3 dB ». Donc la valeur « w = w0 » correspond bien à la fréquence de coupure du filtre :

µè   w = w0 = 1 / RC = 2.p.f0  ð f0 = 1 / 2.p.R.C

f0 = 1 / 2.p.R.C

1

Ö 1

µè w®¥ ð Av =

G = 20 log Av = 20 log 1 = 0 dB

## .. -  Ordre du filtre

IðPour déterminer l'ordre du filtre :

¶àOn fait l'étude pour les fréquences très inférieurs à « f0 ».

¶àOn déterminera la variation du gain sur une décade et mettre sous la forme :

DG = 20 . n / décade où « n » représente l’ordre du filtre.

1

Ö 1 + (w0 / w)2

?ð   Av =

?ðPour « f << f0 » Þ « w0 >> w » Þ « w0 / w >> 1 »       Þ « (w0 / w)2 >> 1 »

?ðDonc on peut négliger « 1 » devant « (w0 / w)2 », d’où

Av » w / w0

?ðLe gain correspondant est :

G = 20 log Av  » 20 log (w/ w0) » 20 log (f / f0)

?ðDéterminons l’atténuation « DG » pour une « décade » ( f1 et 10 f1) telle que « f1 << f0 »,

DG = G(f1) - G(10f1) = 20 log (f1/f0) - 20 log (10f1/f0)

Rappel mathématique : log a - log b = log (a / b)

= 20 log ( f1.f0 / 10f1.f0) = 20 log (1/10) = -20 dB/décade

?ð DG = -20 dB/décade ; or -20 dB = -20.n dB ;

avec « n » ordre du filtre, d’où « n = 1 »,

?ðLe filtre est du « 1 èr ordre ».

## .. -  Courbe de réponse

La courbe de réponse est constituée par deux parties :

Cð1èr Partie :

w << w0  Þ  G = 20 log 1 / Ö 1 + (w0 / w)2   » 20 log w / w0

Að2ème Partie :

w = w0   Þ  G = 20 log (1/Ö 2) » -3 dB

w >> w0  Þ  G = 20 log 1 = 0

f G (dB) 10f1 f1 1 décade 20 dB f0 -3 0

 - Exercices d’applications

.Œ - Exercice n°1

Le quadripôle de la figure suivante représente un filtre est alimenté par une tension alternative (Ue ) ayant une valeur efficace de ( 6V ) et de fréquences variables . Le tableau ci-après présente la variation de la tension de sortie (Us )   suite aux variations  de la fréquence du signal  d'entré.

Ue

Q?

US

Ie

Is

| f(KHZ) | 0,2 | 0,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vs | 6 | 5,34 | 4,24 | 4,26 | ......... | 1,08 | 0,54 | 0,21 |
| Av | 1 | 0,89 | ........ | 0,71 | 0,35 | 0,18 | 0,09 | 0,03 |
| G | 0 | ........ | -3 | -5 | -9 | ......... | -21 | -29 |

On vous demande de :

ŒCompléter le tableau ci -dessus ?

Tracer la courbe du gain en  utilisant une  échelle  semi-logarithmique ?

ŽDéterminer graphiquement:

Ž. La fréquence de coupure, déduire la bande passante (B.P) du quadripôle?

Ž.‚ L‘amplification en tension (Av) à la fréquence de coupure?

Ž.ƒ L'ordre du filtre , préciser sa nature ?

Proposer un circuit RC dont la courbe de réponse      G(v) = f(F) est définie précédemment ?

. - Exercice n°2

On donne le montage d’un filtre :

10 KW

C

1 mF

R

Ue

Us

1 - Déterminer le type et l’ordre de ce filtre ?

2 - Calculer la fréquence de coupure de ce filtre ?

3 - En déduire sa bande passante ?

.Ž - Exercice n°3

Un filtre alimenté par une tension « Ue = 10 mV ». La valeur de la tension de sortie est relevée pour différentes fréquences.

1 - Compléter le tableau correspondant à ce filtre.

| f(Hz) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Us(v) | 0,5 | ...... | ....... | 5 | ...... | ...... | 3 | ....... |
| Av | ....... | 200 | ....... | ....... | 500 | ....... | ....... | 200 |
| G(dB) | ....... | ........ | 51 | ....... | ....... | 54 | ....... | ........ |

2 - Représenter sur papier semi-logarithmique la courbe G(f)?

3 - Quelle est la nature du filtre ?

4 - Trouver la (ou les) fréquence(s) de coupure ?

5 - En déduire la bande passante ?

. - Exercice n°4

On attaque un filtre par une tension alternative d’expression « u1 = 495 sin wt »  (mV).

Le tableau suivant représente la variation de la tension de sortie en fonction de la fréquence de la tension d’entrée.

| f(Hz) | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2(V) | 0,5 | 1 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

1 - Tracer la courbe de réponse de ce filtre ?

2 - Déterminer le type et l’ordre de ce filtre ?

3 - En déduire le fréquence de coupure de ce filtre ?

4 - Ce filtre est-il actif ? Pourquoi ?

. - Exercice n°5

L’amplification en tension d’un filtre en fonction de la fréquence est donné dans le tableau suivant :

| f(Hz) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Av | 25 | 25 | 17,75 | 12,5 | 6,25 | 3,16 |

1 - Représenter graphiquement le gain en fonction de la fréquence?

2 - Déterminer la nature du filtre, son ordre et sa bande passante à « -3 dB »?

.‘ - Exercice n°6

On attaque un filtre par une tension alternative ayant une valeur efficace de « 100 mV » et de fréquence variable allant de « 20 Hz à 5000 Hz ». Le tableau ci-après représente la variation de la tension de sortie en fonction de la fréquence de la tension d’entrée.

| f(Hz) | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Us(V) | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

On demande :

1 - Déterminer le type du filtre et son ordre ?

2 -Compléter le tableau en y ajoutant l’amplification en tension « Av » et le gain « G » correspondant exprimé en « dB » ?

3 -Tracer la courbe « G » en fonction de la fréquence en utilisant une échelle logarithmique pour cette dernière ?

4 - En déduire la fréquence de coupure de ce filtre ?

5 - Est-il un filtre actif ? Pourquoi ?

FILTRE DE FREQUENCE

Œ - Introduction

Œ.Œ - Nécessité

?ðEn langage courant, filtrer c’est ................................ le passage des choses non ......................., exemple ( un filtre placé sur une canalisation de fluide empêche le passage d’impuretés).

?ðDans les montages électroniques, il est parfois nécessaire de ....................................... des signaux dont la fréquence peut perturber leur fonctionnement. Pour cela on place à l'entrée du montage un autre montage électronique appelé : ..................................

Iè Le filtre doit donc :

Cà............................(Supprimer) les signaux, en dehors d'un intervalle de fréquence déterminé.

AàTransmettre les signaux .................................................. à l'intérieur de l'intervalle considéré.

## Œ. - Modélisation

......................................................................

................................................................................

................................................................................

............................................................................

.....................

Œ.Ž - Définition

Un filtre est un montage électronique qui permet d’.............................. des signaux de fréquences non désirées. Les .............................. obtenus à la sortie du filtre sont transmis sans ....................

 - Caractéristiques

I Un filtre est caractérisé par :

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

## .Œ -  Amplification en tension - Gain

| Ue Us ie is Filtre |  |  |  | ¶Amplification en tension : Av = Us / Ue ¶Gain : (en décibel) G = 20 log Av |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## . -  Fréquences de coupure - bande passante

| fc1 fc2 0 f Av |  |  |  | ®Les limites de l’intervalle des fréquences ( fc1 et fc2 ) sont appelées ..............................................................., ®L’intervalle des fréquences transmises est appelé ...................................................., notée par : BP = [ ...... - ...... ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OðRemarque :

Un filtre peut avoir une ou deux fréquences de coupure.

u Exemple :

Un filtre est conçu pour ne transmettre que des signaux de « 100 KHz à 400 Khz ».

?ðLes fréquences de coupure sont :

fc1 = .......... KHz ; fc2 = ..........kHz

?ðSa bande passante est :

BP = [ ..........KHz - ........... KHz ]

Ž - Classification

## Ž.Œ - Filtre idéal

Un filtre est idéal, lorsqu'il présente une amplification en tension constante (Av0) non nulle des signaux qu’il transmet et une amplification en tension nulle pour les autres.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

## Ž. - Filtre réel

Pour un filtre réel le passage de l'état passant à l'état non passant (ou inversement) ne peut pas être immédiat.

## Ž.Ž - Différents types

Ü On distingue quatre types de filtres dont les courbes de l’amplification en fonction de la fréquence sont les suivantes :

| fc 0 f Av Av0 Courbe réelle Courbe idéalle Av0 fc 0 f Av Filtre passe bas BP =[ ....... - ......... ] |  | Filtre passe haut BP =[ ...... - ....... ] |
| --- | --- | --- |
| Av0 fc1 fc2 0 f Av Av f 0 fc2 fc1 Av0 Filtre passe-bande BP =[ ...... -....... ] |  | Filtre coupe-bande BP =[ ..... - ..... ] U [ ...... - ..... ] |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

 - Courbe de gain ou courbe de réponse

IèUn filtre est caractérisé par la courbe de gain qu’on appelle aussi courbe de réponse : G (f),

IèLes caractéristiques d’un filtre sont définies à partir de la courbe de réponse.

| Gc 3 dB G0 G BP fc2 fc1 f Gc 3 dB G0 G fc1 f Courbe idéalle Courbe réelle Filtre passe bande |  |  |  | Filtre passe-bas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IèLa courbe théorique du gain est constituée :

uðD’une partie rectiligne horizontale qui correspond à la bande passante du filtre « BP »,

uðD’une (ou plusieurs) partie oblique représentant la (ou les) bande de fréquences atténuées.

IèLes fréquences de coupure ( fc1 et fc2 ) correspondent à un affaiblissement de «-3 dB» du « gain maximum (G0) » soit :

| Gc = G0 - 3 |  |  |  | G0 : gain maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gc = G(fc1) = G(fc2) |  |  |  | Gc : gain correspond aux fréquences de coupure |

 - Ordre d’un filtre

vèL'ordre d'un filtre est un entier naturel indiquant l’atténuation des signaux par ce filtre,

vèSur la courbe de réponse l'atténuation est plus importante lorsque la pente (en valeur absolue) de la partie oblique est plus grande (la partie rectiligne oblique est plus inclinée vers horizontale).

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Exemple :

| Filtre « F1 » |  |  |  | Filtre « F2 » |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f G G0 f G G0 |  |  |  |  |

?ðPour le filtre  « F1 » la pente est plus ........................... alors il atténue ....................que  « F2 »,

?ðOn dit alors que ...............................de  « F1 » est ..................................... que celui de  « F2 ».

Retenons  :

Plus l'ordre est grand, plus l'atténuation en dehors de la bande passante est importante.

Règle pour déterminer l’ordre d’un filtre :

f 1 décade DG = 20.n f1 f10 G G0

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

IàUne décade est l’intervalle de fréquences [f1 - 10 f1],

Ià« DG » est l’atténuation du gain,

IàPour une décade, l’atténuation du gain est toujours multiple de « 20 », soit :

DG = 20 . n

Ià« n » représente l’ordre du filtre.

uFiltre d’ordre « 1 » : DG = ........ dB/décade,

uFiltre d’ordre « 2 » : DG = ........ dB/décade,

uFiltre d’ordre « n » : DG = ........ dB/décade,

Remarque :

?ðPour une échelle linéaire de fréquence on exprime l'atténuation en « dB / octave »,

?ðUn octave est l'intervalle entre une fréquence « f » et son double « 2f » [f - 2f].

3f1

2f1

f1

f

1 Octave

?ðPour une échelle semi-logarithmique, on exprime l'atténuation en « dB / décade ».

100 f1

10 f1

f1

f

1 Décade

 - Etude d’un filtre passif

## .Œ - Schéma de principe

| Z1 Z2 Ue ie is Us |  |  |  | ¯Ce schéma représente un quadripôle formé par deux impédances ( Z1 et Z2), ¯« Z1» et «Z2» sont constituées par l'association de dipôles passifs ( Résistance, condensateur, Inductance ). |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Remarque

Les impédances des trois éléments passifs ont pour :

| Impédance complexe |  |  |  |  | module |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance | ZR = R |  |  |  | ½ZR½ = R |
| Condensateur | ZC = 1/jCw |  |  |  | ½ZC½ = 1/Cw |
| Inductance | ZL = jLw |  |  |  | ½ZL½ = Lw |
| «R» et «C» en série | ZRC = R + 1/jCw |  |  |  | ½ZRC½=Ö R2 + 1/(Cw)2 |
| «R» et «L» en série | ZRL = R + jLw |  |  |  | ½ZRL½=Ö R2 + (Lw)2 |

## . - Méthode d'étude

IðL'étude d'un filtre consiste à déterminer à partir de son schéma :

uFL’amplification en tension et son module,

uFSa fréquence de coupure,

uFPuis on trace la courbe de réponse du filtre et on déduit l’ordre du filtre.

.Ž - Principe

| Z1 Z2 Ue ie is Us u Soit le schéma suivant : |  | on a : Av = ......................................... avec : u Ue =.................................... = .............................. Ze : impédance d’entrée à « is = ..... » u Us = ............................................... d’où Av = ...................................... = ................................. Av = .................................. |
| --- | --- | --- |

## Prof : BEN MUSTAPHA mounir

## . - Filtre passe - bas

## ..Œ -  Schéma de principe

R

C

Ue

ie

is

Us

Soit le montage suivant :

uL'impédance de la résistance étant :  « R »,

uL'impédance du condensateur étant : « 1 / jCw»,

upour les faibles fréquences, le condensateur présente une impédance élevée par rapport à la résistance     « Zc >> R » ( 1/Cw >> R).

uDans ce cas, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.

R

Ue

Us

uLa tension de sortie « Us » est  pratiquement égale à celle d’entrée « ........... » :

Us = ............

upour les hautes fréquences, impédance du condensateur est très faible,

uDans ce cas, le condensateur se comporte comme un interrupteur fermé,

R

Ue

Us

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

uLa tension de sortie « Us » est  pratiquement ................. :

Us = .............

## .. -  Amplification en tension

µèAv = Us / Ue  = ......................................... = ..........................................

µèModule de « Av » :

½Av½  = ...............................................................

½Av½ = .................................................................. = .....................................................................

= .................................................................. = ......................................................................

µèPosons : w0 = .........................    ð  w02 = ...........................

½Av½ = .................................................................. = .....................................................................

## ..Ž -  Fréquence de coupure

µè w = 0  ð Av = ........................................................................ = .............

G = ......................................... = ........................... = ..............

µè w = w0 ð Av =  ...................................................................... = .............

G = ........................................ = ............................ = ...............

µèOn sait que la fréquence de coupure correspond à un ......................................... du gain de « ....... dB ». Donc la valeur « w = .... » correspond bien à la fréquence de coupure du filtre :

µè   w = w0 = ............................ =...............................  ð f0 = ........................................

f0 = ................................

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

## .. -  Ordre du filtre

IðPour déterminer l'ordre du filtre :

¶àOn fait l'étude pour les fréquences très supérieures à « f0 » (partie oblique de la courbe de réponse « G(f) »).

¶àOn déterminera la variation du gain sur une décade et mettre sous la forme :

DG = 20 . n / décade où « n » représente l’ordre du filtre.

?ð   Av = ..............................................................

?ðPour « f >> f0 » Þ « ......... >> .......... » Þ « .............. >> 1 »       Þ « (..................)2 >> 1 »

?ðDonc on peut négliger « ........... » devant « (w / w0)2 », d’où

Av » ..............................

?ðLe gain correspondant est :

G = 20 log Av  » 20 log......................... » 20 log ....................

?ðDéterminons l’atténuation « DG » pour une « décade » ( f1 et 10 f1) telle que « f1 >> f0 »,

DG = G(10f1) - G(f1) = 20 log....................... - 20 log .........................

Rappel mathématique : log a - log b = log (a / b)

= 20 log ........................ = 20 log .............. = ......... dB/décade

?ð DG = ............ dB/décade ; or.......... dB = ................ dB ;

avec « n » ordre du filtre, d’où « n =...... »,

?ðLe filtre est du «............................................. ».

## .. -  Courbe de réponse

La courbe de réponse est constituée par deux parties :

Cð1èr Partie :

w << w0  Þ   G = 20 log.................................    » 20 log .......... = .............

Að2ème Partie :

w = w0   Þ  G = 20 log................... » ....................

w >> w0  Þ  G = 20 log ...................

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

f G (dB) 10f1 f1 1 décade 20 dB f0 -3 0

## . - Filtre passe - haut

## ..Œ -  Schéma de principe

Soit le montage suivant :

R

C

Ue

ie

is

Us

uL'impédance de la résistance étant :  « R »,

uL'impédance du condensateur étant : « 1 / jCw»,

upour les fréquences basses, le condensateur présente pratiquement une coupure,

R

Ue

Us

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

uLa tension de sortie « Us » est ...................... :

Us = ............

upour les fréquences élevées , le condensateur présente pratiquement une.................................,

R

Ue

Us

uLa tension de sortie « Us » est  pratiquement égale à la tension « ........ »,

Us = .............

## .. -  Amplification en tension

µèAv = Us / Ue  = Z2 / Ze = Z2 / Z1 + Z2

µèModule de «.......... » :

½Av½  = ½Z2½ / ½Z1 + Z2½

½Av½  = ................................................................. = ......................................................................

½Av½  = ................................................................. = ......................................................................

µèPosons : w0 = 1 / RC    ð  w02 = 1 / (RC)2

½Av½  = ................................................................. = ......................................................................

## ..Ž -  Fréquence de coupure

µè w = w0 ð Av = ....................................................... = ...........................

G = 20 log Av = 20 log ...................... = ...........................

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

µèOn sait que la fréquence de coupure correspond à un affaiblissement du gain de « -3 dB ». Donc la valeur « w = w0 » correspond bien à la fréquence de coupure du filtre :

µè   w = w0 = 1 / RC = 2.p.f0  ð f0 = 1 / 2.p.R.C

f0 = 1 / 2.p.R.C

µè w®¥ ð Av = .........................

G = 20 log Av = 20 log ....... = ........ dB

## .. -  Ordre du filtre

IðPour déterminer l'ordre du filtre :

¶àOn fait l'étude pour les fréquences très inférieurs à « f0 ».

¶àOn déterminera la variation du gain sur une décade et mettre sous la forme :

DG = 20 . n / décade où « n » représente l’ordre du filtre.

?ð   Av =..............................................................................

?ðPour « f << f0 » Þ « w0 >> w » Þ « w0 / w >> 1 »    Þ  « (w0 / w)2 >> 1 »

?ðDonc on peut négliger « 1 » devant « (w0 / w)2 », d’où

Av » ......................

?ðLe gain correspondant est :

G = 20 log Av  » 20 log.......................... » 20 log ............................

?ðDéterminons l’atténuation « DG » pour une « décade » ( f1 et 10 f1) telle que « f1 << f0 »,

DG = G(f1) - G(10f1) = 20 log............. - 20 log......................

Rappel mathématique : log a - log b = log (a / b)

= 20 log ....................... = 20 log ............................ = ................. dB/décade

?ð DG = ......... dB/décade ; or -20 dB = -20.n dB ;

avec « n » ordre du filtre, d’où « n = .... »,

?ðLe filtre est du «......................................... ».

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

## .. -  Courbe de réponse

La courbe de réponse est constituée par deux parties :

Cð1èr Partie :

w << w0  Þ  G = 20 log ......................................   » 20 log ....................

Að2ème Partie :

w = w0   Þ  G = 20 log.................... »........... dB

w >> w0  Þ  G = 20 log... =.........

f G (dB) 10f1 f1 1 décade 20 dB f0 -3 0

 - Exercice d’application

On donne le montage d’un filtre :

10 KW

C

1 mF

R

Ue

Us

1 - Déterminer le type et l’ordre de ce filtre ?

2 - Calculer la fréquence de coupure de ce filtre ?

3 - En déduire sa bande passante ?

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Série d’exercices

Exercice n°1

Le quadripôle de la figure suivante représente un filtre est alimenté par une tension alternative (Ue ) ayant une valeur efficace de ( 6V ) et de fréquences variables . Le tableau ci-après présente la variation de la tension de sortie (Us )   suite aux variations  de la fréquence du signal  d'entré.

Ue

Q?

US

Ie

Is

| f(KHz) | 0,2 | 0,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vs | 6 | 5,34 | 4,24 | 4,26 | ......... | 1,08 | 0,54 | 0,21 |
| Av | 1 | 0,89 | ........ | 0,71 | 0,35 | 0,18 | 0,09 | 0,035 |
| G | 0 | ........ | -3 | -5 | -9 | ......... | -21 | -29 |

On vous demande de :

Œ - Compléter le tableau ci -dessus?

 - Tracer la courbe du gain en  utilisant une  échelle  semi-logarithmique ?

Ž - Déterminer graphiquement :

Ž. - La fréquence de coupure, déduire la bande passante (B.P) du quadripôle?

Ž.‚ - L‘amplification en tension (Av) à la fréquence de coupure?

Ž.ƒ - L'ordre du filtre , préciser sa nature ?

 -Proposer un circuit « RC » dont la courbe de réponse G(f) est définie précédemment ?

Exercice n°2

Un filtre alimenté par une tension « Ue = 10 mV ». La valeur de la tension de sortie est relevée pour différentes fréquences.

1 - Compléter le tableau correspondant à ce filtre.

| f(Hz) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Us(v) | 0,5 | ...... | ....... | 5 | ...... | ...... | 3 | ....... |
| Av | ....... | 200 | ....... | ....... | 500 | ....... | ....... | 200 |
| G(dB) | ....... | ........ | 51 | ....... | ....... | 54 | ....... | ........ |

2 - Représenter sur papier semi-logarithmique la courbe G(f)?

3 - Quelle est la nature du filtre ?

4 - Trouver la (ou les) fréquence(s) de coupure ?

5 - En déduire la bande passante ?

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Exercice n°3

On attaque un filtre par une tension alternative d’expression « u1 = 495 sin wt »  (mV).

Le tableau suivant représente la variation de la tension de sortie en fonction de la fréquence de la tension d’entrée.

| f(Hz) | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2(V) | 0,5 | 1 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

1 - Tracer la courbe de réponse de ce filtre ?

2 - Déterminer le type et l’ordre de ce filtre ?

3 - En déduire le fréquence de coupure de ce filtre ?

4 - Ce filtre est-il actif ? Pourquoi ?

Exercice n°4

L’amplification en tension d’un filtre en fonction de la fréquence est donné dans le tableau       suivant :

| f(Hz) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Av | 25 | 25 | 17,75 | 12,5 | 6,25 | 3,16 |

1 - Représenter graphiquement le gain en fonction de la fréquence?

2 - Déterminer la nature du filtre, son ordre et sa bande passante à « -3 dB »?

Exercice n°5

On attaque un filtre par une tension alternative ayant une valeur efficace de « 100 mV » et de fréquence variable allant de « 20 Hz à 5000 Hz ». Le tableau ci-après représente la variation de la tension de sortie en fonction de la fréquence de la tension d’entrée.

| f(Hz) | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Us(V) | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

On demande :

1 - Déterminer le type du filtre et son ordre ?

2 -Compléter le tableau en y ajoutant l’amplification en tension « Av » et le gain « G » correspondant exprimé en « dB » ?

3 -Tracer la courbe « G » en fonction de la fréquence en utilisant une échelle logarithmique pour cette dernière ?

4 - En déduire la fréquence de coupure de ce filtre ?

5 - Est-il un filtre actif ? Pourquoi ?

Prof : BEN MUSTAPHA mounir