2

SYSTEMES SEQUENTIELS

ASYNCHRONES

 - Introduction

. - Expérience

Ià 1° Cas : Soit le circuit électrique suivant :

Nh

Ph

H

m

a

uèLes sorties ne dépendent que seulement des variables binaires d’entrée,

uèEquation :                                        H = a . m

uè                          C’est un système combinatoire,

uèModélisation :

Système combinatoire

e1

en

S1 = f(e1, ...., en)

Sn = f(e1, ...., en)

uèPour étudier ce système, on suit la démarche                  suivante :

µðIdentifier les variables d’entrée et de sortie,

µðEtablir la table de vérité,

µðDresser le tableau de Karnaugh,

µðDéterminer les équations simplifiées,

µðReprésenter le circuit selon la technologie demandée.

Ià 2° Cas : Soit le circuit électrique suivant :

Nh

Ph

KA

m

a

KA1

H

¶ðLes sorties dépendent non seulement des variables d’entrée principales (primaires) mais aussi d’autres variables dites secondaires,

¶ðLes entrées primaires sont des variables binaires dont le changement d’état “ 1 ” ou “ 0 ” dépend d’une action humaine, mécanique ou physique (interrupteur, bouton poussoir ...),

¶ðLes entrées secondaires sont imposées par les états qui proviennent des réactions des sorties du système,

¶ðEquation :                                        KA = a ( m + KA1)

¶ð                                  C’est un système séquentiel

Système

séquentiel

Entrées primaires

Entrées

secondaires

Sorties

¶ðModélisation :

Objectif :

?ðIdentification des systèmes séquentiels,

?ðRésoudre des systèmes séquentiels.

. - Définition

Dans un système séquentiel asynchrone l’état du sortie ne dépend pas uniquement des variables d’entrée mais aussi de la succession des états antérieurs du système, il souvient du passé donc il possède des mémoires.

. - Temps de transition

Soit un relais électromagnétique.

KM

1

0

1

0

t

KM1

DtX

t

KM

KM1

DT : Temps de transition

Ü Pour ce cas, le temps de transition est compris entre l’instant d’application du signal à la sortie de “ KM ” du relais et l’instant où “ KM1 ” change d’état,

ÜLe temps de transition représente un retard.

. - Modélisation

Sorties

primaires

Sorties

secondaires

Système

séquentiel

Entrées primaires

Entrées

secondaires

retard DtX

. - Différents états du système séquentiel

KM

1

0

1

0

t

KM1

DtX

t

vEtat stable                          si                    :                      KM = KM1

vEtat transitoire            si                  :                      KM ¹ KM1

.. - Etat stable

Un système séquentiel asynchrone est dit dans un état stable lorsque tous ses éléments sont eux mêmes dans un état              stable.

.. - Etat transitoire

Le système séquentiel    est dit dans un état transitoire lorsqu’il évolue d’un état d’un état stable vers un autre état stable.

. - Résolution des systèmes séquentiels

Pour la résolution des problèmes séquentiels, on a recours à la méthode matricielle (ou d’HUFFMAN),

IðCette méthode nécessite la démarche suivante :

ÜDiagramme de transitions (Graphe de transitions),

ÜMatrice primitive,

ÜRecherche des états équivalents,

ÜPolygone de liaisons (Graphe de fusionnement),

ÜMatrice réduite,

ÜMatrice (s) de relais (ou excitation) secondaire (s),

ÜEquation (s) de relais secondaire (s),

ÜMatrice (s) de sortie (s),

ÜEquation (s) de sortie (s),

ÜSchéma selon la technologie demandée ( électrique, électronique ou pneumatique).

 - Synthèse d’un système séquentiel asynchrone

. - Exemple

Soit le système de d'aspiration et de refoulement de l’eau suivant :

uL'aspiration et le refoulement sont assurés par un            moto-pompe commandé par deux boutons poussoirs “ S1 ” et “ S2 ” de la manière suivante :

èune impulsion sur “ S1 ” provoque la mise en marche du moteur,

èune impulsion sur “ S2 ” provoque l'arrêt du moteur,

è l'appui simultané sur “ S1 ” et “ S2 ” provoque l'arrêt du moteur.

On demande de déterminer l'équation logique du moteur “ M ” ainsi que le schéma électrique de son circuit.

. - Etude d’un système séquentiel par la méthode

matricielle

.. - Graphe de transition

uC’est un diagramme qui reflète l’ensemble des conditions de fonctionnement, il comprend :

?àLes états stables qui sont numérotés et encerclés,

?àLes états transitoires (instables) sont indiqués par des flèches orientées indiquant les possibilités d’évolution d’un état stable vers un autre état              stable.

Remarque :

En passant d’un état stable vers un autre, une seul variable d’entrée change d’état.

O Analysons le fonctionnement :

Etat    1

S1 = 0

S2 = 0

M = 0

Etat    2

S1 = 1

S2 = 0

M = 1

Etat    3

S1 = 0

S2 = 0

M = 1

Etat    4

S1 = 0

S2 = 1

M = 0

Etat    5

S1 = 1

S2 = 1

M = 0

¶On constate que pour le même état des variables d’entrée l’état de la variable    de la sortie a changé !!

1

00

3

M

S1S2

N

0

01

4

¶Ce fonctionnement ne peut pas avoir lieu pour la logique combinatoire, nous somme confrontés à un problème de logique séquentiel.

10

0

00

1

1

2

0

11

5

.. - Matrice primitive

ÜLa matrice primitive traduit le graphe de transitions sous forme d’un tableau ayant :

uNombre de lignes est égal aux nombres des états stables,

uNombre de colonnes est égal aux nombres des combinaisons possibles des variables d’entrée,

ÜEn ajoutant les colonnes des variables de sortie,

ÜChaque ligne comporte un seul état stable, qui se porte dans la colonne ayant la même combinaison de variables d’entrée primaires,

ÜLes liaisons orientées du graphe de transitions sont remplacées par des états transitoires numérotés et non encerclés,

ÜIl y aurait donc autant d’état transitoire qu’il y a des liaisons orientées sur le graphe de transition,

ÜL’état transitoire porte le même numéro que l’état stable vers lequel on évolue,

ÜL’état transitoire est placé dans la case constituant l’intersection de la ligne de l’état stable qui le précède et de la colonne de l’état stable qui le suit.

| 00 | 01 | 11 | 10 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1ére ligne | 4 |  | 2 | 0 |
| 2éme ligne 2 3 |  | 5 |  | 1 |
| 3éme ligne 3 | 4 |  | 2 | 1 |
| 4éme ligne 4 1 |  | 5 |  | 0 |
| 5 5éme ligne | 4 |  | 2 | 0 |

.. - Codage des lignes de la matrice primitive

FComme l’on a indiqué précédemment, pour pouvoir résoudre le problème il faut faire appel à des variables            secondaires appelées encore excitation secondaire,

FLe nombres de ces variables est déterminer à partir de celui de lignes de la matrice primitive de la manière suivante :

èMatrice de “ 2 ” lignes ® “ 1 ” excitation secondaire,

èMatrice de “ 3 ” à “ 4 ” lignes ® “ 2 ” excitation secondaire,

èMatrice de “ 5 ” à “ 8 ” lignes ® “ 3 ” excitation secondaire,

S1S2

XYZ

|  | 00 | 01 | 11 | 10 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 |  | 4 |  | 2 | 0 |
| 2 001 | 3 |  | 5 |  | 1 |
| 3 011 |  | 4 |  | 2 | 1 |
| 4 010 | 1 |  | 5 |  | 0 |
| 5 110 |  | 4 |  | 2 | 0 |
| 111 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |

.. - Graphe de fusionnement

¶Le nombre d’excitation secondaires obtenus dans la matrice primitive n’étant pas définitif. Il est possible de le réduire de façon à obtenir une solution plus économique,

¶Deux ou plusieurs lignes peuvent être fusionnées si les états stables ou transitoires se superposent avec des états portant le même numéro ou avec des case vides,

¶Les états de sortie n’interviennent pas dans les superpositions possibles,

¶Le polygone de liaison a autant de sommet qu’il y a de lignes dans la matrice primitive (nombre des états stables).

D’après notre matrice, le polygone de liaison est le suivant :

| 1 * * 3 * 4 * 2 5 * |  | ules lignes fusionnantes sont : 1 , 4 et 5 2 , 3 et 5 uOn peut avoir deux cas : Choisir les groupements : (1;4;5) et (2;3) Choisir les groupements : (1;4) et (2;3;5) |
| --- | --- | --- |

uAinsi on réduit les lignes de la matrice primitive à “ 2 ” lignes au lieu de “ 5 ”.

.. - Matrice réduite

Ið La matrice réduite possède :

Cðmême nombre de colonne que celui de la matrice primitive,

AðLe nombre de lignes est égale au nombre de groupement obtenus par le polygone de liaison.

La matrice réduite comporte deux lignes donc on utilise une seul variable secondaire.

x

S1S2

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 4 5 Ligne1 (1;4;5) 00 |  |  |  | Ligne1 (1;4;5) 2 |
| 2 Ligne2 (2;3) 01 |  | 3 4 | 5 |  |

Donc il nous reste qu’a déterminer les équations de “ X ” et de la sortie “ M ” (moteur).

.. - Equations des excitations secondaires

IðPour afficher les valeurs des états stables et des états transitoires sur la matrice de l’excitation secondaire, on opère de la manière suivante :

CðChaque état stable prend la valeur de la variable              secondaire d’entrée (“ x ” dans notre cas), située sur la même ligne,

AðChaque état transitoire prend le même valeur que l’état stable correspondant.

x

S1S2

x

S1S2

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X = S1S2 + x S2 = S2 (S1+ x) |  |  |  |  |  |

.. - Equations de sortie

IðPour afficher les valeurs des états stables et des états transitoires sur la matrice de sortie on opère de la manière suivante :

CðChaque état stable prend la valeur correspondante donnée par le graphe de transition ou par le tableau des états de sortie (voir la matrice primitive),

AðLes états transitoires peuvent prendre des valeurs différentes selon la technologie qu’on désire utiliser (technologie rapide, lente ou indifférente).

... - Système à technologie rapide

x

S1S2

x

S1S2

IðL’état transitoire prend la valeur de l’état stable vers lequel il évolue.

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 4 5 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 3 1 |  | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |

... - Système à technologie lente

x

S1S2

x

S1S2

IðL’état transitoire prend la valeur de l’état stable        précédent.

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 4 5 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 3 1 |  | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

... - Système à technologie indifférente

IðL’état transitoire prend :

CðLa valeur de l’état stable s’il relie deux états stables ayant la même valeur de sortie,

AðLa valeur “ f ” (“ 0 ” ou “ 1 ”) s’il relie deux états stables ayant des valeurs de sortie différentes.

x

S1S2

x

S1S2

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 4 5 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | f |  |
| 3 1 |  | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | f | f | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | M = x |  |  |  |  |  |

Remarque :

Généralement c’est la technologie indifférente qui est utilisée.

Schéma à contact

| X = S2 (S1+ x) |  | M = x |
| --- | --- | --- |

Ph

N

x

M

X

S1

S2

Exercice d’application

On désire commander la lampe “ L ” à partir d’un bouton poussoir “ S1 ”, la première impulsion sur “ S1 ” allume la lampe, la deuxième impulsion l’éteint.

Déterminer le schéma électrique de fonctionnement de cette lampe par la méthode matricielle.

SYSTEME SEQUENTIELS

ASYNCHRONES

 - Introduction

. - Expérience

Ià 1° Cas : Soit le circuit électrique suivant :

N

Ph

H

m

a

uèLa sortie ne ....................................que seulement des variables binaires ...............................,

uèEquation :                                                                            H = ........................

uè                                                                C’est un système ..................................................,

uèModélisation :

.....................................

....................................

e1

en

S1 = ...........................

Sn = ..............................

uèPour étudier ce système, on suit la démarche suivante :

µðIdentifier les variables d’.............................. et de.............................,

µðEtablir la .................................................,

µðDresser le tableau de ..........................................,

µðDéterminer les équations ...................................,

µðReprésenter le circuit selon la technologie demandée.

Ià 2° Cas : Soit le circuit électrique suivant :

Nh

Ph

KA

KA1

m

a

H

¶ðLes sorties dépendent non seulement des variables .................................................... (........................................) mais aussi d’autres variables dites ..................................................,

¶ðLes entrées primaires sont des variables binaires dont le changement d’état “ ....” ou “ ...... ” dépend d’une action ..............................., ................................. ou ................................ (interrupteur, bouton poussoir ...),

¶ðLes entrées secondaires sont imposées par les états qui proviennent des réactions des sorties du système,

¶ðEquation :                                              KA = ..........................................................

¶ð                                                                                        C’est un système .............................................

¶

Sorties

ðModélisation :

Système

...............................

Entrées .........................

Entrées

..............................

Objectif :

?ðIdentification des systèmes séquentiels,

?ðRésoudre des systèmes séquentiels.

. - Définition

Dans un système séquentiel asynchrone l’état du sortie ne dépend pas uniquement ............................................................. mais aussi de la succession des états .................................. du système, il souvient du passé donc il possède des ...........................................

. - Temps de transition

KM

1

0

1

0

t

KM1

..........

t

KM

KM1

Soit un relais électromagnétique.

DT : Temps de transition

Ü Pour ce cas, le temps de transition est .............................. entre l’instant d’application du signal à la ............................... de “ ....... ” du relais et l’instant où “ ........ ” change .................,

ÜLe temps de transition représente un ..........................................

. - Modélisation

Sorties

....................

Sorties

........................

Système

séquentiel

Entrées

......................

Entrées

..........................

....................

. - Différents états du système séquentiel

KM

1

0

1

0

t

KM1

DtX

t

vEtat stable                                  si                    :                      KM....... KM1

vEtat transitoire            si                  :                      KM ....... KM1

.. - Etat stable

Un système séquentiel asynchrone est dit dans un état stable lorsque tous ses éléments sont eux mêmes dans un état ......................................

.. - Etat transitoire

Le système séquentiel    est dit dans un état transitoire lorsqu’il .......................d’un état d’un état ............................vers un autre éta t................................

. - Résolution des systèmes séquentiels

Pour la résolution des problèmes séquentiels, on a recours à la méthode matricielle                                  (ou d’HUFFMAN),

IðCette méthode nécessite la démarche suivante :

ÜDiagramme de transitions (Graphe de transition),

ÜMatrice primitive,

ÜRecherche des états équivalents,

ÜPolygone de liaisons (Graphe de fusionnement),

ÜMatrice réduite,

ÜMatrice (s) de relais (ou excitation) secondaire (s),

ÜEquation (s) de relais secondaire (s),

ÜMatrice (s) de sortie (s),

ÜEquation (s) de sortie (s),

ÜSchéma selon la technologie demandée ( électrique, électronique ou pneumatique).

 - Synthèse d’un système séquentiel asynchrone

. - Exemple

Soit le système de d'aspiration et de refoulement de l’eau suivant :

uL'aspiration et le refoulement sont assurés par un            moto-pompe commandé par deux boutons poussoirs “ S1 ” et “ S2 ” de la manière suivante :

èune impulsion sur “ S1 ” provoque la mise en marche du moteur,

èune impulsion sur “ S2 ” provoque l'arrêt du moteur,

è l'appui simultané sur “ S1 ” et “ S2 ” provoque l'arrêt du moteur.

On demande de déterminer l'équation logique du moteur “ M ” ainsi que le schéma électrique de son circuit.

. - Etude d’un système séquentiel par la méthode    matricielle

.. - Graphe de transition

uC’est un diagramme qui reflète l’ensemble des conditions de fonctionnement, il comprend :

?àLes états stables qui sont numérotés et encerclés,

?àLes états transitoires (instables) sont indiqués par des flèches orientées indiquant les possibilités d’évolution d’un état stable vers un autre état    stable.

Remarque :

En passant d’un état stable vers un autre, une seul variable d’entrée change d’état.

O Analysons le fonctionnement :

Etat    1

S1 = 0

S2 = 0

M = 0

Etat    2

S1 = ...

S2 = ..

M = ..

Etat    3

S1 = ..

S2 = ..

M = ..

Etat    4

S1 = ..

S2 = ..

M = ..

Etat    5

S1 = ..

S2 = ..

M = ..

¶On constate que pour le même état des variables ................................ l’état de la variable    de la .......................... a ........................... !!

¶Ce fonctionnement ne peut pas avoir lieu pour la logique combinatoire, nous somme confrontés à un problème de .........................................................

M

S1S2

N

3

0

00

1

5

2

4

.. - Matrice primitive

ÜLa matrice primitive traduit le graphe de transitions sous forme d’un tableau ayant :

uNombre de .................................. est égal aux nombres des états ......................................,

uNombre de ................................. est égal aux nombres des ......................................... possibles des variables ...............................,

ÜEn ajoutant les colonnes des variables de sortie,

ÜChaque ligne comporte un seul état ...................................., qui se porte dans la colonne ayant la même combinaison de variables d’entrée primaires,

ÜLes liaisons orientées du graphe de transitions sont remplacées par des états ........................... numérotés et non encerclés,

ÜIl y aurait donc autant d’état transitoire qu’il y a des ...................................................... sur le graphe de transition,

ÜL’état transitoire porte le ........................... numéro que l’état stable vers lequel on évolue,

ÜL’état transitoire est placé dans la case constituant l’........................................ de la ligne de l’état stable qui le .......................................e et de la colonne de l’état stable qui le.....................

| 00 | 01 | 11 | 10 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.. - Codage des lignes de la matrice primitive

FComme l’on a indiqué précédemment, pour pouvoir résoudre le problème il faut faire appel à des variables secondaires appelées encore.................................................................,

FLe nombres de ces variables est déterminer à partir de celui de lignes de la matrice primitive de la manière suivante :

èMatrice de “ 2 ” lignes ® “ ... ” excitation secondaire,

èMatrice de “ 3 ” à “ 4 ” lignes ® “ ..... ” excitation secondaire,

èMatrice de “ 5 ” à “ 8 ” lignes ® “ ..... ” excitation secondaire,

S1S2

XYZ

|  | 00 | 01 | 11 | 10 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |
| 011 |  |  |  |  |  |
| 010 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |

.. - Graphe de fusionnement

¶Le nombre d’excitation secondaires obtenus dans la matrice primitive n’étant pas définitif. Il est possible de le réduire de façon à obtenir une solution plus économique,

¶Deux ou plusieurs lignes peuvent être fusionnées si les états stables ou transitoires se superposent avec des états portant le ..................................................... ou avec des case vides,

¶Les états de sortie n’interviennent pas dans les superpositions possibles,

¶Le polygone de liaison a autant de sommet qu’il y a de ................... dans la matrice primitive (nombre des états .....................).

D’après notre matrice, le polygone de liaison est le suivant :

| 1 * * 3 * 4 * 2 5 * |  | ules lignes fusionnantes sont : ... , ... et ... ... , ... et ... uOn peut avoir deux cas : -Choisir les goupements : ( ; ; ) et ( ; ) -Choisir les goupements : ( ; ) et ( ; ; ) |
| --- | --- | --- |

uAinsi on réduit les lignes de la matrice primitive à “ .... ” lignes au lieu de “ ..... ”.

.. - Matrice réduite

Ið La matrice réduite possède :

Cð....................................... nombre de colonne que celui de la matrice primitive,

AðLe nombre de lignes est égale au nombre de .................... obtenus par le polygone de liaison.

La matrice réduite comporte deux lignes donc on utilise une seul variable secondaire.

x

S1S2

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ligne1 ( ; ; ) 00 |  |  |  |  |
| Ligne2 ( ; ) 01 |  |  |  |  |

Donc il nous reste qu’a déterminer les équations de “ X ” et de la sortie “ M ” (moteur).

.. - Equations des excitations secondaires

IðPour afficher les valeurs des états stables et des états transitoires sur la matrice de l’excitation secondaire, on opère de la manière suivante :

CðChaque état stable prend la valeur de la variable .................................................... (“ x ” dans notre cas), située sur la même .....................................,

AðChaque état transitoire prend le ............................... valeur que ........................ correspondant.

x

S1S2

x

S1S2

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X = ............................................................ |  |  |  |  |  |

.. - Equations de sortie

IðPour afficher les valeurs des états stables et des états transitoires sur la matrice de sortie on opère de la manière suivante :

CðChaque état stable prend la valeur ........................................... donnée par le graphe de transition ou par le tableau des états de sortie (voir la matrice primitive),

AðLes états transitoires peuvent prendre des valeurs différentes selon la technologie qu’on désire utiliser (technologie rapide, lente ou indifférente).

... - Système à technologie rapide

IðL’état transitoire prend la valeur de l’état stable vers lequel il ........................................

x

S1S2

x

S1S2

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

... - Système à technologie lente

IðL’état transitoire prend la valeur de l’état stable ............................................

x

S1S2

x

S1S2

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

... - Système à technologie indifférente

IðL’état transitoire prend :

CðLa valeur de l’état stable s’il relie deux états stables ayant la ........................ valeur de sortie,

AðLa valeur “ f ” (“ 0 ” ou “ 1 ”) s’il relie deux états stables ayant des valeurs de sortie ..............................................

x

S1S2

x

S1S2

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | M =................. |  |  |  |  |  |

Remarque :          Généralement c’est la technologie indifférente qui est utilisée.

Schéma à contact

| X = ................................. |  | M =.................. |
| --- | --- | --- |

Ph

N

M

X

Exercice d’application

On désire commander la lampe “ L ” à partir d’un bouton poussoir “ S1 ”, la première impulsion sur “ S1 ” allume la lampe, la deuxième impulsion l’éteint.

Déterminer le schéma électrique de fonctionnement de cette lampe par la méthode matricielle.