SYSTEMES COMBINATOIRES

Œ - Définition

Un système automatisé est dit combinatoire si l’état logique de chacune de ses sorties dépend uniquement  de l’état logique des entrées.

Sn

S2

S1

en

e2

e1

Système combinatoire

Exemple :

O Montage d’éclairage: Va et vient

Ce montage est défini par la fonction «  OU EXCLUSIF ».

E= S1Å S2 = S1S2 + S1S2

E

S2

S1

>1

&

&

1

1

 - Méthode de synthèse des systèmes combinatoires

I L’étude d’un système combinatoire nous impose à suivre la démarche suivante :

?ðdéfinir les variables d’entrée et de sortie,

?ðAnalyser le fonctionnement et dresser la table de vérité,

?ðEcrire les équations logiques de sortie sous leur forme canonique complète,

?ðSimplifier ces équations algébriquement ou par le tableau de Karnaugh,

?ðRegrouper toutes les équations simplifiées,

?ðReprésenter le schéma logique de la solution,

?ðReprésenter le schéma de réalisation selon la technologie utilisée,

?ðSimuler les résultats obtenus puis réaliser éventuellement la solution.

Ž - Applications

Ž.Œ - Exemple N°1

JðOn désire allumer ou éteindre une lampe « E » de deux endroits différents à l’aide de deux interrupteurs « S1» et « S2 » mais on désire également éteindre par « S1» si l’allumage à été provoqué par « S2 » et éteindre par « S2 » si l’allumage à été provoqué par « S1».

@ðEcrire l’équation logique de « E » et représenter le schéma électrique.

I Correction :

Identification des variables d’entrée et de sortie :

µè Les variables d’entrée : S1 et S2

µè Les variables de sortie : E

| ‚ Table de vérité |  |  |  |  |  |  | ƒ Equation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | E |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | E = S1.S2 + S1.S2 |
|  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| „ Table de Karnaugh |  |  |  |  |  |  | … Equation |  |
| S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s2 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | E = S1.S2 + S1.S2 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |  |

† - Schéma logique

E

S2

S1

>1

&

&

1

1

‡ - Schéma électrique

E

S2

S2

S1

S1

N

Ph

Ž. - Exemple N°2

KðSoit le montage suivant :

Conciergerie

H

S4

S3

S2

S1

Intérieure de l’immeuble

Entrée

L’une des variantes du montage dit « jour » et « nuit » est définie par l’énoncé suivant :

Une porte d’entrée d’un immeuble est équipée d’une gâche électrique « G ». Un bouton poussoir « S1 » est situé à l’extérieure de l’immeuble. Un bouton « S2 » est placé à l’intérieur de l’immeuble. Un bouton poussoir « S3 » est situé dans la loge du concierge. Un bouton « S4 » permet de coder l’horaire du jour et de la nuit ; on admet que :

u entre 22 h et 24 h et entre 0 h et 6 h on a S4 = 1,

u entre 6 h et 22 h on a S4 = 0,

Le fonctionnement du système est le suivant :

¶ðPendant le jour (S4 = 0), l’action sur l’un ou l’autre des trois boutons poussoirs « S1 » , « S2 » et « S3 » permet l’ouverture de la porte et le fonctionnement de la sonnerie « H »,

¶ðPendant la nuit (S4 = 1), l’action sur « S1 » permet le fonctionnement de la sonnerie alors que « S2 » et « S3 » permettent l’ouverture de la porte et le fonctionnement de la sonnerie.

?On demande de résoudre le problème.

I Correction :

µèVariables  d’entrée : S1 , S2 , S3 , S4

µèVariables de sortie : G , H

µðTable de vérité

| S1 | S2 | S3 | S4 | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

µðEquations

S3S4

S3S4

| S1S2 S1S2 | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  | H |
|  | G = S1.S4+S2+S3 |  |  |  |  |  |  |  | H = S1 + S2 +S3 |  |  |  |  |

µð Schéma électrique

N

S

G

S3

S2

S1

S4

S3

S2

S1

Ph

Ž.Ž - Exemple N°3

JðUn dispositif de pesage de paquets est constitué d’un plateau agissant sur trois minicapteurs « S1 », « S2 » et « S3 ».

> 5000 g

> 500 g

> 50 g

S3

S2

S1

¶F« S1 » change d’état binaire pour des paquets dont la masse est supérieure ou égale à 50 g,

¶F« S2 » change d’état binaire pour des paquets dont la masse est supérieure ou égale à 500 g,

¶F« S3 » change d’état binaire pour des paquets dont la masse est supérieure ou égale à 5000 g.

On dispose d’un pupitre indicateur par affichage lumineux.

| H1 |  | Masse < 50 g |
| --- | --- | --- |
| H2 |  | Masse comprise entre 50 g et 500 g |
| H3 |  | Masse comprise entre 500 g et 5000 g |
| H4 |  | Masse > 5000 g |

IEcrire les équations de « H1 » ; « H2 » ; « H3 » et « H4 ».

I Correction :

µèVariables  d’entrée : S1 , S2 , S3

µèVariables de sortie : H1 , H2 , H3 , H4

µðTable de vérité

| S1 | S2 | S3 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

µð Equations

S2S3

S2S3

| S1 S1 | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  | S1 S1 | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | - | - | - |  |  | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 1 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | - | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | H1 |  |  |  |  |  |  | H2 |
|  | H1 = S1 |  |  |  |  |  |  | H2 = S1.S2 |  |  |  |  |
| S2S3 S2S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 S1 | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| 0 | 0 | - | - | - |  |  | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 1 | 0 | - | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  |  | H3 |  |  |  |  |  |  | H4 |
|  | H3 = S2.S3 |  |  |  |  |  |  | H4 = S2 |  |  |  |  |

µð Schéma électrique

H4

H3

H2

H1

S2

N

S2

S1

S3

S2

S1

Ph

PROBLEMES  LOGIQUES  COMBINATOIRES

Problème N°1

LðUne cave est constituée de 3 chambres dont l’éclairage s’effectue de la façon suivante :

µðUne personne entre et actionne l’interrupteur « S1 » , la lampe « E1 » s’allume, il continu dans la deuxième chambre et actionne l’interrupteur « S2 », lampe « E2 » s’allume et « E1» s’éteint . Il termine par la troisième chambre et actionne « S3 », lampe « E3 » s’allume et « E2 » s’éteint.

µðEn sortant , il actionne « S3 », « E3 » s’éteint et « E2 » s’allume, il actionne « S2  », « E2 » s’éteint et « E1 »          s’allume enfin il actionne « S1 », « E1 » s’éteint.

IðAucune lampe ne s’allume si les interrupteurs ne sont pas actionnés successivement.

?èReprésenter le schéma électrique qui correspond au fonctionnement.

E3

E2

E1

S3

S2

S1

Entrée

Correction du problème n°1

µèLes variables d’entrée :S1 , S2 , S3

µèLes variables de sortie :E1 , E2 , E3

| µðTable de vérité |  | µðEquations |
| --- | --- | --- |

S1S2

| S3 S1 | S2 | S3 | E1 | E2 | E3 |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| S1S2 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | E1 = S1.S2.S3 |  |  |  |  |
| S3 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| S1S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 = S1.S2.S3 |  |  |  |  |
| S3 µðSchéma électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| Ph N E3 E2 E1 S3 S2 S1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 = S1.S2.S3 |  |  |  |  |

Problème N°2

KðDans un cabinet médical , une sonnerie « H » doit fonctionner :

µðSi un malade ouvre la porte. A cet effet , la sonnerie fonctionne et ne s’arrête que lorsque la porte est à nouveau fermée.

µðSi pendant la nuit , la porte étant verrouillée « S1 » est actionné ( appel de nuit ) un malade actionne un bouton poussoir extérieur « S2 » , la sonnerie « H » fonctionne.

?èOn demande de déterminer l'équation de « H » et de représenter le schéma électrique.

H

porte

S1

S2

Problème N°3

LðDispositif de tri des pièces en fonction de leurs dimensions.

a

b

d

c

axe d’articulation

axe d’articulation

pointe fixe

Un dispositif destiné à contrôler des pièces de forme cylindrique est constitué comme ci-contre.

Il y a deux palpeurs qui contrôlent l’un le diamètre, l’autre la longueur.

vLe palpeur qui contrôle le diamètre comporte 2 contacts « a » et « b ».

¶ðSi la dimension est bonne : a = 0 , b = 0

¶ðSi la dimension est trop grande : a = 1 , b = 0

¶ðSi la dimension est trop petite : a = 0 , b = 1

vLe palpeur qui contrôle la longueur comporte 2 contacts « c » et « d ».

¶ðSi la dimension est bonne : c = 0 , d = 0

¶ðSi la dimension est trop grande : c = 1 , d = 0

¶ðSi la dimension est trop petite : c = 0 , d = 1

uLe dispositif doit permettre de trier les pièces de la façon suivante :

µðPièces dont les cotes sont bonnes : voyant « B » s’allume,

µðPièces dont une cote est au-dessus de la valeur nominale, l’autre est bonne ou dont les 2 cotes sont au-dessus de la valeur nominale et qui doivent être usinées à nouveau : voyant « U » s’allume,

µðPièces dont une ou deux cotes sont au-dessous de la valeur nominale et qui doivent être rebutées (rejetées) : voyant « R » s’allume.

IOn demande :

ðD’établir les équations des voyants « B » , « U » et « R ».

ðReprésenter le schéma électrique correspondant.

Problème N°4

JðUn dispositif de tri des objets suivant leur hauteur comprend « 3 » palpeurs « a », « b » et « c ».

ILe fonctionnement est le suivant :

µQuand un petit paquet se présente, il y a action sur « a » seul,

µQuand un paquet moyen se présente, il y a action sur « a » et « b » ,

µQuand un grand paquet se présente, il y a action sur « a » , « b » et « c ».

Déplacement des objets

a

b

c

?ðOn demande d’établir les équations des voyants « P », « M » et « G » qui signalent la présence d’un petit paquet, d’un paquet moyen, d’un grand paquet. En l’absence de paquets les 3 voyants sont éteintes.

Problème N°5

JðDispositif de transfert des pièces

Ce dispositif est constitué comme indiqué ci-contre.

arrivée pièces

V

H

m

d

c

d

P’’

P’

P

Les pièces descendent par gravité dans une goulotte « G »,

vðLorsque la tige du vérin « H » rentre une pièce vient en « P »,

vðA la fin de la rentrée de la tige de « H », il y a action sur le contact « a »,

vðL’action sur « a » donne à « V » la valeur « 0 » ; sa tige rentre,

vðA la fin de la rentrée de la tige « V », il y a action sur  le contact « c »,

vðL’action sur « c » donne à « H » la valeur « 1 » ; sa tige sort. La pièce vient en « P »,

vðL’action sur « b » donne à « V » la valeur « 1 » ; sa tige sort. La pièce vient en « P’’ » d’où elle s’évacue par gravité,

vðA la fin de la sortie de la tige « V », il y a action sur le contact « d »,

vðL’action sur « d » donne à « H » la valeur « 0 ». Sa tige rentre.

ITrouver les équations et les schémas de la commande de deux vérins « V » et « H ».

SYSTEMES COMBINATOIRES

Œ - Définition

Un système automatisé est dit combinatoire si.............................................................. dépend uniquement  de l’état logique .............................

Sn

S2

S1

en

e2

..................................................

..................................................

e1

Exemple :

O Montage d’éclairage: Va et vient

Ce montage est défini par la fonction «  OU EXCLUSIF ».

E= S1Å S2 = S1S2 + S1S2

E

S2

S1

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

 - Méthode de synthèse des systèmes combinatoires

I L’étude d’un système combinatoire nous impose à suivre la démarche suivante :

?ðdéfinir les variables d’entrée et de sortie,

?ðAnalyser le fonctionnement et dresser la table de vérité,

?ðEcrire les équations logiques de sortie sous leur forme canonique complète,

?ðSimplifier ces équations algébriquement ou par le tableau de Karnaugh,

?ðRegrouper toutes les équations simplifiées,

?ðReprésenter le schéma logique de la solution,

?ðReprésenter le schéma de réalisation selon la technologie utilisée,

?ðSimuler les résultats obtenus puis réaliser éventuellement la solution.

Ž - Applications

Ž.Œ - Exemple N°1

JðOn désire allumer ou éteindre une lampe « E » de deux endroits différents à l’aide de deux interrupteurs « S1» et « S2 » mais on désire également éteindre par « S1» si l’allumage à été provoqué par « S2 » et éteindre par « S2 » si l’allumage à été provoqué par « S1».

@ðEcrire l’équation logique de « E » et représenter le schéma électrique.

I Correction :

Identification des variables d’entrée et de sortie :

µè Les variables d’entrée : ...... et ......

µè Les variables de sortie : ............

| ‚ Table de vérité |  |  |  |  |  |  |  | ƒ Equation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | E |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E = .................................. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Prof : BEN MUSTAPHA mounir |  |
| „ Table de Karnaugh |  |  |  |  |  |  |  | … Equation |  |
|  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | E = ................................. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

† - Schéma logique

E

S2

S1

>1

&

&

1

1

‡ - Schéma électrique

E

N

Ph

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Ž. - Exemple N°2

KðSoit le montage suivant :

L’une des variantes du montage dit « jour » et « nuit » est définie par l’énoncé suivant :

Conciergerie

H

S4

S3

S2

S1

Intérieure de

l’immeuble

Entrée

Une porte d’entrée d’un immeuble est équipée d’une gâche électrique « G ». Un bouton poussoir « S1 » est situé à l’extérieure de l’immeuble. Un bouton « S2 » est placé à l’intérieur de l’immeuble. Un bouton poussoir « S3 » est situé dans la loge du concierge. Un bouton « S4 » permet de coder l’horaire du jour et de la nuit ; on admet que :

u entre 22 h et 24 h et entre 0 h et 6 h on a S4 = 1,

u entre 6 h et 22 h on a S4 = 0,

ILe fonctionnement du système est le suivant :

¶ðPendant le jour (S4 = 0), l’action sur l’un ou l’autre des trois boutons poussoirs « S1 » , « S2 » et « S3 » permet l’ouverture de la porte et le fonctionnement de la sonnerie « H »,

¶ðPendant la nuit (S4 = 1), l’action sur « S1 » permet le fonctionnement de la sonnerie alors que « S2 » et « S3 » permettent l’ouverture de la porte et le fonctionnement de la sonnerie.

? On demande de résoudre le problème.

I Correction :

µèVariables  d’entrée : ..... , ......., ....... ,.......

µèVariables de sortie :...... ,........

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

µðTable de vérité

µðEquations

S3S4

S3S4

| S1S2 S1S2 | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  | H |
|  | G = ............................ |  |  |  |  |  |  |  | H = ............................... |  |  |  |  |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

µð Schéma électrique

G

N

S

Ph

Ž.Ž - Exemple N°3

paquet

plateau

> 500 g

> 50 g

S3

S2

S1

JðUn dispositif de pesage de paquets est constitué d’un plateau agissant sur trois minicapteurs « S1 », « S2 » et « S3 ».

¶F« S1 » change d’état binaire pour des paquets dont la masse est supérieure ou égale à 50 g,

> 5000 g

¶F« S2 » change d’état binaire pour des paquets dont la masse est supérieure ou égale à 500 g,

¶F« S3 » change d’état binaire pour des paquets dont la masse est supérieure ou égale à 5000 g.

I On dispose d’un pupitre indicateur par affichage lumineux.

| H1 |  | Masse < 50 g |
| --- | --- | --- |
| H2 |  | Masse comprise entre 50 g et 500 g |
| H3 |  | Masse comprise entre 500 g et 5000 g |
| H4 |  | Masse > 5000 g |

IEcrire les équations de « H1 » ; « H2 » ; « H3 » et « H4 ».

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

I Correction :

µèVariables  d’entrée : ....., ....... ,........

µèVariables de sortie : ........ , ........ , ........ ,......

µðTable de vérité

µð Equations

S2S3

S2S3

| S1 S1 | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | H1 = ......................... |  |  |  |  |  |  | H2 = ...................... |  |  |  |  |
| S2S3 S2S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 S1 | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | H3 = ....................... |  |  |  |  |  |  | H4 = ......................... |  |  |  |  |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

PROBLEMES  LOGIQUES  COMBINATOIRES

Problème N°1

E3

E2

E1

S3

S2

S1

Entrée

LðUne cave est constituée de 3 chambres dont l’éclairage s’effectue de la façon suivante :

µðUne personne entre et actionne l’interrupteur « S1 » , la lampe « E1 » s’allume, il continu dans la deuxième chambre et actionne l’interrupteur « S2 », lampe « E2 » s’allume et « E1» s’éteint . Il termine par la troisième chambre et actionne « S3 », lampe « E3 » s’allume et « E2 » s’éteint.

µðEn sortant , il actionne « S3 », « E3 » s’éteint et « E2 » s’allume, il actionne « S2  », « E2 » s’éteint et « E1 » s’allume enfin il actionne « S1 », « E1 » s’éteint.

IðAucune lampe ne s’allume si les interrupteurs ne sont pas actionnés successivement.

?èReprésenter le schéma électrique qui correspond au fonctionnement.

Problème N°2

H

porte

S1

S2

KðDans un cabinet médical , une sonnerie « H » doit fonctionner :

µðSi un malade ouvre la porte. A cet effet , la sonnerie fonctionne et ne s’arrête que lorsque la porte est à nouveau fermée.

µðSi pendant la nuit , la porte étant verrouillée « S1 » est actionné ( appel de nuit ) un malade actionne un bouton poussoir extérieur « S2 » , la sonnerie « H » fonctionne.

?èOn demande de déterminer l'équation de « H » et de représenter le schéma électrique.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Problème N°3

LðDispositif de tri des pièces en fonction de leurs dimensions.

Un dispositif destiné à contrôler des pièces de forme cylindrique est constitué comme ci-contre.

Il y a deux palpeurs qui contrôlent l’un le diamètre, l’autre la longueur.

vLe palpeur qui contrôle le diamètre comporte 2 contacts « a » et « b ».

¶ðSi la dimension est bonne : a = 0 , b = 0

¶ðSi la dimension est trop grande : a = 1 , b = 0

¶ðSi la dimension est trop petite : a = 0 , b = 1

a

b

d

c

axe d’articulation

axe

d’articulation

pointe fixe

vLe palpeur qui contrôle la longueur comporte 2 contacts « c » et « d ».

¶ðSi la dimension est bonne : c = 0 , d = 0

¶ðSi la dimension est trop grande : c = 1 , d = 0

¶ðSi la dimension est trop petite : c = 0 , d = 1

uLe dispositif doit permettre de trier les pièces de la façon suivante :

µðPièces dont les cotes sont bonnes : voyant « B » s’allume,

µðPièces dont une cote est au-dessus de la valeur nominale, l’autre est bonne ou dont les 2 cotes sont au-dessus de la valeur nominale et qui doivent être usinées à nouveau : voyant « U » s’allume,

µðPièces dont une ou deux cotes sont au-dessous de la valeur nominale et qui doivent être rebutées (rejetées) : voyant « R » s’allume.

IOn demande :

ðD’établir les équations des voyants « B » , « U » et « R ».

ðReprésenter le schéma électrique correspondant.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Problème N°4

Déplacement des objets

a

b

c

JðUn dispositif de tri des objets suivant leur hauteur comprend « 3 » palpeurs « a », « b » et « c ».

ILe fonctionnement est le suivant :

µQuand un petit paquet se présente, il y a action sur « a » seul,

µQuand un paquet moyen se présente, il y a action sur « a » et « b » ,

µQuand un grand paquet se présente, il y a action sur « a » , « b » et « c ».

?ðOn demande d’établir les équations des voyants « P », « M » et « G » qui signalent la présence d’un petit paquet, d’un paquet moyen, d’un grand paquet. En l’absence de paquets les 3 voyants sont éteintes.

arrivée pièces

V

H

m

d

c

d

P’’

P’

P

Problème N°5

JðDispositif de transfert des pièces

Ce dispositif est constitué comme indiqué ci-contre.

Les pièces descendent par gravité dans une goulotte « G »,

vðLorsque la tige du vérin « H » rentre une pièce vient en « P »,

vðA la fin de la rentrée de la tige de « H », il y a action sur le contact « a »,

vðL’action sur « a » donne à « V » la valeur « 0 » ; sa tige rentre,

vðA la fin de la rentrée de la tige « V », il y a action sur  le contact « c »,

vðL’action sur « c » donne à « H » la valeur « 1 » ; sa tige sort. La pièce vient en « P »,

vðL’action sur « b » donne à « V » la valeur « 1 » ; sa tige sort. La pièce vient en « P’’ » d’où elle s’évacue par gravité,

vðA la fin de la sortie de la tige « V », il y a action sur le contact « d »,

vðL’action sur « d » donne à « H » la valeur « 0 ». Sa tige rentre.

ITrouver les équations et les schémas de la commande de deux vérins « V » et « H ».

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Correction du problème n°1

µèLes variables d’entrée :......,.......,.......

µèLes variables de sortie : ........ , ........ ,.........

| µðTable de vérité |  | µðEquations |
| --- | --- | --- |

S1S2

| S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| S1S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 = .......................... |  |  |  |  |
| S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| S1S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 = .......................... |  |  |  |  |
| S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| µðSchéma électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 = ........................... |  |  |  |  |

Ph

N

E3

E2

E1

Prof : BEN MUSTAPHA mounir