TRANSISTOR EN REGIME VARIABLE

 - Introduction

Un amplificateur permet d’obtenir à partir d’un signal d’entrée faible, un signal de sortie plus important et plus puissant,

L’amplificateur le plus élémentaire est constitué d’un transistor à base transistor.

Objectif :

Exploiter le réseau de caractéristique d’un transistor monté en émetteur commun.

 - Montage expérimental en émetteur commun

vbe

vce

iB

VBB

eg

eG

VCC

C1

C2

RC

RU

RB



« GBF » : Générateur basse fréquence délivrant un signal d’amplitude « EgM »,

« Ru »    : Résistance d’utilisation (charge résistive)

 - Résultats

Vbe

VbeM

-VbeM

t

0

Signal d’entrée

Vce

VceM

-VceM

t

0

Signal de sortie

VbeM

-VbeM

Vbe

Vce

VceM

-VceM

t

0

Signal de sortie

Signal d’entrée

 - Interprétations de résultats

Le signal d’entrée « Vbe(t) » et le signal « Vce(t) » sont de même période donc de même fréquence,

Ces deux signaux sont en opposition de phase,

L’amplitude « Vce(t) » est beaucoup plus grande que celle de « Vbe(t) »,

Le transistor en émetteur commun est un amplificateur de tension.

 - Conventions et notations

Rappel :

Signal périodique

Le signal électrique se produit identique à lui même au cours du temps. La période « T » est le plus petit intervalle de temps au bout duquel le signal reprend la même valeur,

La fréquence « f » est l’inverse de la période :

f = 1 / T

On définit, pour le signal périodique « a(t) » les grandeurs caractéristiques suivantes :

Valeur moyenne,

Valeur efficace,

Signal sinusoïdal

Le signal représenté suivant s’écrit :

a(t) = AM sin (t)

a

AM

-AM

t

T

0

« a(t) » est la valeur instantanée,

« AM » est la valeur maximale,

«  » est la pulsation mesurée en radians par seconde (rad . s-1),

La définition de la période conduit aux relations :

 = 2. / T = 2..f

Le signal sinusoïdal étant un cas particulier de signal périodique, on peut calculer :

La valeur moyenne : « Amoy = 0 », ce qui est évident d’après l’observation de la courbe « a(t),

La valeur efficace : « A = AM /  2 »,

Nous écrivons le signal sinusoïdal sou la forme :

a(t) = A  2 sin (t)

Appliquons les conventions de notation aux différents grandeurs d’un montage amplificateur à transistor.

|  |  | Courant de base | Courant collecteur | Tension E-C |  | Tension B-E |  | Tension d’attaque |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Continue quelconque |  | IB | IC | VCE |  | VBE |  | VBB |  |
| Continue de repos |  | IB0 | IC0 | VCE0 |  | VBE0 |  | VBB |  |
|  | Instantanée | ib | ic | vce |  | vbe |  | eg |  |
| Alternative | Maximale | IbM | IcM | VceM |  | VbeM |  | EgM |  |
|  | Efficace | Ib | Ic | Vce |  | Vbe |  | Eg |  |
| Grandeur variable = | Instantanée | iB | iC | vCE |  | vBE |  | eG |  |
| Composante continu + | Maximale | IBM | ICM | VCEM |  | vBEM |  | EGM |  |
| Composante alternative | Efficace | IB | IC |  | VCE |  | VBE |  | EG |

Exemples :

| iB(t) = IB0 + ib(t) |  | vCE(t) = VCE0 + vce(t) |
| --- | --- | --- |
| IBM = IB0 + IbM |  | VCEM = VCE0 + VceM |

 - Caractéristiques dynamiques

Nous appelons caractéristiques dynamique l’ensemble des points représentatifs de l’état du transistor quand la f.é.m « eG » du générateur est appliquée au circuit d’entrée,

Dans le cadrant « 1 » (réseau de sortie) la caractéristique dynamique est la droite de charge,

Dans le cadran « 2 », la caractéristique « IC (IB) », peut être construite point par point, Par exemple le point « M1’ » est obtenu de la façon suivante : son ordonnée est celle du point « M1 » du réseau de sortie et son abscisse est lue sur la caractéristique correspondante de ce dernier réseau,

Si nous admettons que les différentes caractéristiques statiques « IC (IB) » sont pratiquement confondues entre elles (c’est à dire qu’elles sont indépendantes de la tension « VCE »), la caractéristique dynamique est également pratiquement confondues en une seule courbe, celle-ci constitue donc la caractéristique dynamique,

Dans le troisième cadrant les caractéristiques statiques « VBE (IB) » sont pratiquement indépendantes de « VCE » et par conséquent confondues en une seule courbe, celle-ci constitue donc la caractéristique dynamique,

Par contre, la caractéristique dynamique de réseau « VBE (VCE) » est loin d’être confondue avec les caractéristiques statiques.

 - Droite d’attaque dynamique

La loi de maille appliquée au circuit d’entrée nous permet d’écrire la relation suivante :

eG -RB iB - vBE = 0               vBE = eG - RB iB         or

vBE = vbe + VBE

iB = ib + IB

eG = eg + VBB

Ce qui donne :

vbe + VBE = eg + VBB - Rb ( ib + IB)        

vbe + VBE = eg + VBB - RB ib - RB IB       or

VBE = VBB - RB IB        ( régime statique)

vbe = eg - RB ib     

vbe(t) = eg(t) - RB ib(t)

A chaque valeur de « eg » correspond une droite d’attaque dans le réseau « VBE (IB) ».

eG = vBE + RB iB                eg + VBB = vBE + RB iB        

VBE = VBB + eg - RB iB

Pour « eg  = 0 » nous trouvons la droite statique (s).

Lorsque « eg(t) » varie entre « + EgM » et « -EgM », le courant ib (t) varie entre « + IbM » et « - IBM », la droite associée à l’équation se déplace parallèlement à «  » ( la pente « - RB » reste constante) entre « 2 » droites limites « 1 » et « 2 » correspondants aux valeurs « + EgM » et « -EgM » de « eg ».

La construction des droites « 1 » et « 2 » est facile, elles sont parallèles à «  » et l’ordonnée de leur point d’intersection avec l’axe « VBE » est ( iB = 0) :

Pour « 1 » : VBE = VBB + EgM

Pour « 2 » : VBE = VBB - EgM

Ces droites coupent la caractéristique unique de réseau en deux points « P1’’ » (1 ) et « P2’’ » (2 ), quand « eG » varie, le point de fonctionnement se déplace sur la portion de caractéristique (P1’’P2’’),

Pour effecteur les constructions, nous nous sommes placés dans le cas ou « P1’’ » et « P2’’ » sont la partie rectiligne de la caractéristique ; « P1’’P2’’ » est alors un segment de droite et , à une f.é.m sinusoïdale « eG », correspondront, un courant « iB » sinusoïdal et une tension « vBE » sinusoïdale.

La caractéristique du deuxième quadrant « IC (IB) » étant presque rectiligne, le courant « iC » sera sensiblement sinusoïdal aussi,

 - Droite de charge dynamique

La loi d’Ohm appliquée au circuit de sortie donne :

VCC  - vCE(t)  - RC. iC(t) = 0              

vCE(t) = VCC  - RC. iC(t)                    

VCE + vce = VCC - RC (IC + ic)           

vce + RC . ic = VCC - VCE - RC . IC    

vce(t) + RC . ic(t) = VCC - VCE - RC . IC

Remarque :

La droite de charge dynamique « Dd » est confondue avec la droite de charge statique « Ds ».

Or   VCC - VCE - RC . IC = 0   (régime statique) 

vce(t) + RC . ic(t) = 0      vce(t) = - RC . ic(t)

vce(t) = - RC . ic(t)

Quand « ic(t) » varie entre « +ICM » et « -ICM » alors « vce(t) » varie entre « -VceM » et « +VceM ».

Remarque :

En réalité Les signaux obtenus ne sont pas nécessairement sinusoïdaux, toute fois si « B1 » et « A1 » ne sont plus sur la partie rectiligne de la caractéristique, « iB » et « vBE » ne pourront être sinusoïdaux simultanément.

 - Détermination graphique de l’amplification

Soit le réseau de caractéristique dynamique suivant :

. - Amplification en courant

L’amplification en courant est le quotient des valeurs efficaces des courants de sortie et d’entrée :

Ai = IC / IB

C’est aussi le rapport : H1H2 / K1K2

. - Amplification en tension

L’amplification en tension est le quotient des valeurs efficaces des tensions alternatives de sortie et d’entrée :

Av = VCE / VBE

C’est aussi le rapport : L1L2 / M1M2

. - Amplification en puissance

L’amplification en puissance est :

Ap = P2 / P1

P2 : puissance de sortie = -Vce . Ic

P1 : puissance d’entrée = Vbe . Ie

Le signe moins provient du fait que « vce(t) » et « ic(t) » sont en opposition de phase. On a :

Ap = P2 / P1 = - Vce.Ic / Vbe.Ib

Ap =                              =

Ic

Ic

Vce

Vce

Vbe

Vbe

Ib

Ib

Ap =

Ai

Av

Exercice d’application

Soit le montage suivant :

iC

iB

VBB

eg

eG

VCC

VCE

VBE

CE

RC

RE

RU

RB



Déterminer l’équation de charge en régime statique et dynamique.

Remarque :

Le condensateur en courant continu  est équivalent à un interrupteur ouvert,

Le condensateur en courant alternatif  est équivalent à un interrupteur fermé,

En régime statique

Régime statique :  (eg = 0 V)

iC

iB

VBB

VCC

VCE

VBE

RC

RB. IB

RE. IE

RE

RB

RC. IC

Le montage devient :

La loi de maille appliquée :

VCC = VCE + RC IC + REIE                 

VCE = VCC - RCIC - RE(IC+IB)           

VCE = VCC - RCIC - RE(IC+ IC / )     

avec : IC =  IB  IB =IC  /

VCE = VCC - RCIC - RE IC(1+1 / )     

VCE = VCC - RCIC - RE IC[(+1) / ]  

IC =                -

VCC

RC + RE

VCE

RC + RE

or  [(+1) /  ] 1

VCE = VCC - (RC + RE) IC    

En régime dynamique

Régime dynamique :  (VBB = 0 V ; VCC = 0 V )

Le montage devient :

ic

ib

eg

vce

vbe

RC

RB.ib

RB



RU

La loi de maille appliquée :

vce(t) = RC . ic(t)              VCE - vCE  = RC . ic             

iC =                -

VCE

RC

vCE

RC

Conclusion

La droite de charge dynamique est différente de la droite de charge statique

La pente de la droite de charge statique est :

[– 1 / (RC + RE)]

La pente de la droite de charge dynamique est :

IC

IC0

VCE

VCE0

0

Droite de charge dynamique

Droite de charge statique

[– 1 / RC ]

TRANSISTOR EN REGIME VARIABLE

 - Introduction

Un amplificateur permet d’obtenir à partir d’un signal d’entrée ......................., un signal de sortie plus .............................. et plus................................,

L’amplificateur le plus élémentaire est constitué d’un transistor à base ..................................

Objectif :

Exploiter le réseau de caractéristique d’un transistor monté en émetteur commun.

 - Montage expérimental en émetteur commun

vbe

vce

iB

VBB

eg

eG

VCC

C1

C2

RC

RU

RB



« GBF » : Générateur basse fréquence délivrant un signal d’amplitude « EgM »,

« Ru »    : Résistance d’utilisation (charge résistive).

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Vbe

VbeM

-VbeM

t

0

Signal d’entrée

Vce

VceM

-VceM

t

0

Signal de sortie

VbeM

-VbeM

Vbe

Vce

VceM

-VceM

t

0

Signal de sortie

Signal d’entrée

 - Résultats

 - Interprétations de résultats

Le signal d’entrée « Vbe(t) » et le signal « Vce(t) » sont de même ............................... donc de même f.......................................,

Ces deux signaux sont en opposition de .......................................,

L’amplitude « Vce(t) » est beaucoup plus ...................................... que celle de « Vbe(t) »,

Le transistor en émetteur commun est un amplificateur de.................................................

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

 - Conventions et notations

Rappel :

Signal périodique

Le signal électrique se produit identique à lui même au cours du temps. La période « T » est le plus petit intervalle de temps au bout duquel le signal reprend la même valeur,

La fréquence « f » est l’inverse de la période :

f = ............................

On définit, pour le signal périodique « a(t) » les grandeurs caractéristiques suivantes :

Valeur moyenne,

Valeur efficace,

Signal sinusoïdal

Le signal représenté suivant s’écrit :                        a(t) = AM sin (t)

a

AM

-AM

t

T

0

« a(t) » est la valeur instantanée,

« AM » est la valeur maximale,

«  » est la pulsation mesurée en radians par seconde (rad . s-1),

La définition de la période conduit aux relations :

 = 2. / T = 2..f

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Le signal sinusoïdal étant un cas particulier de signal périodique, on peut calculer :

La valeur moyenne : « Amoy = 0 », ce qui est évident d’après l’observation de la courbe « a(t),

La valeur efficace : « A = AM /  2 »,

Nous écrivons le signal sinusoïdal sou la forme :

a(t) = A  2 sin (t)

Appliquons les conventions de notation aux différents          grandeurs d’un montage amplificateur à transistor.

|  |  | Courant de base | Courant collecteur | Tension E-C | Tension B-E | Tension d’attaque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Continue quelconque |  | IB | IC | VCE | VBE | VBB |
| Continue de repos |  | IB0 | IC0 | VCE0 | VBE0 | VBB |
|  | Instantanée | ib | ic | vce | vbe | eg |
| Alternative | Maximale | IbM | IcM | VceM | VbeM | EgM |
|  | Efficace | Ib | Ic | Vce | Vbe | Eg |
| Grandeur variable = | Instantanée | iB | iC | vCE | vBE | eG |
| Composante continu + | Maximale | IBM | ICM | VCEM | vBEM | EGM |
| Composante alternative | Efficace | IB | IC | VCE | VBE | EG |

Exemples :

| iB(t) =............ + ............ |  | vCE(t) =............ + ............ |
| --- | --- | --- |
| IBM =............ + ............ |  | VCEM = ............ +............ |

 - Caractéristiques dynamiques

Nous appelons caractéristiques dynamique l’ensemble des points représentatifs de l’état du transistor quand la f.é.m « eG » du générateur est appliquée au circuit d’entrée,

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Dans le cadrant « 1 » (réseau de sortie) la caractéristique dynamique est la droite de charge,

Dans le cadran « 2 », la caractéristique « IC (IB) », peut être construite point par point, Par exemple le point « M1’ » est obtenu de la façon suivante : son ordonnée est celle du point « M1 » du réseau de sortie et son abscisse est lue sur la caractéristique correspondante de ce dernier réseau,

Si nous admettons que les différentes caractéristiques statiques « IC (IB) » sont pratiquement confondues entre elles (c’est à dire qu’elles sont indépendantes de la tension « VCE »), la caractéristique dynamique est également pratiquement confondues en une seule courbe, celle-ci constitue donc la caractéristique dynamique,

Dans le troisième cadrant les caractéristiques statiques « VBE (IB) » sont pratiquement indépendantes de « VCE » et par conséquent confondues en une seule courbe, celle-ci constitue donc la caractéristique dynamique,

Par contre, la caractéristique dynamique de réseau « VBE (VCE) » est loin d’être confondue avec les caractéristiques statiques.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

 - Droite d’attaque dynamique

La loi de maille appliquée au circuit d’entrée nous permet d’écrire la relation suivante :

eG -RB iB - vBE = 0               vBE =............... - ...................        or

vBE = .............. +.............

iB     = .............. + ..............

eG   = .............. +...............

Ce qui donne :

vbe + VBE = ............... + ............... -...............      

vbe + VBE = ............... + ............... - ............... - ...............               or

VBE = ............... - ...............               ( régime statique)

vbe  = ............... - ...............    

vbe(t) = eg(t) - RB ib(t)

A chaque valeur de « eg » correspond une droite d’attaque dans le réseau « VBE (IB) ».

eG = vBE + RB iB                eg + VBB = vBE + RB iB            VBE = VBB + eg - RB iB

Pour « eg  = 0 » nous trouvons la droite statique (s).

Lorsque « eg(t) » varie entre « + EgM » et « -EgM », le courant ib (t) varie entre « + IbM » et « - IBM », la droite associée à l’équation se déplace parallèlement à «  » ( la pente « - RB » reste constante) entre « 2 » droites limites « 1 » et « 2 » correspondants aux valeurs « + EgM » et « -EgM » de « eg ».

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

La construction des droites « 1 » et « 2 » est facile, elles sont parallèles à «  » et l’ordonnée de leur point d’intersection avec l’axe « VBE » est ( iB = 0) :

Pour « 1 » : VBE = VBB + EgM

Pour « 2 » : VBE = VBB - EgM

Ces droites coupent la caractéristique unique de réseau en deux points « P1’’ » (1 ) et « P2’’ » (2 ), quand « eG » varie, le point de fonctionnement se déplace sur la portion de caractéristique (P1’’P2’’),

Pour effecteur les constructions, nous nous sommes placés dans le cas ou « P1’’ » et « P2’’ » sont la partie rectiligne de la caractéristique et , à une f.é.m sinusoïdale « eG », correspondront, un courant « iB » sinusoïdal et une tension « vBE » sinusoïdale.

La caractéristique du deuxième quadrant « IC (IB) » étant presque rectiligne, le courant « iC » sera sensiblement sinusoïdal aussi,

 - Droite de charge dynamique

La loi d’Ohm appliquée au circuit de sortie donne :

VCC  - vCE(t)  - RC. iC(t) = 0                                                                                  

...................................................................................................................................       

...................................................................................................................................       

...................................................................................................................................       

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

vce(t) + RC . ic(t) = VCC - VCE - RC . IC

Remarque :

La droite de charge dynamique « Dd » est ......................................... avec la droite de charge statique « Ds ».

Or   VCC - VCE - RC . IC = 0   (régime statique)         vce(t) + RC . ic(t) = 0      vce(t) = - RC . ic(t)

vce(t) = - RC . ic(t)

Quand « ic(t) » varie entre « +ICM » et « -ICM » alors « vce(t) » varie entre « -VceM » et « +VceM ».

Remarque :

En réalité Les signaux obtenus ne sont pas nécessairement sinusoïdaux, toute fois si « B1 » et « A1 » ne sont plus sur la partie rectiligne de la caractéristique, « iB » et « vBE » ne pourront être sinusoïdaux simultanément.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

 - Détermination graphique de l’amplification

Soit le réseau de caractéristique dynamique suivant :

. - Amplification en courant

L’amplification en courant est le quotient des valeurs efficaces des courants de sortie et d’entrée :

Ai = IC / IB

C’est aussi le rapport : H1H2 / K1K2

. - Amplification en tension

L’amplification en tension est le quotient des valeurs efficaces des tensions alternatives de sortie et d’entrée :

Av = VCE / VBE

C’est aussi le rapport : L1L2 / M1M2

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

. - Amplification en puissance

L’amplification en puissance est :

Ap = P2 / P1

P2 : puissance de sortie = -Vce . Ic

P1 : puissance d’entrée = Vbe . Ie

Le signe moins provient du fait que « vce(t) » et « ic(t) » sont en opposition de phase. On a :

Ap = P2 / P1 = - Vce.Ic / Vbe.Ib

Ap =                              =

Ic

Ic

Vce

Vce

Vbe

Vbe

Ib

Ib

Ap =

Ai

Av

Exercice d’application

iC

iB

VBB

eg

eG

VCC

VCE

VBE

CE

RC

RE

RU

RB



Soit le montage suivant :

Déterminer l’équation de charge en régime statique et dynamique?

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Remarque :

Le condensateur en courant continu  est équivalent à un interrupteur ouvert,

Le condensateur en courant alternatif  est équivalent à un interrupteur fermé,

En régime statique

Régime statique :  (eg = 0 V)

iC

iB

VBB

VCC

VCE

VBE

RC

RB. IB

RE. IE

RE

RB

RC. IC

Le montage devient :

La loi de maille appliquée :

VCC = VCE + RC IC + REIE                                                                                      

..................................................................................................................................           

..................................................................................................................................           

..................................................................................................................................           

..................................................................................................................................           

..................................................................................................................................           

..................................................................................................................................          

..................................................................................................................................           

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

IC =                -

VCC

RC + RE

VCE

RC + RE

En régime dynamique

Régime dynamique :  (VBB = 0 V ; VCC = 0 V )

ic

ib

eg

vce

vbe

RC

RB.ib

RB



RU

Le montage devient :

La loi de maille appliquée :

vce(t) = RC . ic(t)              ................................  = .............................................             

iC =                -

...................

...................

...................

...................

Conclusion

La droite de charge dynamique est différente de la droite de charge statique

La pente de la droite de charge statique est :

[– 1 / (RC + RE)]

La pente de la droite de charge dynamique est :

[– 1 / RC ]

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

IC

IC0

VCE

VCE0

0

Droite de charge dynamique

Droite de charge statique

Exercice

RC

VBB

eg

iB

iC

vCE

vBE

VCC

RB

Fig 1

Etant donné le montage de la figure « 1 », le transistor admet le réseau de caractéristiques de la figure 2.

1 - Pour « eg (t) = 0 V », déterminer le point de repos du montage.

2 - On applique une tension « eg (t) = EgM sin t », d’amplitude telle que « iB (t) » varie en fonction du temps suivant la loi « iB (t) = IB + ibM sin t », avec   «ibM = 10 A».

2.1 - Déterminer graphiquement les grandeurs «ic(t)» et «vce(t)».

2.2 - En déduire l’amplification en tension «Av» et l’amplification en courant « Ai ».

On donne : « RB = 48 K » ;  « RC = 1 K »;

« VBB = 2.2 V » et « VCC = 11 V ».

Fig 2

Prof : BEN MUSTAPHA mounir