ANALYSE FONCTIONNELLE

L’analyse fonctionnelle s’applique à la création ou à l’amélioration d’un produit.

Elle se fait en deux étapes :

- Une analyse fonctionnelle du besoin

- Une expression fonctionnelle du besoin

L’objectif de cette analyse est d’établir le cahier des charges fonctionnel C.D.C.F.

Analyse fonctionnelle du besoin :

Avant toute tâche de création ou de reconsidération d’un produit, le besoin doit

être parfaitement définit au préalable.

- Besoin : Nécessité ou désir éprouvé par un utilisateur ( dormir, s’asseoir).

- Produit : Ce qui est, ou sera fourni à un utilisateur pour répondre à son

besoin (maison, machine).

Plusieurs outils peuvent être utilisés dans cette activité: analyser le besoin.

| Activités | Outils | Objectifs |
| --- | --- | --- |
| - Saisir le besoin Rechercher et analyser les informations. - Enoncer le besoin - Valider le besoin | Enquête (Interview) Bête à cornes Contrôle de stabilité | Identifier le besoin à satisfaire Décrire avec précision le but du produit Rechercher si ce besoin risque de disparaître ou d’évoluer dans un délai plus ou moins long. |

- ANALYSE FONCTIONNELLE:

Exercice 1:Saisir le besoin : Cendrier SNCF.

L’entreprise ‘’X’’ fabrique des cendriers pour une compagnie des chemins

de fer. Malgré la croissance du marché de ce type de produit , elle constate que les ventes fléchissent très sensiblement. Une première enquête fait ressortir que le cendrier ne protège pas l’environnement (compartiment). Par l’intermédiaire de quelques réunions auprès d’utilisateurs, il ressort la liste des causes suivantes:

- Odeurs et fumées dans le compartiment.

- Mégots et déchets au sol

- Basculement difficile du cendrier

- Pose momentanée de la cigarette impossible

Etablir le diagramme causes-effet aboutissant aux trois principales:

- INCOMMODITES

- PERFORMANCES

- ENTRETIEN

- Diagramme causes-effet

INCOMMODITES                              ENTRETIEN

Odeurs et fumées dans le                       Basculement difficile

compartiment                                         du cendrier

Mégots et déchets au sol

Pose momentanée de la cigarette

impossible

PERFORMANCES

Exercice 2:

A l’aide de la ‘’ bête à cornes ‘’, énoncer le besoin de la douille de lustre.

Pour cela il faut se poser les trois questions suivantes.

1- A qui (à quoi) ce produit rend-il service ?

2- Sur qui (sur quoi) agit-il ?

3- Dans quel but ce produit doit-il exister ?

A qui (à quoi)                                            Sur qui (sur quoi)

rend-il service  ?                                       agit-il ?

à l’ampoule                                                              sur  le courant électrique

Produit:

Douille de lustre

Dans quel but  ?

Permettre d’alimenter l’ampoule en courant électrique

Exercice 3 : VVVV Valider le besoin de la douille de lustre.

- 1-Pourquoi ce besoin existe-t-il ?

- but : Pour transformer l’énergie électrique  en énergie lumineuse.

- but : Afin que l’homme puisse mener des activités en l’absence de

lumière naturelle.

- Raison : L’homme ne voit pas dans le noir.

- Qu’est-ce qui pourrait le faire disparaître ? le faire évoluer ?

a) L’ampoule disparaît

- b) On agit sur l’homme pour qu’il voie dans le noir

- c) On agit sur les objets en les rendant luminescents.

- On utilise d’autres principes d’électricité fluorescence, d’autres

types d’ampoules.

- Quel est le risque ?

- Cela est possible à moyen terme

- Il y a des recherches scientifiques dans ce domaine (lunettes

spéciales)

- Trop coûteux et parfois dangereux.

- Ces principes d’éclairage sont utilisés, mais leur extension ne paraît

pas significatives .

EXPRESSION FONCTIONNELLE  DU BESOIN :

L’expression fonctionnelle consiste à recenser, caractériser, hiérarchiser et

les fonctions d’un produit.

fonctions de service : Une fonction de service est l’action d’un produit pour

répondre au besoin de l’utilisateur.

- Méthode de recensement des fonctions de service :

- Définir une frontière précise entre le produit étudié et le milieu environnant .

- Identifier toutes les composantes du milieu environnant.

- Etablir toutes les relations entre le produit et les composantes du milieu environnant

- Chaque relation entre le produit et une ou plusieurs composantes du milieu

environnant détermine une fonction de service.

- Diagramme ‘’ Pieuvre ‘’

Frontière

R1

Produit

étudié

R2

composante en relation                                 composante sans relation

avec le produit                                              avec le produit

- Classification des fonctions de service :

| Par nature | Par importance |
| --- | --- |
| - Fonction d’usage - Fonction d’estime | - Fonction principale - Fonction contrainte |

FP  ( Fonction principale ) = Relation entre deux ou plusieurs composantes

du milieu environnant par l’intermédiaire du produit

FC ( Fonction contrainte ) = Relation entre le produit et une composante

du milieu environnant

- Formulation des fonctions de service : Une fonction de service doit être exprimée par un verbe à l’infinitif suivi d’un complément.

- Fonction technique : Une fonction technique est une action interne entre

les constituants d’un produit défini par le concepteur-réalisateur dans le

cadre d’une solution pour assurer les fonctions de service.

Exercice 4 : Identification des fonctions de service

recensez les fonctions de service d’un ôte-agrafe.

FP1 = Permettre à la main de l’utilisateur d’ôter une agrafe d’une liasse de papier.

FC1= Résister à l’ambiance extérieure.

FC2= être esthétique