# A- Analyse fonctionnelle

1- Déterminer les conditions du départ du cycle.

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

2- Compléter le Grafcet du point de vue système.

0

0

0

Attente

……………………

……………………

……………………

……………………

agiter de temps en temps

……………………

# B- Etude de la Partie Commande

# I- Etude de la fonction Amplification (FP1)

R1 = 1K et R2 = 100K.

I-1- Exprimer V1 en fonction de R1,R2 et Ve.

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

...................................................................................................................................………........

I-2- Calculer V1 pour  Ve = 10 V.

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

...................................................................................................................................………........

I-3- Calculer V1 pour  Ve = 148.5 V.

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................………................

Comparer V1 à VCC : …………………………………………………………………………

I-4- Comment se comporte la tension V1 si Ve dépasse 148.5 V.

................................................................................................................................………...........

...................................................................................................................................………........

# II- Etude de la fonction détection (FP2)

II-1- Quelle est la fonction réalisée par l'AOP ?

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

II-2- Exprimer V2 en fonction de R3, P1, et Vcc.

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

...................................................................................................................................………........

II-3- Exprimer Vd en fonction de V1 et V2.

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

II-4- Déterminer V3 pour les deux cas suivants :

#### Cas 1           							   Cas 2

V2 > V1   V3 = …………                                                  V2<V1    V3  = ……………

II-5- Déterminer V2 qui permet d'avoir V3 = VCC  pour Ve = 10 V.

................................................................................................................................………...........

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

II-6- Pour V2 de II-5, calculer P1 (R 3 = 100K).

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

# III- Etude du moteur M1

III-1- Déterminer la vitesse de synchronisme et le glissement.

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

...................................................................................................................................………........

III-2- A vide les pertes joules au stator et au rotor sont supposées nulle (pf = pm), calculer :

a-  les pertes fer statorique :

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

b-  les pertes mécaniques :

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

III-3- - A pleine charge, calculer :

a- la puissance absorbée :

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

b- les pertes joules statorique :

................................................................................................................................………...........

..........................................................................................................................……….................

c- La puissance transmise :

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

d- Les pertes joules au rotor :

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

e- Le moment du couple moteur :

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

III-4- Quel est le rôle de l'enroulement auxiliaire ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

III-5- Quel est le rôle du condensateur C ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

III-6- Que se passe-t-il si KM1 se ferme et KM2 reste ouvert ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

III-7- Que se passe-t-il si KM2 s'ouvre après le démarrage du moteur ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

# IV- Etude de la carte de commande de M2

Compteur Modulo 32 attaqué par une horloge de fréquence f = 0.1Hz.

IV-1- Quel est le nombre de bascule nécessaire pour la réalisation du compteur ?

……………………………………………………………………………………………

IV-2- Déterminer la durée d'un cycle complet du compteur.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

IV-3- Déterminer la combinaison qui permet l'activation de l'agitateur s'il fonctionne durant la dernière minute du cycle de comptage (l'exprimer en fonction de Q0, Q1, … , QN).

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

IV-4- Déterminer la combinaison qui permet la désactivation de l'agitateur s'il doit s'arrêter à chaque nouveau cycle (l'exprimer en fonction de Q0, Q1, … , QN).

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

IV-5- A partir des questions IV-3 et IV-4 déterminer les équations S "activation" et R "désactivation" puis compléter le circuit du compteur et de la logique de commande avec des opérateurs logiques à deux entrées.

S = …………………

J0

K0

Q0

Q0

J0

K0

Q0

Q0

J0

K0

Q0

Q0

S

R

Q

Q

R = ….………………