NOM :…………………………PRENOM :………………………..7T …     N° ….

Ibn rachik EZZAHRA

Technique RADES

Discipline : TECHNIQUE

Durée : 4 Heures

BAC BLANC

SYSTEME

MISE EN CARTON DE BOUTEILLES

Dossier technique

SYSTEME

DE MISE EN CARTON DE BOUTEILLES

Feuilles :

Le sujet comporte :

Un dossier technique :

Feuilles réponses génie électrique :

Feuilles réponses génie mécanique :

NOM :…………………………PRENOM :………………………..7T …     N° ….

Ibn rachik EZZAHRA

Technique RADES

Discipline : TECHNIQUE

# Durée : 4 Heures

BAC BLANC

GENIE ELECTRIQUE

Observations :                                      Note :

/ 10

Génie

ELECTRIQUE

## SYSTEME

## DE MISE EN CARTON DE BOUTEILLES

Feuilles :

Ibn rachik EZZAHRA

Technique RADES

Discipline : TECHNIQUE

# Durée : 4 Heures

1/ Description du système :

Ce système automatisé a pour mission de placer neuf bouteilles dans un carton compartimenté , ces bouteilles proviennent sur un tapis Z à partir de deux chaines de production réalisant chacune  les opérations de remplissage et de capsulage.

Schéma de principe :

Dossier

Technique

SYSTEME

DE MISE EN CARTON DE BOUTEILLES

Feuilles :

Ibn rachik EZZAHRA

Technique RADES

Discipline : TECHNIQUE

Durée : 4 Heures

2/ Fonctionnement du système d'encaissage :

Un bouton MA met en marche le système.

Les caisses munies de leurs alvéoles arrivent sur le tapis  X  et sont détectées  (présence carton) par le capteur m, lorsque n bouteilles ( n = 9 ) sont en place,   A ce moment, deux opérations sont effectuées simultanément :

1er séquence : mise en place par le robot de neuf bouteilles suivant le cycle décrit ci-dessous :

*Le système de préhension se place au dessus des neuf bouteilles.

*Descente du système et prise des neufs bouteilles.

*Remontée du système.

*Rotation du bras au dessus du carton à remplir.

*Descente du système et mise en place des bouteilles dans les alvéoles.

*Remontée du système.

*Retour en position initiale.

2e séquence : étiquetage du carton (ne considérer qu’un aller et retour du vérin).

A partir du moment ou le robot est revenu en position initiale, le vérin  F de poussé du carton plein vient placer celui-ci sur le tapis  Y (supposé toujours en rotation) .

Un nouveau cycle peut recommencer si l’arrêt n’est pas demandé.

3/ Comptage des bouteilles :

Le comptage des bouteilles s'effectue de la manière suivante, un capteur optique ?

Détecte le passage des bouteilles, après passage de 3 bouteilles un vérin G (simple effet) les pousse et revient à sa position initiale, après passage de 3 autres bouteilles l’opération recommence, à la troisième fois dés que le vérin reprend sa position initiale (le nombre n=9 de bouteilles étant atteint)  le compteur est remit à zéro  pour un nouvel comptage éventuel.

4/ Détection des bouteilles :

### La détection des bouteilles est réalisée par un capteur optique,

### le fonctionnement est donné par le schéma suivant :

Dossier

Technique

SYSTEME

DE MISE EN CARTON DE BOUTEILLES

Feuilles :

-  A op1

+

-  A op2

+

C

O

V  M

E    P

R   T

S   E

U

R

R1

R2

Ra

Rb

H

Ibn rachik EZZAHRA

Technique RADES

Discipline : TECHNIQUE

Durée : 4 Heures

5/ Fonctionnement du vérin G :

L’ordre de fonctionnement du vérin G est donné par le compteur, le schéma de principe est le suivant :

C

O

M

P

T

E

U

R

O

P

E

R

A

T

E

U

R

L

O

G

I

Q

U

E

V

E

R

I

N

« G »

&

A

S

Y

N

C

H

R

O

N

E

H

6/ Présentation des éléments du système :

*La motorisation du système est assurée par :

- Tapis X : (mise en marche du moteur KM1) moteur à courant continue ?caracteristiques

- Tapis Y – Z : moteur asynchrone triphasé ?caracteristiques

*Déplacement du préhenseur : vérin sans tige A  équipé de deux capteurs                    magnétique La1,La2 et un distributeur 5/2  électro - pneumatique

*Descente et Montée du bras : vérin double effet  B  équipé de deux capteurs                    magnétique Lb1,Lb2 et un distributeur 5/2  électro - pneumatique

*Rotation du robot : vérin rotatif C équipé de deux capteurs magnétique Lc1,Lc2    et un distributeur 5/2  électro - pneumatique

*Préhension des bouteilles : la préhension des bouteilles est effectuée par des ventouses, elles sont libérées par un électro-aimant D  capteur ?

*Etiquetage : vérin double effet  E équipé de deux capteurs magnétique Le1,Le2 et un distributeur 5/2  électro – pneumatique

*Poussé des cartons : vérin double effet  F  équipé de deux capteurs magnétique Lf1,Lf2 et un distributeur 5/2  électro - pneumatique

Dossier

Technique

SYSTEME

DE MISE EN CARTON DE BOUTEILLES

Feuilles :

*Poussé des bouteilles : vérin simple effet  G  équipé de deux capteurs magnétique Lg1 et Lg2 et un distributeur 3/2  électro - pneumatique

Génie

ELECTRIQUE

Nom :…………..…… Prénom : ………………

7T …    N°   …..  G : ……

Feuille réponse : 01

Corrigé

A/ ETUDE DE LA PARTIE COMMANDE :

1

KM1

21

B+

24

B+

23

C+

22

B-

25

D

26

B-

27

C-

30

E+

31

E-

4

F+

1/ Compléter le GRAFCET point de vue PC :

20

A+

28

A-

32

5

F-

(relatif au fonctionnement du système

0

d'encaissage )

M . n

MA

Génie

ELECTRIQUE

Nom :…………..…… Prénom : ………………

7T …    N°   …..  G : ……

Feuille réponse : 02

###### Corrigé

2/ Etude du comptage :

On désire effectuer le comptage des bouteilles a l’aide d’un compteur asynchrone en mettant en uvre des bascules JK, sachant que le compteur à réaliser commandera le vérin G lorsque 3 ou 6 ou 9 bouteilles sont détectées et que sa remise à zéro ne s’effectue que si 9 bouteilles sont détectées.

##### A quel  front actif est l'horloge du compteur ?  montant

##### …….…………………………………………………………………………………………

b- Préciser le modulo du compteur :   modulo 9

………………………………………………………………………………………………

- Déduire le nombre de bascules à utiliser :   4 bascules

………………………………………………………………………………………………

Compléter le schéma du compteur :

1

G

&

&

&

QA

+12V

JA    QA

KA  QA

JB    QB

KB   QB

JC    QC

KC   QC

JD    QD

KD  QD

Lg1

&

RAZ

- Donner l’équation de G :  G = (QA . QB) + (QB . QC) + (QA . QD)

G = …………………………………..

………………………………………..

- Donner l’équation de la remise à zéro RAZ :  RAZ = QA . QD . Lg1

RAZ = ……………………………….

……………………………………….

Génie

ELECTRIQUE

Nom :…………..…… Prénom : ………………

7T …    N°   …..  G : ……

Feuille réponse : 03

Génie

ELECTRIQUE

Nom :…………..…… Prénom : ………………

7T …    N°   …..  G : ……

Feuille réponse : 04