BAC BLANC

NOM :…………………………PRENOM :………………………..7T …     N° ….

Le sujet comporte :

Un dossier technique :

Feuilles réponses génie électrique :

Feuilles réponses génie mécanique :

BAC BLANC

GENIE ELECTRIQUE

Observations :                                      Note :

/ 10

I- Description du système :

Ce système automatisé a pour mission de placer neuf bouteilles dans un carton compartimenté, ces bouteilles proviennent sur un tapis Z à partir de deux chaînes de production réalisant chacune  les opérations de remplissage et de capsulage.

Tapis  X

Carton vide

Chaîne de production

I

T1

Bouteille vide

Chaîne de production

II

T2

Bouteille vide

Tapis Z alimentation bouteille

Tapis  Y évacuation

Zone d'attente

Zone de Groupement

Système d'encaissage

Zone de production

II-  Alimentation en bouteille (Tapis Z) :

La vitesse du tapis Z ainsi que celle des chaînes de productions I et II dépend  du nombre des bouteilles dans la zone d’attente, en effet, si le nombre de bouteilles devient important, la vitesse de la zone de production doit diminuer pour assurer un bon fonctionnement.

Un capteur ?quantifiant le nombre de bouteilles dans la zone d’attente, délivre une tension continue variable Ue en fonction du nombre de bouteilles présente.

La commande du moteur du tapis Z est assurée par le circuit donné par la figure ?

Um

Zone de production

capteur

CAN

Logique de commande

CNA

M

Uc

Variateur de vitesse

Ue

III/  Dispositif de groupement de bouteilles :

Dispositif d'encaissage

H

Tapis Z

C6

Comptage des bouteilles :

Le comptage des bouteilles s'effectue de la manière suivante, un capteur optique H détecte le passage des bouteilles, après passage de 3 bouteilles (A = 1) un vérin C6 simple effet les pousse (1er rangé constituée) et revient à sa position initiale, après passage de 3 autres bouteilles (B = 1) l’opération recommence (2e rangé constituée), à la troisième fois dés que le vérin pousse les 3 dernière bouteilles (le nombre de bouteilles étant 9 (C = 1)   le compteur est remit à zéro  pour un nouveau comptage éventuel.

Commande du vérin C6 :

L’ordre de commande du vérin C6 est donné par le compteur, le schéma de principe est le suivant :

C

O

M

P

T

E

U

R

A

S

Y

N

C

H

R

O

N

E

H

Q0

O

P

E

R

A

T

E

U

R

S

L

O

G

I

Q

U

E

S

Qn

24 v

14M6

O

P    L

E    O

R   G

A    I

T    Q

E    U

U    E

R

&

1

L61

Init

BASCULE

JK

J

A

B

### C

C

IV-  Fonctionnement du dispositif d'encaissage :

Un bouton MA enclenche le processus suivant :

Les caisses vides arrivent sur le tapis  X,  leur présence est détectée par le capteur S1. lorsque n bouteilles (n = 9) sont en place, A ce moment, deux opérations sont effectuées simultanément :

1er  séquence : mise en place par le robot de neuf bouteilles suivant le cycle décrit      ci-dessous :

*Le système de préhension se place au dessus des neuf bouteilles.

*Descente du système et prise des neufs bouteilles.

*Remontée du système.

*Rotation du bras au dessus du carton à remplir.

*Descente du système et mise en place des bouteilles .

*Remontée du système.

*Retour en position initiale.

2e séquence : étiquetage du carton (ne considérer qu’un aller et retour du vérin).

A partir du moment ou le robot est revenu en position initiale, le vérin  F de poussé du carton plein vient placer celui-ci sur le tapis  Y (supposé toujours en rotation) .

Un nouveau cycle peut recommencer si l’arrêt n’est pas demandé.

7/ Présentation des éléments du système :

- La motorisation du système est assurée par :

- Tapis X : moteur à courant continue (commandé par un contacteur KM1)

- Tapis Y : moteur asynchrone triphasé

- Tapis Z : moteur à courant continue à excitation indépendante

- Inducteur : 	tension u = 100V  	  	r = 100

- Induit :		Ra = 0.5 			vitesse nominale n = 1500tr/min

- Déplacement du préhenseur : vérin sans tige C1 équipé de deux capteurs magnétique L10, L11 et un distributeur 5/2  électro-pneumatique M1

- Descente et Montée du bras : vérin double effet  C2 équipé de deux capteurs                    magnétique L20, L21 et un distributeur 5/2  électro–pneumatique M2

- Rotation du robot : vérin rotatif C3 équipé de deux capteurs magnétique L30, L31 et un distributeur 5/2  électro–pneumatique M3

- Préhension des bouteilles : la préhension des bouteilles est effectuée par un dispositif mécanique et sont relâchées par un électro-aimant KA, un capteur S2 signal le relâchement de bouteilles.

- Etiquetage : vérin double effet  C4 équipé de deux capteurs magnétique L40, L41 et un distributeur 5/2  électro–pneumatique M4

- Poussé des cartons : vérin double effet  C5 équipé de deux capteurs magnétique L50, L51 et un distributeur 5/2  électro–pneumatique M5

- Poussé des bouteilles : vérin simple effet C6 équipé d'un capteur magnétique L61 et un distributeur 3/2  électro-pneumatique M6

L50 . MA

L51

L40

L11

L21

L20

L31

L21

S2

L20

L30

L10

L41

0

1

KM1

20

14M1

21

14M2

24

14M2

23

14M3

22

12M2

25

KA

26

12M2

27

12M3

28

12M1

30

14M4

31

12M4

32

4

14M5

5

12M5

Corrigé

MA

S1 . n

L50 . MA

A/ ETUDE DE LA PARTIE COMMANDE :

##### 1/ Compléter le GRAFCET point de vue PC :

(relatif au fonctionnement du dispositif

d'encaissage )

###### Corrigé

2/ Etude du comptage :

On désire effectuer le comptage des bouteilles a l’aide d’un compteur asynchrone en mettant en uvre des bascules JK, sachant que le compteur à réaliser commandera le distributeur M6 du vérin C6 lorsque 3 ou 6 ou 9 bouteilles sont détectées, sa remise à zéro ne s’effectue que si la tige du vérin C6 soit sortie et 9 bouteilles sont détectées.

##### A quel  front actif est l'horloge du compteur ? …….………………………Montant

- Préciser le nombre de bascules à utiliser :  ………………………………. 4 bascules

- Donner l’équation de A :  A = QA . QB. QC

A = …………………………………………………………………

- Donner l’équation de B :  B = QB . QC . QA

B =…….……………………………………………………………

- Donner l’équation de C :  B = QA . QD

C =……….……………………………..………………..

- Donner l’équation de J :  J =  A + B + C

J = …………………………………………………

g-  Donner l’équation de la remise à zéro RAZ :  RAZ = Init + C . L61

RAZ  =…………………………………………..………………….

1

&

h-  Compléter le schéma du compteur :

JB    QB

KB   QB

JC    QC

KC   QC

JD   QD

KD  QD

&

&

QA

+12V

J

JA    QA

KA  QA

&

RAZ

L61

3/ Etude du moteur  TAPIS Z :

- Comment peut-on varier la vitesse du moteur ?

- Agir sur la tension d'alimentation

- Agir sur le flux (courant d'excitation )

- Quelle est la valeur du courant d'excitation  (qu'on admettra constant dans la suite) ?

###### i = u / r         i = 100 / 100 = 1A

- Calculer  pour Ia = 10A sous une tension Um = 200V et à vitesse nominale :

- La force contre électromotrice  :

E' = U – Ra Ia = 200 – 0,5 . 10 = 195V

- Le couple moteur :

###### T = E'. I / n   = 195 . 10 .60 / 1500 = 78Nm

- En supposant le couple moteur constant calculer la nouvelle vitesse de rotation pour une tension Um = 40V

E'1  = Um1 –Ra Ia     E'1  =  40 – 0,5 .10 = 35V (Ia=10A car le couple est constant)

n1 = E'1 . n / E'         n1 = 35. 1500 / 195 = 270tr/min.

4/ Etude du convertisseur CNA :

R1

R2

V1

Uc

8R

2R

4R

R

b2

b3

b0

b1

+

-

+

-

R

E

I2

I3

I0

I1

I

- Quel est le nombre de bits du convertisseur ? En déduire la résolution

4 bits

R = 1 / 2n = 1 / 16 = 0.0625

- Exprimer I en fonction de E, R, b0, b1, b2  et b3

I3 = E / R ; I2 = E / 2R ; I1 = E / 4R ; I0 = E / 8R ; I = b0.I0 + b1I1 + b2I2 + b3I3

###### I = E / R (b3. + b21/2 + b11/4 + b01/8) = E N / 8R

###### Exprimer V1 en fonction de R et I

###### V1 = -RI

- Exprimer Uc en fonction de V1, R1 et R2

Uc = - V1 R2 / R1

e-   Déduire Uc en fonction de E, R, N R1 et R2

###### Uc = E N R2 / 8R1

###### f-   Pour  E = 2V et R2 = 10K , calculer la résistance R1pour une tension PE de 5V

###### R1 = 7500