Farhat Hached Rades

Devoir de contrôle

Système : ZONE DE FABRICATION

( LABO G.MECANIQUE )

Dossier pédagogique : GENIE ELECTRIQUEIQUE

Chapitres traités :

Moteur asynchrone triphasé

Appareils de commande et de protection

Proposé par : EL HENI EZZEDDINE

Année scolaire : 1998-1999

Note :

/ 20

Nom : ………………………… Prénom : ………………………..7T…  G..  N°..

# I - Analyse fonctionnelle

1- Citer deux procédés de démarrage pour un moteur asynchrone triphasé rotor à cage :

… / 1

....................................................………….........................................................

..................................................………………...................................................

… / 1

2- Est il possible de démarrer le moteur M1 en étoile triangle? Justifier votre réponse.

…… .........................................…………..............................................................

...............................................................................................................……….

…..............................................................................................................…

… / 0.5

3- Comment inverser le sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé ?

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

## II - Etude du moteur M1

- Déterminer le glissement:										/1

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

- Déterminer les pertes joules stator:									/1

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

- Exprimer la puissance utile en fonction de (Ptr, pm et du glissement g)				/1

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

## ..............................................................................................................……

- Donner l’expression liant la puissance Ptr à la puissance Pa et les différentes pertes stator:		/1

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

- En déduire des questions 4 et 5 l’expression de la puissance absorbée:					/1

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

## ..............................................................................................................……

- Calculer cette puissance absorbée	(pm = pfs = 150W)						/0.5

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

- Calculer alors le facteur de puissance de ce moteur :		 					/0.5

..............................................................................................................……………………....

## ..............................................................................................................………………

- La commande du moteur étant semi-automatique, deux sens de rotation démarrage direct, l’armoire électrique de la machine comprend un sectionneur porte fusible deux contacteurs et un relais thermique, on demande de représenter le circuit de puissance de cette installation ;			….. /1.5

Q1

M

3 

F1

## On précisera la fonction de chaque élément représenté

..............................................................................................................…………..

..............................................................................................................…………..

..............................................................................................................…………..

## II - Etude du moteur M2

- Déterminer le glissement :										/0.5

..............................................................................................................……………

## ..............................................................................................................……

- Calculer la puissance absorbée										/1

..............................................................................................................……..……..

## ..............................................................................................................……

- Déterminer les pertes joules stator : 									/1

..............................................................................................................…………...

## ..............................................................................................................……

- Déterminer le rendement de la machine :								/1

..............................................................................................................…………...

## ..............................................................................................................……

- Quel est le couple utile nominal ?									/1

..............................................................................................................…………...

## ..............................................................................................................……

## III - Etude du moteur M3

- D'après la plaque signalétique du moteur en question, préciser sur quel réseau triphasé peut-on utiliser le démarrage "étoile triangle" ? Justifier rigoureusement votre réponse.                                            	... /1

.Justification :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……......................……

- Expliquer les différentes phases du démarrage/.							... /1

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………......

- Quel est le rôle du verrouillage entre les contacteurs KM2 et KM3 ? 				        …/ 0,5

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Déterminer le nombre de pôles:										/1

..............................................................................................................……………

## ............................................................................................................…..…

- Calculer la puissance active absorbée									/1

............................................................................................................……………..

## ..............................................................................................................……

- Calculer la puissance réactive absorbée :								/ 1

..............................................................................................................…………...

## ..............................................................................................................……

# I - Analyse fonctionnelle

… / 1

1- Citer deux procédés de démarrage pour un moteur asynchrone triphasé rotor à cage :

Démarrage direct

### Démarrage étoile triangle

… / 1

2- Est il possible de démarrer le moteur M1 en étoile triangle? Justifier votre réponse.

## Non, car un démarrage étoile triangle impose le couplage triangle des enroulements statoriques, dans notre cas le moteur est couplé en étoile

3- Comment inverser le sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé ?

## en inversant deux l’alimentation de deux enroulements du stators

## II - Etude du moteur M1

- Déterminer le glissement:										/1

g = ns−nrns=1500− 14001500  = 0.0666 = 6.66 %

- Déterminer les pertes joules stator:									/1

## pjs = 3/2 r I²  =  1,5 * 3 * (9,2)² = 380,88

- Exprimer la puissance utile en fonction de (Ptr, pm et du glissement g)				/1

## Pu = Ptr – pjr – pm = Ptr – gPtr – pm

= Ptr (1 – g ) – pm

- Donner l’expression liant la puissance Ptr à la puissance Pa et les différentes pertes stator:		/1

## Ptr = Pa – pjs - pfs

- En déduire des questions 4 et 5 l’expression de la puissance absorbée:					/1

## Pu = Ptr (1 – g ) – pm  ==> Ptr = (Pu + pm ) / (1 – g )

## Et Ptr = Pa – pjs - pfs

## ==> (Pu + pm ) / (1 – g ) = Pa – pjs - pfs

## ==> Pa = Pu+pm1−g + pjs +  pfs

- Calculer cette puissance absorbée	(pm = pfs = 150W)						/0.5

Pa = Pu+pm1−g + pjs +  pfs

= 4000+ 1501−0,066 + 380,88 + 150

= 4974W

- Calculer alors le facteur de puissance de ce moteur :		 					/0.5

## cos = Pa / 3 UI

= 0,82

- La commande du moteur étant semi-automatique, deux sens de rotation démarrage direct, l’armoire électrique de la machine comprend un sectionneur porte fusible deux contacteurs et un relais thermique, on demande de représenter le circuit de puissance de cette installation ;			/1.5

Q1

M

3 

F1

## On précisera la fonction de chaque élément représenté

##### Sectionneur porte fusible : isolement et protection

##### Contacteur : commande

Relais thermique protection contre les surcharges

## II - Etude du moteur M2

- Déterminer le glissement :										/0.5

g = ns−nrns=1500− 13801500  = 0.08 = 8 %

- Calculer la puissance absorbée										/1

## Pa = 3 U I cos 

## = 3 380 7,2 0.86

= 4075,32 W

- Déterminer les pertes joules stator : 									/1

## pjs = 3 R I²  =  3 * 3 * (7,2)² = 466,

- Déterminer le rendement de la machine :								/1

 = Pu / Pa

= 3000 / 4075,32

= 73,6 %

- Quel est le couple utile nominal ?									/1

## Tu = Pu / s

= 3000 60 / 2  1380

= 20,76 Nm

## III - Etude du moteur M3

- Déterminer le nombre de pôles:										/1

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

- Calculer la puissance active absorbée									/1

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

- Calculer la puissance réactive absorbée :								/ 1

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

- On désire mesurer cette puissance par la méthode des deux wattmètres, quelle serait la puissance P1 mesurée par le wattmètre 1 et la puissance P2 mesurée par le wattmètre 2   				/1

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

..............................................................................................................………..

5-  Quelle est la valeur du courant absorbée dans une ligne si on a les deux machines (tronçonneuse et fraiseuse) qui fonctionnent en même temps :								 /1.5

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

..............................................................................................................………..

## ..............................................................................................................……

..............................................................................................................………..

..............................................................................................................……….