SYSTEME :  AUTOMATISATION DE CONDITIONNEMENT DES BOITES

But de l’installation:

Grouper les boites par 06 puis les pousser sur tapis roulant qui les convoiera vers l’unité d’emballage par film plastique.

C1

C2

P

Goulotte de stockage des boites

TAPIS

Extracteur

TABLE

Fonctionnement du système:

Un bouton S met en marche le système, les boites étant dans une goulotte de stockage seront déplacées par l’extracteur ( vérin C1) .

Lorsque 06 boites seront groupées sur la palette  (Le comptage des boites sera fait après chaque retour de l’extracteur) elles seront poussées sur le tapis roulant, un capteur de présence de boites permet la remise a zéro du compteur après chaque évacuation sur le tapis.

Les vérins utilisés sont :

C1 :Vérin à double effet commandé par un distributeur 5/2 électropneumatique M1 et, est équipé par deux capteurs électromagnétique  l10 – l11.

C2 : Vérin à double effet commandé par un distributeur 5/2 électropneumatique M2 et, est équipé par deux capteurs électromagnétique  l20 – l21.

P : est un capteur de position électrique

C- Analyse fonctionnelle de la partie commande:

# Complétez le GRAFCET de point de vue système

0

prendre1 boite dans la goulotte et

la transferer sur la table

reculer l’extracteur

Incrementer le compteur

S. conditions initiales

1

2

3

4

.

## D- ETUDE DE LA PARTIE COMMANDE

Un compteur délivre une information logique notée X telle que:

### X= 1 si  n = 06    ;   X = 0 si n  < 06

1-  Compléter les GRAFCET  PO  et  PC

0

0

1

1

2

2

S. CI                                                               S. ............

### GRAFCET  PO                    GRAFCET  PC

2 - Déterminer les équations des étapes suivantes:

X0 = ...........................................................................

X1 = ............................................................................

X4 = ............................................................................

3 – la commande du système est assurée par un automate programmable type AEG 020, dans ce but, on vous demande de compléter le programme correspondant en considérant le tableau d’affectation suivant :

Affectation des E / S

| Entrées |  | Entrées |  | sorties |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| système | automate | système | automate | système | automate |
| dcy | I1 | l20 | I5 | 14M1 | Q1 |
| p | I2 | l21 | I6 | 14M2 | Q2 |
| l10 | I3 | X | I7 | 12M2 | Q3 |
| l11 | I4 |  |  | 12M1 | Q4 |

| Circuit | Titre | Programme |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Adr | Instruction |
|  | ###### Initialisation | 1 2 3 | A M 128 SL M 1 RL M 128 |
|  | Activation Etape 0 (M1) | 4 5 6 | …………… …………… …………… |
|  | Désactivation Etape 0 (M1 ) | 7 8 | …………… …………… |
|  | Activation Etape 1 (M2) | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… |
|  | Activation Etape 2 (M3) | 20 21 22 | …………… …………… …………… |
|  | Désactivation Etape 1 (M2) | 23 24 | …………… …………… |
|  | Désactivation Etape 2 | 25 26 27 | …………… …………… …………… |
|  | Activation Etape 3 (M4) | 28 29 30 31 | …………… …………… …………… …………… |
|  | Désactivation Etape 3 (M4) | 32 33 | …………… …………… |
|  | Activation Etape 4 (M5) | 34 35 36 37 | …………… …………… …………… …………… |
|  | Désactivation Etape 4 (M5) | 38 39 | …………… …………… |
|  | Sortie Q1 Sortie Q2 Sortie Q3 Sortie Q1 | 40 41 42 43 44 45 46 47 | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… |
|  | Fin | 46 | …………… |

4- Réalisation du compteur synchrone:

On désire réaliser le compteur synchrone du système avec les bascules suivantes:

S

J                         Q

H

K                         Q

R

a/ Compléter l’étude de la bascule concernée :

| ### J | ### K |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | µ0 |
|  |  | µ1 |

# Table de vérité symbolique

H.................................................................................

J..................................................................................

K.................................................................................

S..................................................................................

R..................................................................................

Q.............................................................................……...

Chronogrammes.

b- Quel est le nombre nécessaire de bascules:

...............................................................................................................................

c - Préciser de quel élément du système le signal de remise a zéro doit provenir:

..............................................................................................................................

d- A quel niveau actif doit être ce signal

..............................................................................................................................

e- compléter l’étude de ce compteur ainsi que le schéma correspondant  :

QB QA

QC

Table de succession des états codé                           Table de fonctionnement des bascules

|  | QC | QB (n) | QA | QC | QB (n+1) | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

JA = ..................

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

JB = .................

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

QB

QA

R

+12v

RAZ

JC = ...................

JA

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

bascule A

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

bascule B

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

bascule C

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

KA = .................

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

KB = .................

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

KC = .................

### Correction devoir de contrôle N°1

C- Analyse fonctionnelle de la partie commande:

# Complétez le GRAFCET de point de vue système

0

prendre1 boite dans la goulotte

et la transférer sur la table

reculer l’extracteur

Incrémenter le compteur

3

4

2

1

Pousser la palette sur le tapis

reculer la palette

mettre le compteur à zéro

Boite transférée sur la table

Extracteur reculé et n boites = 6

Extracteur reculé

et n boites < 6

palette sur le tapis

palette reculée et compteur remis à zéro

S. Conditions Initiales.

## D- ETUDE DE LA PARTIE COMMANDE

Un compteur délivre une information logique notée Q telle que:

Q = 1 si n = 06       Q = 0 si n <06

1-Completer les GRAFCET  PO  et  PC

0

0

C1+

C1-

14M1

12M1

14M2

12M1

C2+

C2-

1

1

2

2

l11

l11

Q .l10

Q .l10

Q .l10

Q .l10

P . l21

P . l21

l201

l201

3

4

3

4

S . l10 . l20 . p                                                  S . l10 . l20 . p

### GRAFCET PO                   GRAFCET  PC

2 - Déterminer les équations des étapes suivantes:

X0 =     ( X4 . l20  + X0  ) . X1

X1 =     ( X0 . S . l10 . l20 . P + X2 . Q . l10 + X1 ) . X2

X4 =    ( X3 . l21  . P + X4 ) . X0

3 – la commande du système est assurée par un automate programmable type AEG 020, dans ce but, on vous demande de compléter le programme correspondant en considérant le tableau d’affectation suivant :

Affectation des E / S

| Entrées |  |  |  | Entrées |  |  | sorties |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| système |  | automate |  | système | automate |  | système |  | automate |  |
| dcy |  | I1 |  | l20 | I5 |  | 14M1 |  | Q1 |  |
| p |  | I2 |  | l21 | I6 |  | 14M2 |  | Q2 |  |
| l10 |  | I3 |  | X | I7 |  | 12M2 |  | Q3 |  |
| l11 |  | I4 |  |  |  |  | 12M1 |  | Q4 |  |
|  | Circuit |  | Titre |  |  | Programme |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adr |  | Instruction |  |  |
|  |  |  | ###### Initialisation |  |  | 1 2 3 |  | A M 128 SL M 1 RL M 128 |  |  |
|  |  |  | Activation Etape 0 (M1) |  |  | 4 5 6 |  | …………… …………… …………… |  |  |
|  |  |  | Désactivation Etape 0 (M1 ) |  |  | 7 8 |  | …………… …………… |  |  |
|  |  |  | Activation Etape 1 (M2) |  |  | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |  | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… |  |  |
|  |  |  | Activation Etape 2 (M3) |  |  | 20 21 22 |  | …………… …………… …………… |  |  |
|  |  |  | Désactivation Etape 1 (M2) |  |  | 23 24 |  | …………… …………… |  |  |
|  |  |  | Désactivation Etape 2 |  |  | 25 26 27 |  | …………… …………… …………… |  |  |
|  |  |  | Activation Etape 3 (M4) |  |  | 28 29 30 31 |  | …………… …………… …………… …………… |  |  |
|  |  |  | Désactivation Etape 3 (M4) |  |  | 32 33 |  | …………… …………… |  |  |
|  |  |  | Activation Etape 4 (M5) |  |  | 34 35 36 37 |  | …………… …………… …………… …………… |  |  |
|  |  |  | Désactivation Etape 4 (M5) |  |  | 38 39 |  | …………… …………… |  |  |
|  |  |  | Sortie Q1 Sortie Q2 Sortie Q3 Sortie Q1 |  |  | 40 41 42 43 44 45 46 47 |  | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… |  |  |
|  |  |  | Fin |  |  | 46 |  | …………… |  |  |

4- Réalisation du compteur synchrone:

On désire réaliser le compteur synchrone du système avec les bascules suivantes:

S

J                         Q

H

K                         Q

R

a/ Compléter l’étude de la bascule concernée :

| ### J | ### K |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | µ0 |
|  |  | µ1 |

# Table de vérité symbolique

H.................................................................................

J..................................................................................

K.................................................................................

S..................................................................................

R..................................................................................

Q.............................................................................……...

Chronogrammes.

b- Quel est le nombre nécessaire de bascules:

...............................................................................................................................

c - Préciser de quel élément du système le signal de remise a zéro doit provenir:

..............................................................................................................................

d- A quel niveau actif doit être ce signal

..............................................................................................................................

e- compléter l’étude de ce compteur ainsi que le schéma correspondant  :

##### Table de succession des états codé

QB QA

QC

Table de fonctionnement des bascules

| 00; 01; 11; 10. 0. 1. bascule A 00; 01; 11; 10. 0. 1. bascule B 00; 01; 11; 10. 0. 1. bascule C | QC | QB (n) | QA | QC | QB (n+1) | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

JA = ..................

KA = .................

JB = .................

KB = .................

JC = ...................

KC = ............

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

QB

QA

R

+12v

RAZ

JA