Ministère de l'éducation nationale

Lycée secondaire Farhat Hached Radès

Nom & Prénom : ..............................................................................................

Classe : ....................................        groupe : ..............     N°: ..........................

ETUDE D'UNE MACHINE A RANGER LE PAPIER EN SORTIE D'IMRIMANTE RAPIDE

- Barème

- Analyse fonctionnelle				0.5*5=2.5

- Etude du moteur tracteur		0.5+2*0.5+3*0.5+1.5+0.5+0.5+4*0.5=7.5

- Etude de moteur tapis		1+0.25+0.25+3*0.25+5*0.25+1+1.5=6

- Etude de moteur balancelle		5*0.25+2+0.75=4

Total 				20

# Présentation générale

Le système permet de constituer des piles de "listing" en sortie d'une machine d'impression rapide.

Pour réaliser cette fonction le folder comporte les éléments mécaniques, actionneurs et capteurs schématisés sur la figure 2.

Des tracteurs à picots motorisés par le moteur M1 entraînant le papier en fonction de la hauteur de la boucle de papier, la vitesse de papier (Vp)en sortie de l'imprimante n'est pas constante et peut atteindre 30 m/min. Le papier en sortie des tracteurs passe entre deux plaques qui l'orientent dans la bonne direction, ces plaques ont un mouvement oscillatoire grâce à un moteur d'entraînement repéré M2.

Au fur et à mesure que la pile de listing se forme, le plateau support descend grâce au moteur d'entraînement M5. Ce moteur permet également l'évacuation de la pile vers le tapis d'évacuation.

Pour séparer les "Jobs" sur une pile, le moteur M6 décale légèrement le plateau alternativement à droite et à gauche.

## Tracteur à picot

Les tracteurs sont entraînés par M1, à travers un réducteur de vitesse dont le rapport de réduction est de r =1/5. Le diamètre moyen de la roue d'entraînement du papier est de D=30 mm.

Le moteur tracteur est un moteur à courant continu à aimant permanent, de résistance Ra= 0.25 . Il est alimenter par un variateur de vitesse dont la commande est réaliser par un système à base de micro-contrôleur (figure 3). La vitesse de rotation (en tr/min) du moteur est donnée par la relation suivante :

n=Vp2.p.r.D

## Capteur ultrasonore

La hauteur de la boucle de papier est contrôlée par un capteur à ultrasons (figure 4) associé à un convertisseur analogique numérique.

On note  :

- Vi(t) : vitesse en sortie de l'imprimante (en m/min).

- Vs(t) : vitesse en entrée du folder (en m/min).

- y(t) : hauteur de la boucle du papier (en m).

- Uc(t) la tension délivrée par le capteur à ultrasons (en V).

- md : information numérique en sortie du CAN.

# Le tapis d'évacuation

Le tapis d'évacuation en sortie du "Folder" est entraîner par M7, à travers un réducteur de vitesse.

Le moteur tapis est un moteur asynchrone 3 ~ à cage d'écureuil dont la plaque signalétique porte les indication suivantes :

tension d'alimentation 	: 220/380 V		fréquence 		: 50 Hz

puissance nominale	: 1.5 Kw		rendement		: 0.88

facteur de puissance	: 0.8			vitesse de rotation 	: 960 tr/min

La résistance mesurée à chaud entre deux bornes du stator est de 1,6 .

Brancher sur un réseau triphasé de 220/380 V - 50 Hz, il absorbe à vide un courant I0 = 0.85 A avec un facteur de puissance cos0 = 0.21.

# La balancelle

La balancelle est équipée d'un moteur pas à pas (figure 5).

Figure 5

# A - Analyse fonctionnelle

A-1- Que se passe-t-il si la vitesse du papier au folder devin supérieur à celle en sortie de l'imprimante ?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

A-2- Que se passe-t-il si la vitesse du papier au folder devin inférieur à celle en sortie de l'imprimante ?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

A-3- Que représente y ?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

A-4- Sur quelle grandeur doit-on agir pour assurer un bon fonctionnement ?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

A-5- Quel est l'actionneur qui agit sur cette grandeur ?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

# B- Etude du moteur tracteur

B-I- Pour une vitesse de papier Vp=30m/min

B-I-1- Calculer la vitesse de rotation du moteur tracteur.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

B-I-2- Cette vitesse corresponds à une tension Um = 24 V et un courant Ia = 7A, calculer :

 la fcém en charge E' :

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 le couple moteur en charge T :

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 le rendement (pc=0W):

 Pa : ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 Pu : ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

  : .....................................................................................................................................

B-II-1- Le couple de charge reste constant (égale à celui calculer en B-I-2). Si la vitesse de papier chute à Vp1 = 20 m/min, calculer :

 la nouvelle fcém E'1 (déterminer N à partir de B-I-2-):

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 le nouveau courant Ia :

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 la nouvelle tension d'alimentation Um1 :

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 le rendement (pc=0W):

 Pa1 : ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 Pu1 : ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 1 : ...................................................................................................................................

# C- Etude du moteur tapis

C-1- Comment doivent être couplées les enroulements statorique du moteur sur le réseau ?

y

x

z

W

V

U

y

x

z

W

V

U

OUI

OUI

NON

NON

Couplage triangle

Couplage étoile

Justifier : ..............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

C-2- Déterminer la vitesse de synchronisme. Justifier.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

C-3- Calculer le glissement en charge..

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

C-4- A vide les pertes joules au stator et au rotor sont supposées nulle (pf = pm), calculer :

 la puissance absorbée à vide :

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 les pertes fer statorique :

.............................................................................................................................................

 les pertes mécaniques :

.............................................................................................................................................

C-5- A plaine charge, calculer :

 la puissance absorbée :

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 les pertes joules statorique :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 la puissance transmise :

.............................................................................................................................................

 Les pertes joule au rotor :

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 le moment du couple moteur :

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

C-6- Démarrage du moteur :

 Peut-on démarrer le moteur en étoile - triangle? Justifier.

NON

OUI

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Quel est le type de démarrage représenter par la figure ci-dessous ? Décrire le fonctionnement.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# D- Etude du moteur balancelle

D-1- A partir du dossier technique, compléter le tableau suivant :

| Type du moteur | Bidirectionnel | Unidirectionnel |
| --- | --- | --- |
| Le nombre de phases |  |  |
| Le nombre de paire de pôles |  |  |
| Le nombre de pas par tour | mode pas entier | mode demi-pas |
| Np/tr |  |  |

D-2- Pour une commande symétrique (4 phases alimentées simultanément), compléter le chronogramme, pour un sens de rotation antihoraire.

U1

+V

-V

U2

U3

U4

Pas2

Pas1

D-3- En se référant au chronogramme de D-2 et au schéma ci-dessous, compléter le tableau suivant :

Q1

Q2

U4

U3

U2

U1

+Vcc

0V

V

T

S

R

Q3

Q4

Q5

Q6

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q7

Q8

| Pas | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bon travail