Automatisation de chanfreinage des douilles électriques

Le bureau de méthode d'une usine de fabrication des douilles électriques a décidé d'automatiser l'opération de chanfreinage. Les douilles électriques ci-contre sont réalisées en décolletage au tour automatique.  A la sortie du tour, seul reste à usiner le chanfrein A.

Le bureau d'étude a retenu la solution de la P.O donné par la figure 2.

Les vérins R, P et S sont des vérin double effet commandés par des distributeur 5-2 à double pilotage électrique (PYV14 Þ P1 et PYV12 Þ P0).

Chaque vérin est muni de capteur de fin de course électrique à galet (r0-r1, p0-p1et r0-r1). La présence d'une pièce en poste de chanfeinage est détectée par un capteur à antenne p.

Figure 1                                                   Figure 2

L'opérateur dispose, sur le pupitre de commande :

- d'un bouton poussoir dcy (départ du cycle de production);

- d'un bouton poussoir AU à accrochage mécanique (arrêt d'urgence);

- d'un bouton poussoir ch (chargement d'une pièce en poste de perçage : rotation du plateau d'un pas);

Les modes de marches envisagés sont :

- Mode de marche de production normal : le dispositif étant en position de référence, la consigne de départ du cycl (en cas de présence d'une pièce en poste de perçage) enclenche le processus suivant : serrage; chanfreinage; desserrage et évacuation de la pièce chanfreinée et chargement d'une nouvelle pièce.

- Mode de marche de préparation : lors du chargement du poste de chanfreinage, le plateau d'amenée de pièces est vide. Il faut charger des pièces sans cycle de perçage jusqu'à l'arrivée d'une pièce au poste de perçage.

- Mode d'arrêt d'urgence :  L'action sur AU provoque le retour de l'unité de perçage puis la coupure de la pression sur les vérins S et R à l'aide d'un sectionneur pneumatique (désactivation du sectionneur). La préparation pour la remise en route après défaillance, après dégagement de la pièce en poste de perçage et nettoyage, est obtenue par décrochage du bouton AU, la pression remonte alors progressivement sur les vérins R et S (réactivation du sectionneur), le capteur de pression V7, associé au démarreur pneumatique, contrôle le niveau maximum de pression et remet la partie opérative à l'état initial..

A - Analyse fonctionnelle :

A - 1 - Déterminer la position de référence du système :

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

A - 2 - Cocher la case correspondante

| L'action sur le bouton dcy provoque | La marche cycle par cycle La marche continue La marche cycle par cycle si le poste de perçage contient une pièce |
| --- | --- |
| L'action sur le bouton AU provoque | L'arrêt en fin du cycle Le blocage du système Le retour du poste de perçage et la coupure de pression sur R et S Le retour du poste de perçage puis la coupure de pression sur R et S |
| L'action sur le bouton ch provoque | Des rotations successives du plateau jusqu'au chargement du poste de perçage La rotation du plateau d'un pas La rotation du plateau d'un pas si le poste de perçage n'en contient pas une pièce |

A - 3 - Etablir le GRAFCET du point de vue système (production normal).

B - Etude de la P.C

B - I - 1 - Etablir le GRAFCET (production normal) de point de vue P.O et de point de vue P.C.

B - I - 2 - Déterminer les équations d'activation et de désactivation des étapes.

EtapeActivationDésactivation10

B - I - 3 - Compléter le GEMMA sur document remis (annexe 1).

B - I - 4 - Compléter le câblage du séquenceur électronique (seulement avec des opérateurs logiques à deux entrées).

RAZ

&

³1

&

³1

&

³1

&

³1

&

³1

&

³1

&

³1

B - II - Implantation sur automate AEG (Annexe 2)

B - II - 1 - Choisir les variables d'entrées, de sorties et internes et établir le GRAFCET codé automate.

VariablesAdressePYV14PYV12SYV14

VariablesAdresseEtape 10

VariablesAdressedcychAU

B - II - 2 - Donner le programme à implanter sur l'API (AEG A020).

|  |  |  |  | Programme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuit | Titre | adresse |  | instruction |
| 1 | Initialisation | 1 | A | M128 |
|  |  | 2 |  |  |
| 2 |  | 3 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
|  |  | 6 |  |  |

C - Etude d'un registre

JA  = ................................................................................

JB = ................................................................................

JC = ................................................................................

JD = ................................................................................

C - 1 - Exprimer les entrées JA, JB, JC et JD en fonction des entrées P, S, R, A, B, C, D et des sorties QA, QB, QC , QD.

C - 2 - a - Quelle valeur logique doit-on imposer à C1 au repos.

C1 = ..................

C - 2 - b - Quelle sorte d'impulsion doit-on appliquer à C1 pour remettre le registre à zéro. : ..........................................................................

C - 3 - a - C1 étant au repos, on impose P = 0. Quel  est le type de chargement du registre. .....................................................................................

........................................................................................................

C - 3 - b - C1 étant au repos, on impose P = 1. Quel  est le type de chargement du registre. .....................................................................................

........................................................................................................

C - 4 - Le signal d'horloge est actif à front montant ou descendant ?

* Cocher la case correspondante

C - 5 - Compléter les chronogrammes des sorties.

Entrées

Sorties

Chargement / /

A

B

QA

QD

QC

QB

C

D

Chargement série

CLEAR

CLOCK