Ministère de l'éducation nationale

Lycée secondaire Hammam-lif

Nom & Prénom : ..............................................................................................

Classe : ....................................                groupe : ..............          N°: ..........................

ETUDE D'UNE MACHINE A RANGER LE PAPIER EN SORTIE D'IMRIMANTE RAPIDE

Barème

- Analyse fonctionnelle				0.5*5=2.5

- Etude du moteur tracteur		0.5+2*0.5+3*0.5+1.5+0.5+0.5+4*0.5=7.5

- Etude de moteur tapis		1+0.25+0.25+3*0.25+5*0.25+1+1.5=6

- Etude du moteur balancelle		5*0.25+2+0.75=4

Total 				20

# Présentation générale

Le système permet de constituer des piles de "listing" en sortie d'une machine d'impression rapide.

Pour réaliser cette fonction le folder comporte les éléments mécaniques, actionneurs et capteurs schématisés sur la figure 2.

Des tracteurs à picots motorisés par le moteur M1 entraînant le papier en fonction de la hauteur de la boucle de papier, la vitesse de papier (Vp)en sortie de l'imprimante n'est pas constante et peut atteindre 30 m/min. Le papier en sortie des tracteurs passe entre deux plaques qui l'orientent dans la bonne direction, ces plaques ont un mouvement oscillatoire grâce à un moteur d'entraînement repéré M2.

Au fur et à mesure que la pile de listing se forme, le plateau support descend grâce au moteur d'entraînement M5. Ce moteur permet également l'évacuation de la pile vers le tapis d'évacuation.

Pour séparer les "Jobs" sur une pile, le moteur M6 décale légèrement le plateau alternativement à droite et à gauche.

## Tracteur à picot

Les tracteurs sont entraînés par M1, à travers un réducteur de vitesse dont le rapport de réduction est de r =1/5. Le diamètre moyen de la roue d'entraînement du papier est de D=30 mm.

Le moteur tracteur est un moteur à courant continu à excitation constante de résistance Ra nulle et de constante de vitesse tel que "n = 1800 tr/min pour Um = 24V". Il est alimenter par un variateur de vitesse dont la commande est réaliser par un système à base de micro-contrôleur (figure 3).

La vitesse de rotation (en tr/min) du moteur est donnée par la relation suivante( Vp : vitesse papier) :

n=Vp2.p.r.D

La tension Um (sortie du    variateur de vitesse) varie en fonction de Uv (entrée du variateur de vitesse) suivant la caractéristique de la figure ci-contre.

## On suppose que le tracteur à picot entraîne sans glissement le papier à raison de mètre par tour de la roue d'entraînement.

## Capteur ultrasonore

La hauteur de la boucle de papier est contrôlée par un capteur à ultrasons (figure 4) associé à un convertisseur analogique numérique.

On note    :

- Vi(t) : vitesse en sortie de l'imprimante (en m/min).

- Vs(t) : vitesse en entrée du folder (en m/min).

- y(t) : hauteur de la boucle du papier (en m).

- Uc(t) la tension délivrée par le capteur à ultrasons (en V).

- md : information numérique en sortie du CAN.

Le convertisseur analogique numérique est un convertisseur 8 bits unipolaire fonctionnant dans la plage 0 - 10 V.

La caractéristique du capteur à ultrason est donnée ci-contre.

Le micro-contrôleur réalise une action de correction numérique proportionnelle dont l'algorithme de calcul est Sc = K.md (K =16 : coefficient d'action proportionnelle).

Le temps de calcul du micro-contrôleur et le temps de conversion des convertisseurs sont supposés nulles.

# Le tapis d'évacuation

Le tapis d'évacuation en sortie du "Folder" est entraîner par M7, à travers un réducteur de vitesse.

# A - Analyse fonctionnelle

A-1- Que se passe-t-il si la vitesse du papier au folder devin supérieur à celle en sortie de l'imprimante ?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

A-2- Que se passe-t-il si la vitesse du papier au folder devin inférieur à celle en sortie de l'imprimante ?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

A-3- Que représente y ?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

A-4- Quelle est la grandeur asservie par le système ?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

A-5- Sur quelle grandeur doit-on agir pour assurer l'asservissement ?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

# B- Etude du moteur tracteur

B-1- Calculer la constante    de vitesse du moteur tracteur (Km en V/rad/s).

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

B-2- Exprimer la vitesse linéaire du papier dans le Folder (Vs en m/min) en fonction de la tension d'alimentation Um du moteur.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

B-3- Représenter le moteur, le réducteur de vitesse et la roue d'entraînement de papier par un schéma fonctionnel (Vs = f (Um)).

B-4- Vérifier que Um = K1. Uv. Calculer K1.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

B-5- Exprimer Vs en fonction de Uv. Représenter cette relation par un schéma fonctionnel (Vs = f (Uv)).

# C- Capteur

C-1- Exprimer Uc en fonction de y.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

C-2- Exprimer puis calculer le quantum "Q"en fonction des caractéristiques du CAN

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

C-3- On pose : md = Uc/Q, Exprimer md en fonction de y. Représenter cette relation par un schéma fonctionnel.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

# D- Etude du micro-contrôleur

D-1- Quel est le nombre de bits du CNA.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

D-2- Déterminer le quantum "Q" pour Uv max = 5 V.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

D-4- Uv = Q.Sc. Exprimer Uv en fonction de md. Représenter cette relation par un schéma fonctionnel.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

## E- Etude De l'asservissement du moteur tracteur.

E-1- Compléter le schéma fonctionnel.

Vi

+

y

-

Vs

F1

md

Vs

E-2- Déterminer l'expression de l'erreur statique.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

E-3- Sur Quelle grandeur doit-on agir pour améliorer la précision du système ?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................