# Amplificateurs Opérationnels (AOP)

## Définition

C'est un amplificateur de signaux appliqués à son étage d'entée différentiel. Il est dit opérationnel car il permet de réaliser certaines opérations (somme, différence, intégration, etc.).

Présentation

- L'entrée "-" : entrée inverseuse

- L'entrée "+" : entrée non inverseuse ou directe

- Vd = V2 -V1 : tension d'entrée différentielle (noté aussi )

- Vs : tension de sortie

- +Vcc ; -Vcc : tension continue d'alimentation.

Les tensions sont mesurées par rapport au potentiel commun appelé masse.

## Caractéristiques d'un AOP

Les définitions et l'influence des principaux paramètres qui caractérisent un AOP sont données généralement par le constructeur.

Amplification en tension en B.O

A0=VsV2−V1=Vse

Vs=A0e

- Amplification en boucle ouverte : A0  

### Tension d'entrée maximale

C'est la tension d'entrée maximale que l'on peut appliquer directement sur chaque entrée par rapport à la masse.

### Tension d'entrée différentielle maximale

C'est la valeur maximale de  V2 -V1.

Tension de sortie maximale

En pratique cette tension est de l'ordre de 90% des tension d'alimentations.

emax=VccA0

si A0    

### Courant de sortie maximum

Ce courant est limité par la puissance maximale de sortie que l'on peut récueillir en sortie, sans entraîner d'échauffement qui serait destructif.

Impédance de sortie

Impédance de sortie : Zs  0

Impédance d'entrée différentielle

Ze=V1−V2I

Impédance d'entrée : Ze  

## Propriétés

|  | AOP idéal | Aop réel |
| --- | --- | --- |
| Amplification en tension en B.O |  | >5.104 (741 : 200 000) |
| Ze |  | >300 K (741 : 2 M) |
| Zs | 0 | < 75  |
| Bande passante |  |  10MHz |

Schéma équivalent d'un AOP

## Circuits fondamentaux à AOP

Le gain étant infini, on n'utilisera jamais l'amplificateur en B.O pour l'amplification car, pour une tension différentielle d'entrée infiniment petite, la tension de sortie serait infinie (l'amplificateur serait saturé puisque la tension de sortie ne peut être supérieure à la tension d'alimentation).

Nous monterons donc un AOP en B.F. Les caractéristiques électriques du circuit résultant ne dépendront principalement que des composants de la boucle de retour et non de ceux de l'AOP.

On suppose que toutes les approximations et propriétés d'un l'AOP idéal vues ci-dessus sont vraies.

Comparateur

Un AOP non muni d'une boucle est un comparateur, c'est-à-dire un composant donnant une certaine tension de sortie si l'entrée est positive et une autre tension si l'entrée est négative (l'AOP est saturé dans un sens ou l'autre selon le signe de la tension d'entrée).

Amplificateur inverseur

Cet amplificateur est bouclé par son entrée inversuse.

Comme l'impédance d'entrée est infinie, tout le courant qui traverse R1 parcourt aussi R2, d'où I1 = I2

D'après la loi des mailles on à :

Vs = - R2. I2

Ve = R1. I1

Le signe "-" indique que la tension de sortie est inversée ou déphasée de 180° par rapport à la tension d'entrée.

Amplificateur non-inverseur

La tension différentielle  est nulle. Alors la tension V+ est égale à V-. D'où

Vs = (R2+ R1) I

Ve = R1. I

Dans ce cas, le gain est toujours > 1.

Suiveur

Considérons le montage d'amplificateur non inverseur, pour avoir un gain unitaire, il faut annuler (R2/ R1), ce que l'on obtient en prenant (R2 = 0 et R1 = . On obtient le circuit ci-contre, appelé amplificateur suiveur ou adaptateur d'impédance.

La tension à la sortie suit les variations de l'entrée

Sommateur

Nous avons vu que la tension différentielle  est nulle et que l'impédance d'entrée est infinie. Alors la tension V+ est égale à V- et la somme des courants qui entrent dans V- est égale a

I1 + I2 + I3 = I puisque V- est une masse virtuelle, l'expression peut s'écrire : V1R1+V2R2+V3R3=-VsR

Si l'on prend R1 = R2 = R3 = R, alors l'expression devient

Vs = -(V1 + V2 + V3)

d'où le nom de sommateur inverseur de ce type de montage.

Pour "n" tensions d'entrée on à :Vs=-K=1nRRK.VK et pour RK = R, Vs=-K=1n.VK

Soustracteur

Puisque l'impédance d'entrée de l'amplificateur est infinie, aucun courant n'y entre. Le courant qui circule dans R1 parcoure donc R2, et celui qui circule dans R3 parcourt R4. Les deux entrées ont même potentielle

V+ = V- = V  ( = 0).

I1=V1−VR1=-Vs−VR2   (1)    et       I2=V2−VR3=VR4     (2)  (2)     ⇒   V=R4R3+R4.V2      (3)

et en reporte cette expression dans (1), il vient

V1R1+VsR2=VR1+VR2=R1+R2R1.R2.V=R1+R2R1.R2.R4R3+R4.V2d©oVsR2=(R1+R2)R4(R3+R4)R1.R2.V2−V1R1     soit     Vs=(R1+R2)R4(R3+R4)R1..V2−R2R1.V1Prenons R2=R1=R, on aVs=2RR4(R3+R4)R..V2−.V1              soit     Vs=2R4(R3+R4).V2−.V1Si de plus on prendR3=R4,on obtient                                               Vs=V2−.V1

La tension de sortie est égale à la différence des deux tensions entrée. D'où le nom de soustracteur.

Dérivateur

La tension aux bornes de C est égale à ve et le courant  i qui le traverse crée une variation de tension

En régime de fonctionnement temporaire vs est la dérivé de ve (au coefficient - RC pré)

Notion de fonction de transfert complexe en tension.

Av=-Z2Z1=VsVe  avec  Z2=R   et   Z1=1jcw⇒Av=-R1jcw=-jcw        on pose    1RC=w0d©o     Av=-ww0    et    Av=ww0Gv=20logAv=20logww0

Intégrateur

ve=Ri⇒i=veR  ;  vc=1Cidtvs=-vc=-1cidt=-1cveRvs=-1cveR

En régime temporaire, vs est l'intégrale de ve (au coefficient -1/RCprés)

Fonction de transfert complexe de l'intégrateur.

Av=-Z2Z1=VsVe  avec  Z1=R;Z2=1jcw⇒Av=-1jRcw       on pose    1RC=w0d©o     Av=-w0w    et    Av=w0wGv=20logAv=20logw0w