Moteur pas à pas

I - Généralités

Un moteur pas à pas (PAP) est conçu de manière à tourner d'un angle proportionnel au nombre d'impulsions qu'on lui fournit : le contrôle du nombre d'impulsions permet la réalisation d'un  déplacement angulaire très précis, et la vitesse de rotation est une fonction directe de la fréquence des impulsions. L'angle de rotation correspondant à un pas peut varier entre 0.9° et 90°, selon le moteur. Les valeurs les plus rencontrées sont :

- 0.9° soit 400 pas par tours,

- 1.8° soit 200 pas par tour,

- 3.6° soit 100 pas par tour,

- 7.5° soit 48 pas par tour,

- 15° soit 24 pas par tour.

Le moteur pas à pas offre donc des avantages importants vis-à-vis des autres solutions de motorisation, tant sur le plant mécanique, qu'au niveau de la commande et l'asservissement (aucune boucle de contre réaction). Ces propriétés rendent le moteur pas-à-pas adapté au  matérielle informatique : lecteur de disquettes, disques durs, imprimantes... IL est également utilisé en robotique.

II - Principaux types de moteurs pas à pas

IL existe trois principaux types de moteurs pas à pas

- Moteur pas à pas à aimant permanent : le rotor est un aimant permanent son stator comporte un certain nombre de bobines.

- Moteur à réluctance variable :possède un rotor en acier doux non magnétique. Ce rotor est constitué d'un nombre de pôles supérieurs à celui du stator. Ex 8 dents au stator et 6 dents au rotor donc un angle au rotor

αr=360°6=60°

360°α s -α r=24pastr

soit 1 pas = 15°.

α s=360°8=45°

Ce moteur à un faible couple, une vitesse élevée, un nombre de pas important et un système d'alimentation simple.

- Moteur Hybride : il combine les avantages des deux premiers types : copule important, grande précision angulaire et vitesse de démarrage relativement élevée.

III - Moteur pas à pas à aimant permanent

1 - Bipolaire

Il est constitué d'un stator denté à plusieurs bobines disposées sur un circuit magnétique et d'un rotor à aimant permanent.

Le rotor se positionne dans la direction du flux maximal, et le sens de rotation dépend de l'ordre d'alimentation des bobines et du sens du courant dans les bobines.

Sens trigonométrique :

| Couple (I1,I2) | (1,0) | (0,1) | (-1,0) | (0,-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N S N S + - - + + - N S N S S N S N - + S N S N Position du rotor |  |  |  |  |

Sens horaire :

| Couple (I1,I2) | (1,0) | (0,-1) | (-1,0) | (0,1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N S N S - + S N S N + - + - N S N S S N S N - + Position du rotor |  |  |  |  |

L'inversion du courant dans chaque phase nécessite 2 transistors pour une alimentation symétrique et 4 transistors pour une alimentation simple

Alimentation symétrique

-Vcc

0V

+Vcc

Commande d'une phase Alimentation simple

0V

+Vcc

2 - Unipolaire

Le moteur est identique au moteur bipolaire, à une différence près : afin d'inverser l'induction magnétique sans inverser le courant dans les enroulements. les enroulements sont réalisés à l'aide de bobines à point milieu (4 demi-phases)

| Sens trigonométrique |  |  |  |  |  | Sens horaire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I11 | I12 | I21 | I22 | a |  | I11 | I12 | I21 | I22 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0° |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 90° |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 180° |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 270° |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 360° |  |  |  |  |  |  |

Rq : Un moteur Unipolaire présentera, à dimensions équivalentes, un couple mois important qu'un moteur bipolaire.

En mode, demi-pas on double le nombre de pas par l'alimentation simultanée de deux bobines.

La commutation  est obtenue par 2 transistors par bobines.

I11

0V

+Vcc

3 - Nombre de pas par tour

Le nombre de pas par tour (Np/tr) est fonction du nombre de phases, du mode de fonctionnement (pas entier ou demi-pas) et du mode de commutation.

Np/tr=m.p.K1.K2

m : nombre de phases

K1 = 1 : commutation unidirectionnelle

K1 = 2 : commutation bidirectionnelle

p : nombre de paire de pôles du rotor

K2 = 1 mode pas entier

K2 = 2 mode demi-pas.

IV - Commande

La commande peut se faire soit en logique câblée soit en logique programmée.

1  - Commande par logique câblée

Sens

Alimentation de commande

Alimentation de puissance

M

Oscillateur

Translateur

Amplificateur de puissance

- L'oscillateur qui délivre les impulsion de commande

- Le translateur qui est un dispositif compteur séquenceur donnant pour chaque pas l'ordre d'alimentation

- L'amplificateur de puissance, qui est l'ensemble de transistors avec générateur de courant constant

2-Commande par logique programmée

Alimentation de puissance

M

µp

Interface

SAA 1027

pilotage et Amp

Le moteur PAP est facilement utilisé sur les système informatiques. L'unité de commande (micro-processeur) prend le moteur en charge par le logiciel.

Le programme peut calculer le nombre de pas nécessaire pour atteindre une position déterminée.

Applications :

En ce référant à la figure, donner le type du moteur.

.........................................................................................................................................................

Que faire pour inverser le sens de rotation du moteur ?

.....................................................................................................................................................Le moteur est alimenter par une alimentation asymétrique. Donner le circuit de ommande transistorisé des deux bobines du moteur (repérer les transistors de T1 jusqu'à Tn dans l'ordre en commençant par la bobine B1).

Compléter un tableau montrant l’ordre d’alimentation des bobines sur un tour pour sens de rotation horaire (commande pas complet en monophasée).

| T1 | T2 |  |  |  |  |  |  | position du rotor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S N |  |  |  |  |  |  |  | 0° |

Compléter un tableau montrant l’ordre d’alimentation des bobines sur un tour pour sens de rotation horaire (commande demi-pas).

| T1 | T2 |  |  |  |  |  |  | position du rotor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S N |  |  |  |  |  |  |  | 0° |

Compléter un tableau montrant l’ordre d’alimentation des bobines sur un tour pour sens de rotation horaire (commande pas complet en biphasée).

| T1 | T2 |  |  |  |  |  |  | position du rotor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S N |  |  |  |  |  |  |  | 0° |