Système asservi

Introduction

Réaliser un "système automatique" c'est effectuer une ou plusieurs opérations sans intervention de l'homme.

Les système  automatiques permettent :

- de réaliser les opérations trop complexes pénibles ou délicates et ne pouvant être confiées à l'homme (ex :  atterrissage d'un engin spatial sur la lune etc...).

- de substituer la machine de l'homme dans les opérations trop répétitives ou dénuées d'intérêt. (ex : boite de vitesse automatique  .. , etc..).

Notons que ces systèmes copient le plus souvent le comportement de l'homme dans les trois phases essentielles de son travail.

- 1er phase : observation

- 2eme phase : réflexion

- 3eme phase : action.

Parmi les systèmes automatiques on distingue : les systèmes asservis.

Définition

Dans les systèmes asservis, tous les cas n'étant pas prévisibles, le déroulement d'une opération ne peut être connue à l'avance (présence de perturbations, etc).

Note : Les systèmes asservis sont nécessairement bouclés.

Ex : Antenne de radar asservie à à la poursuite d'une avion.

Parmi les systèmes asservis, on distingue :

- les régulations lorsque la tâche à réaliser consiste à maintenir une ou plusieurs grandeurs physiques à des valeurs fixées (ex : régulation de température d'un four, régulation de vitesse)

- les asservissements de poursuite lorsque la tâche  à réaliser consiste à faire une loi non fixée à l'avance à une ou plusieurs grandeurs physiques (ex : direction asservie d'un engin).

Structure d'un système asservi

Un système asservi est système bouclé.

La structure générale est toujours la suivante :

Exemple : Régulation automatique de niveau d'eau dans une cuve avec fuite.

L'ouverture ou la fermeture de la vanne commandée par la position relative du flotteur.

Le fonctionnement de cette régulation peut être décrit par le schéma général ci dessous.

L'entrée représente le niveau d'eau désiré, la sortie est le niveau d'eau réel. L'action se fait après comparaison désiré et réel. On représente habituellement ce schéma, appelé "schéma fonctionnel" ou "schéma-bloc" de la manière suivante.

- Le régulateur  (comparateur + correcteur) élabore l'ordre de commande à partir du signal e : c'est l'organe "intelligent".

- L'actionneur ou organe d'action apporte en général la puissance nécessaire à la réalisation de la tâche : c'est l'organe "muscle".

- Le système dynamique évolue selon l'action suivant des lois physiques qui lui sont propre. La sortie est, en général, une grandeur physique qui caractérise la tâche à réaliser. De plus, cette sortie peut fluctuer en fonction de perturbations exterieurs, en général, imprévisibles. Ex : four dont la température est fonction de la consommation de combustible et de déperdition de chaleur.

- Le capteur délivre à partir de la sortie une grandeur caractérisant l'observation, la principale qualité est la précision dont dépendra la précision du système global.

Concepts utilisés à l'étude des système asservis.

Dans l'analyse des système asservis, nous distinguons l'aspect statique de l'aspect dynamique.

- L'aspect statique concerne l'étude des système asservis en mode régulation (entrée fixe). On définit l'erreur statique comme la différence entre la tâche demandée et la tâche réalisée.

- L'aspect dynamique s'étudie par les notions de précision dynamique, la rapidité et la stabilité.

- La précision dynamique est caractérisée par l'erreur avec laquelle la sortie suit la loi d'entrée imposée au système.

- La rapidité est caractérisée par le temps que met le système a réagir à une variation brusque de la grandeur d'entrée (temps de réponse). Cette notion est fortement liée à la précision dynamique (plus e système est "rapide" plus est stable).