FONCTION CONVERSION NUMERIQUE - ANALOGIQUE

ET ANALOGIQUE - NUMERIQUE

I/ IDENTIFICATION DE LA FONCTION

Les signaux analogiques sont l'image des variations des grandeurs physiques telles que :

- température,

- pression,

- débit ...

qui varient continuellement dans le temps.

Les signaux numériques, qui sont matérialisés par des impulsions discrètes, quantifiées

et codées, facilitent le traitement et le stockage des informations.

Il est donc indispensable de passer d'une nature de signal à l'autre : c'est le rôle de la

fonction conversion.

1°-Définition

Un convertisseur analogique numérique ‘CAN’ est un dispositif qui permet de convertir une tension en un nombre binaire de n bits proportionnel à cette tension.

Un convertisseur numérique analogique ‘CNA’ est un dispositif qui permet de convertir un nombre binaire de n bits  en une tension ou un courant proportionnel à ce nombre.

2°-Symbole

 / 

 / 

Symbole général d'un C.A.N.                            Symbole général d'un C.N.A.

3°- Modélisation

Convertir

Nombre binaire

Tension

Energie

Commande

Réglage

CAN

Convertir

Nombre binaire

Tension

Energie

Commande

Réglage

CNA

II/CONVERTISSEURS N/A

Vs (V)

N

q

001

1°- caractéristique de transfert

Pleine échelle PE :

C'est la plus grande valeur de la tension de sortie.  Elle correspond au nombre N =2n-1

Quantum q :

PE

q =

2n -1

C'est la différence de tension de sortie correspondant à deux codes d'entrée (nombres) successifs. On l'appelle aussi l'incrément de sortie.

Exemple:

n = 8 et PE = 16V==> q	=

Résolution R :

Un convertisseur à n bits a 2n combinaisons d'entrée possible, la résolution est donnée par

le nombre de bits.

La résolution est égale à 1/2n et la résolution en % est égale à 12n100.

Exemple:     n=8 ==>R=

2°- C.N.A à réseau de résistances pondérées :

a- Principe

Chaque bit du mot binaire à convertir commute, un courant à travers une  résistance

R1

R1

V1

Uc

8R

2R

4R

R

b2

b3

b0

b1

+

-

+

-

R’

E

I2

I3

I0

I1

I

Inversement  proportionnelle au poids du bit considéré.  l'amplificateur opérationnel fonctionne en convertisseur courant tension.

b- Equation

I3 = E / R ; I2 = E / 2R ; I1 = E / 4R ; I0 = E / 8R ;

I = b0.I0 + b1I1 + b2I2 + b3I3

###### I=ER(b3+b212+b114+b018)=E8R(b38+b24+b12+b0)

###### I = E N / 8R     avec N = b0.20 + b121 + b222 + b323

V1 = -R’I

Uc = -V1

Uc = R’ I

###### Uc = ENR'8R

c- Exemple

On prend : R’ = 8R et E = 1V

Déterminer la valeur de la pleine échelle PE:

…………………………………………………………………………………………………

Déterminer la valeur du quantum q:

...............................................................

Déterminer la résolution R et la résolution en % :

...............................................................

3°- C.N.A à réseau de résistances R/2R :

a- Principe

Seules deux valeurs de résistance sont utilisées, la tension de référence E débite un courant constant Iréf = E2R cette valeur est indépendante des états des commutateurs :

b/ Equation

c/ Exemple

On prend: R = R' =

Déterminer la valeur de la pleine échelle PE:

...............................................................

Déterminer la valeur du quantum q:

...............................................................

Déterminer la résolution R et la résolution en

...............................................................

III/ CONVERTISSEURS A / N

1°- caractéristique de transfert

N

q

Ve

001

Quantum q :

PE

q =

2n

C'est la différence de tension d’entrée correspondant à deux codes de sortie successifs.

Résolution R

Elle peut être exprimée directement par la valeur q

R = 1 / 2n et la résolution en % est égale à 12n100.

* Temps de conversion ( temps d’établissement )

C'est le temps nécessaire pour que la sortie se stabilise autour de sa valeur,  finale après l'application d'un signal à l'entrée.  Il est d'autant plus grand que la résolution est fine.

On appelle temps de conversion maximal le temps correspondant à la pleine échelle.

Exemple:

n = 8= et R =

,i/ Principe

lie, est envoyé au compteur dont le contenu à cet instant

...........................................  banane de la tension Ux.

Tension

0 mesurer

Ç.

COMPTEUR

GENERAIEUR          Horloge               LOGIQUE DE

DE RAMP"E        COMMANDE

14z	de

..............	(le i-

(conitne la pesée siii@ tiiie b@,ilaiice)

CliaqLie bit, affecté a Un	@.., est coiisidéi-é, CI"i l'état logique	1 ».

Tous les bits avec leurs états « 0 » ou « 1 » sont ... dans un mot binaire qui est l'expression numérique de la valeiii d'entrée.

Tension

mesurer                   +

CONVERI

N/A

T

1 bni

LOGIQUE DE

COMMANDE

b/Application

Soit à mesurer la tension d'entée Ux 7V avec un CAN 8 bits couvrant l'échelle de 0 à 16V.

Déterminer

La table d'approximation

La courbe d'évolution de la tension Vs de sortie du CNA en fonction du poids.

Le mot binaire.

e Déduire la valeur du quantum

Poids -.Soniiiies et comparaisons     Résultats