Mini Guide Logiciel DologAkl

- Démarrer akl "c:\dologakl\akl.exe"

- Sélectionner le menu Lecture " Taper l "

- Sélectionner Equipements (liste) puis Type d'API. Taper Entrée plusieurs fois jusqu'à l'apparition de A020 puis Echap (ESC)

- Sélectionner Répertoire actuel puis taper "C:\dologakl\travail"

- Sélectionner Normaliser mémoire puis Installation complète faite Entrée et répondre par oui "O"

- Sélectionner le menu Edit "taper E"

- Sélectionner Instructions -LI faite Entrée

Ecrire le programme puis quitter l'éditeur par Echap

- Sélectionner Archive puis Installation complète puis Ecrire sur disque répondre par oui "O"

- Sélectionner Test puis Temps réel Simulation faite Entrée

- Taper E puis taper M

- Shift droite pour commencer la simulation

- Exploiter votre clavier pour simuler le fonctionnement

- Shift gauche pour arrêter la simulation

- Echap pour quitter la simulation

- Sélectionner Set-Up puis Raccordement périphérique puis API en faite entrée plusieurs fois jusqu'à l'apparition de Com2 faite Echap

- Sélectionner Online

- Sélectionner Stop API

- Sélectionner Transmettre list Best

- Sélectionner Ecrire dans API