Machines à courant alternatif

I - Champs magnétiques tournants

(voir livre du cours p 298 Þ p 302)

I - 1 - Champ tournant produit par un aimant permanent (p 289)

I - 1 - a - Action sur une aiguille aimantée

I - 1 - b - Action sur un disque métallique

I - 1 - Champ tournant produit par un enroulement alimenté par un courant sinusoïdal monophasé (p 299)

I - 2 - a - Action sur une aiguille aimantée

I - 2 - b - Action sur un disque métallique

I - 3 - Théorème de Leblanc (p 300)

I - 4 - Champ tournant produit en triphasés (p 300)

I - 5 - Système multipolaire (p 301)

A - Moteur  asynchrone

(voir livre du cours p 303 Þ p 327)

Les moteurs asynchrones, dits encore d'induction sont, pratiquement, tous des moteurs triphasés. Ils sont basés sur l'entraînement d'une masse métallique par l'action tournant.

A - I - Moteur asynchrone triphasés

A - I - 1 - Principe

Nous avons vu précédemment qu'un disque métallique placé au centre d'un système de trios bobines identiques , dont les axes font des angles de 120°, se met à tourner à une vitesse inférieure à la vitesse de synchronisme (vitesse du champ tournant).

B1 Þ v1(t) = VM sin wt

B2 Þ v2(t) = VM sin (wt-2p/3)

B3 Þ v2(t) = VM sin (wt+2p/3)

La vitesse de rotation du champ est : n = f / p (n : tr/s, f : Hz et p : nombre de paire de pôle au stator)

w = 2pf  et W = 2pn (w : pulsation du champ ; W: vitesse angulaire).

P = 2 : machine bipolaire, p = 4 : machine tétrapolaire et p = 6 : machine héxapolaire.

II - 2 - 1 - Couplage des bobines statoriques :

Les enroulements du rotor peuvent être coulés soit en étoile soit en triangle.

Choix du mode de couplage : Ex un moteur 220/380V.

U = V Ö3   et I = j

couplage triangle D

.

U = V    et I = j Ö3

Couplage Y (étoile) "  "

- Sur un réseau 127/220V, on couple en triangle,

- Sur un réseau 220/380V, on couple en étoile

Couplage sur plaque à bornes :

II - 2 - 2- Glissement

Soit n la vitesse de synchronisme du moteur, n' la vitesse de son rotor ; le rapport de la différence entre la vitesse de synchronisme et celle de rotation du rotor à la vitesse de synchronisme est appelé glissement.g=n−n'n.

II - 2 - 3 - Bilan des puissances.

Ptr= TW

Pm

Pjs

Pfs

Pjr

Pu =Tu.W'

Pa

TW'

Puissance absorbée : Pa :Pa=3.U.Icosj

Pertes joule statorique : (R : résistance d'un enroulement).

| Couplage étoile | Couplage triangle |
| --- | --- |

Dans le cas ou la résistance statorique r est mesurée entre 2 phases Pjs = r.I2. 2/3

Puissance transmise au rotor : Ptr = Pa - Pjs - Pfs = T.W (T : couple moteur).

Pertes constantes : Pc = Pf+ pm elles sont déterminées par un essais à vide

Pertes joule rotorique : Pjr = T.W - T.W' = g.Ptr (g=Ω−ΩΩ).

Puissance Utile : Pu = Pa - Pjs - Pfs - Pjr - Pm

h = Pu/Pa

II - 1 - Moteur asynchrone monophasé

Le stator est constitué par une bobine, le rotor est un cylindre métallique sans bobinage (il remplace le disque). Puisque la bobine seul ne peut créer un champ tournant il faut donc utiliser un artifice de démarrage qui peut être une action manuelle (moteur à lancement) soit utiliser une 2e bobines dite auxiliaire alimentée par une tension déphasée de p/2 par rapport à la tension qui alimente la bobine principale. Ce décalage fait apparenter un champ tournant qui permet l'auto démarrage.

Décalage par condensateur

Décalage par bobine

bobine

E.AX

K

E.P

C

E.AX

K

E.P

Le contact K s'ouvre après le démarrage.

II - 2 - 4 - Modes de démarrage (p 308)