MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE

I/ un moteur asynchrone triphasé à cage porte les indications suivantes : 380/660v sur quel réseau triphasé peut-on utiliser le démarrage étoile triangle

II/ un moteur  asynchrone triphasé  380v, 50Hz, absorbe un courant  de 15A, avec un facteur de puissance de 0.8,  fréquence de rotation  1425tr/min on ne tiendra compte que des pertes joules rotor       calculer :

1-le nombre de pôles     2-la puissance absorbée

3- le glissement              4-les pertes par effet joules rotor                         5-le rendement.

III/ un moteur asynchrone triphasé tetrapolaire à cage est alimenté par un secteur triphasé 220/380v 50Hz chaque enroulement du stator est conçu pour être soumis à une tension de 380v en fonctionnement normal, des divers essais on donnés : *résistance mesurée entre deux phases du stator 1.45W

*essai à vide sous tension nominale Pv = 210w, Iv = 1.5A

*essai en charge nominale U = 380v, intensité du courant dans un fil de ligne I = 4.70A

P = 2500w fréquence de rotation 1400 tr /min

1- Quelle est la vitesse de synchronisme

2- Comment doivent être couplés les enroulements statoriques sur le réseau ?

3- Calculer à vide : le facteur de puissance, les pertes magnétiques au stator et les pertes mécaniques on admet qu’elles sont égales

4-en charge : le glissement  - la fréquence des courants rotoriques  - les pertes joule   -les pertes joules rotor

la puissance utile   - le couple utile et le rendement

IV/ un moteur asynchrone triphasé 4poles à cage absorbe à pleine charge un courant d’intensité 340A et une puissance de 207 kw sous une tension de 380v, 50Hz, le glissement est alors g =1.2 % la résistance entre bornes du stator est de 0.018 W et les pertes collectives : 5200w   . calculer :

- le  facteur de puissance               - la fréquence de rotation      - les différentes pert             - le rendement

- le couple transmis au rotor                         - le couple utile

V/ un moteur asynchrone triphasé tetrapolaire à bague porte sur sa plaque signalétique :

Cos a = 0.9 Pu = 40kw 380v 50Hz les résistances mesurée au stator entre bornes r = 0.14W

Pfs = Pc/2 et Pc = 1795w le rendement est de 90 %   calculer :

- Le glissement                      - Le couple utile

- Le démarrage  statorique en deux temps est semi automatique donner le circuit de commande et de puissance

VI/ on donne le circuit de puissance d’un moteur asychrone triphasé suivant :

R1

R2

K2

K3

K1

K4

Q1

Comment est le rotor utilisé :……………………………………

Quelle est le type de demarrage :……………………………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Pourquoi est il possible d’utiliser un tel demarrage :………………………

…………………………………………………………………………….

identifier les différents elements suivants ainsi que leurs fonctions :

Q1 :…………………………………………………………………………..

KM1 et KM2 :……………………………………………………………

……………………………………………………………………………

R1 :……………………………………………………………………….

R2 :……………………………………………………………………….

F1 :………………………………………………………………………..

K2 :……………………………………………………………………….

K3 :……………………………………………………………………….

Quelles sont les avantages d’un tel demarrage :………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quels sont ses inconvénients : ……………………………………………

……………………………………………………………………………