LYCEE FARHAT HACHED RADES 1997/1998

SERIE D'EXERCICES

exercice 1 donner le circuit de commande et de puissance des moteurs asynchrones : a - démarrage directe un seul sens de rotation moteur 3~ commandé par discontacteur commande semi-automatique - Démarrage d’un moteur Asynchrone 3~ U/D un sens de rotation commande semi-automatique Exercice N:2 Expliquer les différentes phases de démarrage U/D .Donner l’avantage de ce mode de démarrage. Peut on l’appliquer pour un moteur 220/380V qui doit être couplé sur un réseau 220/380V pourquoi ? Exercice N:3 Faire un schéma explicatif d’un moteur pas à pas à aimant permanent à commande bipolaire 4 pas par tour; Dresser un tableau montrant l’ordre d’alimentation des bobines sur un tour pour les deux sens de rotation. Donner le circuit de commande d’une bobine . Exercice n 4 : Un moteur asynchrone 3~ porte les indications suivantes sur sa plaque signalétique : 220/380V - 4 pôles - cos j = 0,8 - N’=1430 tr/mn - 50HZ . La résistance d’un enroulement statorique est r = 0.5W, le réseau est 220/380V.Les pertes constantes (Pf + Pm ) sont évaluées par un essai à vide Pc=500 W Pour un fonctionnement en régime nominal, Pa=3ch ( 1cheval = 736 W ). Déterminer la valeur du courant absorbé. Sachant que Pm = Pf, déterminer la puissance transmise au rotor Ptr. Calculer la valeur du glissement g, les pertes joules statoriques et rotoriques ainsi que le rendement Exercice N 5: Un moteur à courant continu entraîne une génératrice à courant continu; on donne pour le moteur : - Résistance de l’induit R=0.1W , excitation shunt, résistance de l’inducteur r = 220W,tension d’alimentation 220V,rhéostat d'excitation 220W; On donne pour la génératrice : - Résistance de l’induit R=0,1W ,excitation indépendante, résistance de l’inducteur r = 220W, rhéostat d'excitation de 220W ,tension d'excitation 110V. A vide ,le moteur absorbe un courant total égale à 1A ,la tension aux bornes de la génèratrice est de 220V ,la puissance absorbée par le moteur est de 300W (moteur seul débranché de la génératrice );En charge ,le moteur absorbe un courant d’induit de 9,5A,la génératrice débite sur une charge un courant de 7A sous une tension de 200V: 1-Faire le schéma de montage complet du moteur et de la génératrice; 2-déterminer le courant total absorbé par le moteur en charge; 3-Calculer alors la puissance absorbée par le moteur ,les pertes joules induit, les pertes joules inducteur ainsi que la puissance utile fournie par le moteur et le couple sur son arbre sachant que la vitesse de rotation est de 1400tr/mn; 4-Déterminer pour la génératrice la puissance absorbée totale ,les pertes joules induit, la puissance utile et le rendement 5-Déterminer le rendement global de l’installation, conclure .