ANALYSE DE FABRICATION

- Une analyse de fabrication a pour objet d’établir une suite logique des

différentes étapes de réalisation d’une pièce.

Elle doit, compte tenu des moyens disponibles :

- Respecter la qualité imposée par le dessin de définition de produit fini,

- Rendre les coûts de fabrication minimaux.

DEFINITIONS:

PHASE : Une phase est un ensemble d’opérations élémentaires réalisées

sur le même poste de travail.

SOUS-PHASE : Une sous-phase est un ensemble d’opérations élémentaires

réalisées sur le même poste de travail sans démontage de la pièce.

OPERATION : Une opération est un ensemble d’actions de transformation

mettant en œuvre, un seul moyen dont est doté le poste de

travail. Tout changement d’outil correspond à  changement

d’opération

Documents de base :

Les principaux éléments de base à posséder pour établir une analyse de fabrication

sont :

Le dessin de définition de produit fini ,

Le nombre de pièces à fabriquer,

La cadence demandée ,

La main-d’œuvre disponible ,

La disposition des ateliers ,

Les dossiers des machines ,

Le standard des outillages ,

La charge des machines,

Analyse de fabrication

Exécution matérielle :

Repérer les phases par des nombres (10,20,30,...),les sous-phases par des lettres

majuscules(A,B,C...) et les opérations par des lettres minuscules(a,b,c...).

Colonne phases, sous-phases et opérations.

Indiquer, après la désignation de la phase :

-  Le nombre de pièces dans le montage,

-  Le référentiel de mise en position,

 Les opérations à effectuer,

Colonne machine

 Définir le type de machine choisie.

Colonne appareillages, outils et vérificateurs

 Donner le nom et les caractéristiques des matériels utilisés.

Colonne croquis de phase

 Dessiner la pièce en position d’usinage en choisissant un nombre  de vues suffisant pour indiquer, sans équivoque, toutes les spécifications nécessaires.

 Représenter les surfaces usinées par un trait fort de largeur double.

 Indiquer la mise en position géométrique à l’aide des symboles

de base.

 Mettre les cotes de fabrication et les spécifications qui leur sont

liées.

 Indiquer les états de surfaces à obtenir.

Remarques :

En principe, la première phase est une phase de contrôle et la dernière

phase une phase de contrôle final.

Exemple :

| N° des phases | Désignation des phases sous-phases et opérations | Machine utilisée | Appareillages Outils-coupants Vérificateurs | Croquis de phase |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ETUDE DE FABRICATION

- Dessin de définition :

TRAVAIL DEMANDE :

Après étude du dessin de définition , établir l’étude de fabrication.

- Données de la pièce à réaliser :

- Pièce forgée qualité F

-  matière AF42

- Les surfaces usinées sont représentées en trait fort.

- Fabrication d’une série renouvelable de 500 pièces / mois pendant un an.

- Conditions de travail.

- On dispose à l’atelier de fabrication d’un tour parallèle équipé de butées de

courses.

Analyse de fabrication

| Ensemble : . . . . . . . . . |  | Matière : AF 42 |  |  |  | Brut forgé qualité F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elément : . . . . . . . . . |  |  |  |  |  | Nombre : 500 pièces renouvelable par mois |
| N° des Phases | Désignation |  | Machines | Appareillage Outils-coupants Vérificateurs | Croquis |  |
| 10 | Contrôle du brut |  |  | - P.C au 1/50 |  |  |
| 20 | TOURNAGE référentiel de mise en position défini par : - appui plan sur brut (3 normales :1,2,3) - centrage court sur brut : (2 normales 4,5) a : charioter (3) ébauche 0 2cf1=  b : charioter (3) finition 2cf1=65 f 8 c : dresser (2) 0 cf2 =18 - 0,5 |  | TOUR Parallèle | - P.C au 1/50 - Palmer 50-75 - outil coudé à charioter - outil à dresser |  |  |
| 30 | TOURNAGE référentiel de mise en position défini par : - appui plan sur (2) (3 normales :1,2,3), - centrage court sur (3) (2 normales 4,5) a : charioter (4) ébauche 0 2cf3= 31 - 0,5 b : charioter (4) finition 2cf’3= 30 f 8 c: dresser (5) 0 cf4=16 - 0,1 |  | TOUR Parallèle | P.C au 1/50 Palmer 25-50 Outil couteau Outil à dresser d’angle |  |  |

analyse de fabrication

- Contrat de phase : Le contrat de phase est un document établi par le bureau des

méthodes; il est destiné à l’atelier et comporte tous les

renseignement utiles pour la réalisation d’une phase.

- Contenu d’un contrat de phase :

| Informations relatives à la phase | Informations relatives à la pièce | Informations relatives aux opérations à effectuer | Eléments de coupe | Outillage de coupe | Outillage de contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mode d’usinage - Numéro de phase - Type de machine utilisée - Nature du porte pièce | - Nom de l’ensemble - Nom de la pièce - Nombre de pièces et cadence - Matière - Etat du brut (coulé,laminé) - Dessin de la pièce (à la fin de la phase) - Surfaces à usiner en trait fort - Normales de repérage - Cotes de fabrication - Tolérances de position - Tolérances de forme - Etats de surface | - Nature de l’opération - Cotes de fabrication - Tolérances de forme - Tolérances de position - Etats de surface | - V : vitesse de - coupe en m/mn - N en tr /mn - a :avance en mm/tr (tour) - A : avance par tour en mm/mn (fraisage) - P : Profondeur de passe en mm | - Outil (type,nature ) - Porte outil | - Noms et caracté-ristiques |

CONTRAT DE PHASE

| Phase : Tournage N°20 |  | Machine : Tour // |  |  |  |  |  | Etablissement : L. MANOUBA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : . . . . . . . . . |  | Porte-pièce : |  |  |  |  |  | Date : 22 Septembre 1996 |  |
| Elément :. . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matière :. AF42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de pièces : 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opérations d’usinage |  | Eléments de coupe |  |  |  |  |  | Outillage |  |
| Rep | Désignation | V m/mn | N tr/mn | a mm/tr | A mm/mn | P mm | Fabrication |  | Contrôle |
| a | - Chariotage ébauche de (3) 0 2cf1=  66 - 0,5 | 140 | 700 | 1,2 |  | 3,5 | Outil à charioter |  | P.C au 1/50 |
| b | - Chariotage finition de (3) 2cf1=  65 f 8 | 330 | 1500 | 0,2 |  | 0,5 | Outil à charioter |  | Palmer 50-75 |
| c | - Dresser (2) 0 cf2 = 18 - 0,5 | 330 | 1500 | 0,2 |  | 0,5 | Outil à dresser |  | P.C au 1/50 |

2 Cf1 =  65f8

Ra 1,6

Ra 1,6

0

-0,5

# Cf2= 18

0,02

1-2-3

Analyse de fabrication

| Ensemble : . . . . . . . . . |  | Matière : AF 42 |  |  |  | Brut forgé qualité F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elément : . . . . . . . . . |  |  |  |  |  | Nombre : 500 pièces renouvelable par mois |
| N° des Phases | Désignation |  | Machines | Appareillage Outils-coupants Vérificateurs | Croquis |  |
| 10 | Contrôle du brut |  |  | - P.C au 1/50 |  |  |
| 2 Cf1 =  65f8 20 4 5 1-2-3 Ra 1,6 Ra 1,6 0 -0,5 # Cf2= 18 0,02 | TOURNAGE référentiel de mise en position défini par : - appui plan sur brut (3 normales :1,2,3) - centrage court sur brut : (2 normales 4,5) a : charioter (3) ébauche 0 2cf1=  b : charioter (3) finition 2cf1=65 f 8 c : dresser (2) 0 cf2 =18 - 0,5 |  | TOUR Parallèle | - P.C au 1/50 - Palmer 50-75 - outil coudé à charioter - outil à dresser |  |  |
| 30 | TOURNAGE référentiel de mise en position défini par : - appui plan sur (2) (3 normales :1,2,3), - centrage court sur (3) (2 normales 4,5) a : charioter (4) ébauche 0 2cf3= 31 - 0,5 b : charioter (4) finition 2cf’3= 30 f 8 c: dresser (5) 0 cf4=16 - 0,1 |  | TOUR Parallèle | P.C au 1/50 Palmer 25-50 Outil couteau Outil à dresser d’angle |  |  |